Конкурсна документација

Привредно друштво ''5. Европске универзитетске игре Београд 2020'' д.о.о. Београд

ЈАВНА НАБАВКА – Реконструкција и адаптација Студентског града – грађевинско - занатски радови

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈНР - 1

Београд,2019. године

На основу чл. 36. ст. 1. тач. 3) и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15 и 41/19), Мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-5414/19 од 10.12.2019. године, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 820/19 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 820/19 , припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку радова: ''Реконструкција и адаптација Студентског града – грађевинско - занатски радови, ЈНР – 1''

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3. |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4. |
| III | Техничка документација и планови | 24. |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 25. |
| V | Критеријуми за доделу уговора | 31. |
| VI | Обрасци | 32. |
| VII | Модел уговора | 76. |
| VIII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 83. |

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

  - Подаци о наручиоцу

Наручилац: Привредно друштво ''5. Европске универзитетске игре Београд 2020'' д.о.о. Београд, (у даљем тексту: Наручилац)

Седиште Наручиоца: Крунска 9, 11000 Београд

Интернет страница: www.eug2020.eu

Радно време Наручиоца је од понедељка до петка од 08:30 до 16:30 часова.

  - Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

  - Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број: ЈНР - 1 су грађевинско – занатски радови на реконструкцији Студентског града.

Понуђачи могу поднети понуду само за целокупну набавку.

  - Контакт

Лице (или служба) за контакт: Злата Живанов Крапеж

Е - mail адреса: public.procurement@eug2020.eu

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

  - Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број:  ЈНР - 1 су грађевинско – занатски радови на реконструкцији Студентског града.

Називи ознака из општег речника набавке: Реконструкција и адаптација Студенског града – грађевинско-занатски радови; Грађевински радови ОРН 45000000

Партије: Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

2.2. Циљ поступка

Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. Уговор ће бити закључен са понуђачем којем Наручилац одлуком додели уговор.

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА

|  | СТУДЕНТСКИ ДОМ "СТУДЕНТСКИ ГРАД" |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | СТУДЕНТСКИ ГРАД - ДОМ 2 |  |  |
| поз. | опис позиције | ј.мере | кол. |
| А.01 | РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ |  |  |
| А.01. 01 | Рушење плафона од малтера, летава и трске, утовар шута у џакове и изношење шута на градилишну депонију. | м² | 130.00 |
| А.01.02 | Извршити демонтажу постојеће санитарне опреме у купатилу. Демонтажу извести пажљиво, исту предати представнику Инвеститора о чему сачинити записник. Место ускладиштења одредиће Инвеститор. Плаћа се по демонтираном и ускладиштеном комаду следеће санитарне опреме: |  |  |
| - | WC шоља са водокотлићем | ком | 130.00 |
| - | Умиваоник са батеријом | ком | 130.00 |
| - | Етажер | ком | 276.00 |
| - | Огледало | ком | 276.00 |
| А.01. 03 | Демонтажа пода од паркета заједно са паркет лајснама, утовар шута у џакове и спуштање на градилишну депонију. | м² | 3,700.00 |
| А.01. 04 | Изношење кревета из собе и поновно уношење након завршених радова. | компл | 520.00 |
| А.01. 05 | Ручни утовар шута и одвоз на градску депонију. | м³ | 130.00 |
| А.02 | ЗИДАРСКИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |
| А.02. 01 | Израда цементне кошуљице у собама д=4-5 цм. | м² | 300.00 |
| А.03 | МОЛЕРСКО- ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| А.03. 01 | Глетовање зидова и плафона глет масом два пута са претходним премазивањем зидова одговарајућом подлогом. | м² | 5,000.00 |
| А.03. 02 | Бојење зидова и плафона дисперзивном бојом у тону по избору инвеститора два пута са претходном припремом површина. | м² | 22,080.00 |
| А.03. 03 | Набавка материјала, транспорт и бојење радијатора и цеви грејања радијатор лаком два пута. Претходно одмастити, обрусити и премазати основном бојом. | м² | 1,000.00 |
| А.04 | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |
| А.04. 01 | Набавка материјала, транспорт и постављање "ламинат" пода д=8мм на филцу. Класа намене 32 по Еуро Норм. 685. Боја и дезен по избору инвеститора. | м² | 3,180.00 |
| А.04. 02 | Набавка и постављање лајсни за "ламинат". Лајсну поставити и причврстити шрафовима у зид на сваких 80 цм. Обрачун по м1 уграђене лајсне. | м¹ | 3,200.00 |
| А.04. 03 | Набавка материјала, транспорт и постављање алуминијумских ''Т'' лајсни на споју два различита пода. | м¹ | 250.00 |
| А.04. 04 | Набавка материјала, транспорт и израда плафона у собама од гипс - картонских плоча д=12,5 мм на челично- поцинкованој конструкцији. Позицијом обухватити и бандажирање спојева бандаж траком. Обрачун по м2 израђеног плафона. | м² | 130.00 |
| А.04. 05 | Фино чишћење купатила и соба, после завршених свих радова. Чишћење подразумева прање комплет керамичких плочица, подова, санитарија,врата и прозора. Обрачун по м2 пода. | м² | 5,520.00 |
| А.04. 06 | Заштита комплетног намештаја ПВЦ фолијом у току извођења радова. Укупна површина просторија (соба,улаз и купатило) је око 20 м2. Пролаз ка соби приликом извођења радова затворити од пода до плафона тврдом ПВЦ фолијом. | ком. | 276.00 |
| А.04. 07 | Набавка и монтажа ПВЦ двоканалне гарнишне са маском у белој боји. Обрачун по м1 монтиране гарнишне. | м¹ | 240.00 |
| А.04. 08 | Набавка, шивење и постављање провидних завеса домаће производње по избору инвеститора. Завесе су до радијатора, са доњим рубом од 15 цм, и набором од 3 пута.Обрачун по м1 сашивених и постављених завеса. |  |  |
| - | дим. 200/180 цм | ком | 180.00 |
| - | дим. 300/180 цм | ком | 50.00 |
| - | дим. 80/280 цм | ком | 180.00 |
| А.04. 09 | Набавка, шивење и постављање тешких завеса "драперија" домаће производње по избору инвеститора. Завесе су до радијатора, са доњим рубом од 15 цм, и набором од 1,5 пута.Обрачун по м1 сашивених и постављених завеса. |  |  |
| - | дим. 200/180 цм | ком | 180.00 |
| - | дим. 300/180 цм | ком | 50.00 |
| - | дим. 80/280 цм | ком | 180.00 |
| А.04. 10 | Набавка и монтажа WC шоље од фајанса беле боје са са гуменим уметком између пода и шоље. - WC даску са поклопцем од пластике -ниски испирач типа "Геберит" повезан са шољом пластичном цеви Ø32 мм, са обујмицом и гуменим одбојником. | ком | 130.00 |
| А.04. 11 | Набавка и монтажа умиваоника од фајанса прве класе беле боје, са сифоном и повезивањем на канализацију дим. 58/46 цм. | ком | 130.00 |
| А.04. 12 | Извршити набавку и монтажу никлованог држача пешкира у простору са лавабоима. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. | ком | 552.00 |
| А.04. 13 | Набавка и монтажа једноручне хромиране зидне туш батерије са изливном лулом, телефон тушем и клизном шипком. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. | ком | 130.00 |
| А.04. 14 | Набавка транспорт и уградња завеса за туш кабину. | ком. | 276.00 |
| А.04. 15 | Набавка транспорт и монтажа кристалног огледала. | ком. | 276.00 |
| Е.01 | СВЕТИЉКЕ |  |  |
| Е.01. 01 | Демонтажа постојећих плафонских и зидних светиљки, чишћење и предаја инвеститору. Пре демонтаже обавезно извршити проверу исправности и сачинити записник. | ком. | 1,105.00 |
| Е.01. 02 | Демонтажа постојећих зидних надкреветних светиљки и предаја инвеститору. Пре демонтаже обавезно извршити проверу исправности и унети у записник. | ком. | 830.00 |
| Е.01. 03 | Демонтажа постојећих флуо арматура са прекидачем сличних типу "стрела". Светиљке су монтиране у радним столовима Пре демонтаже обавезно извршити проверу и уз записник предати инвеститору. | ком. | 830.00 |
| Е.01. 04 | Испорука и монтажа плафонске надградне ЛЕД светиљке са сјајним растером и ожичењем прилагођеним за 4 ЛЕД цеви 9 вати са инкопорираним драјвером (ЛЕД цеви се посебно обрачунавају). БАК, ОМС, СИТЕКО, ИНТРА, Божа Искра. | ком. | 276.00 |
| Е.01. 05 | Испорука и монтажа плафонске ЛЕД светиљка са сјајним растером и ожичењем прилагођеним за 2 ЛЕД цеви 9W са инкопорираним драјвером (ЛЕД цеви се посебно обрачунавају). БАК, ОМС, СИТЕКО, ИНТРА, Божа Искра. | ком. | 276.00 |
| Е.01. 06 | Испорука и монтажа зидне лед светиљке, 4W, зглобна, флексибилна, са уграђеним прекидачем. Комплет са цевима и фиксним спојем за повезивање светиљке. | ком. | 830.00 |
| Е.01. 07 | Испорука и монтажа назидне светиљке за терасу ИП54, Е-27 слична типу "ATRA SIRIUS 1 E27 бела 1210 | ком. | 276.00 |
| Е.01. 08 | Испорука и монтажа назидне купатилске светиљке ИП44, Е-27 слична типу ELLA 81635 "Eglo" | ком. | 276.00 |
| II | СТУДЕНТСКИ ГРАД - ДОМ 3 |  |  |
| А.01 | РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ |  |  |
| А.01.01 | Рушење плафона од малтера, летава и трске, утовар шута у џакове и изношење шута на градилишну депонију. | м² | 200.00 |
| А.01.02 | Извршити демонтажу постојеће санитарне опреме у купатилу. Демонтажу извести пажљиво, исту предати представнику Инвеститора о чему сачинити записник. Место ускладиштења одредиће Инвеститор. Плаћа се по демонтираном и ускладиштеном комаду следеће санитарне опреме: |  |  |
| - | WC шоља са водокотлићем | ком | 160.00 |
| - | Умиваоник са батеријом | ком | 160.00 |
| - | Етажер | ком | 520.00 |
| - | Огледало | ком | 520.00 |
| А.01.03 | Демонтажа пода од паркета заједно са паркет лајснама, утовар шута у џакове и спуштање на градилишну депонију. | м² | 5,900.00 |
| А.01.04 | Изношење кревета из собе и поновно уношење након завршених радова. | компл | 520.00 |
| А.01. 05 | Ручни утовар шута и одвоз на градску депонију. | м³ | 160.00 |
| А.02 | ЗИДАРСКИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |
| А.02.01 | Израда цементне кошуљице у собама д=4-5 цм. | м² | 300.00 |
| А.03 | МОЛЕРСКО- ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| А.03.01 | Глетовање зидова и плафона глет масом два пута са претходним премазивањем зидова одговарајућом подлогом. | м² | 13,000.00 |
| А.03.02 | Бојење зидова и плафона дисперзивном бојом у тону по избору инвеститора два пута са претходном припремом површина. | м² | 52,285.00 |
| А.03.03 | Набавка материјала, транспорт и бојење радијатора и цеви грејања радијатор лаком два пута. Претходно одмастити, обрусити и премазати основном бојом. | м² | 1,250.00 |
| А.04 | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |
| А.04.01 | Набавка материјала, транспорт и постављање "ламинат" пода д=8мм на филцу. Класа намене 32 по Еуро Норм. 685. Боја и дезен по избору инвеститора. | м² | 5,900.00 |
| А.04.02 | Набавка и постављање лајсни за "ламинат". Лајсну поставити и причврстити шрафовима у зид на сваких 80 цм. Обрачун по м1 уграђене лајсне. | м¹ | 6,700.00 |
| А.04.03 | Набавка материјала, транспорт и постављање алуминијумских ''Т'' лајсни на споју два различита пода. | м¹ | 475.00 |
| А.04.04 | Набавка материјала, транспорт и израда плафона у собама од гипс - картонских плоча д=12,5 мм на челично- поцинкованој конструкцији. Позицијом обухватити и бандажирање спојева бандаж траком. Обрачун по м2 израђеног плафона. | м² | 200.00 |
| А.04.05 | Фино чишћење купатила и соба, после завршених свих радова. Чишћење подразумева прање комплет керамичких плочица, подова, санитарија,врата и прозора. Обрачун по м2 пода. | м² | 10,400.00 |
| А.04.06 | Заштита комплетног намештаја ПВЦ фолијом у току извођења радова. Укупна површина просторија (соба,улаз и купатило) је око 20 м2. Пролаз ка соби приликом извођења радова затворити од пода до плафона тврдом ПВЦ фолијом. | ком. | 520.00 |
| А.04.07 | Набавка и монтажа ПВЦ двоканалне гарнишне са маском у боји према постојећим гарнишнама. Обрачун по м1 монтиране гарнишне. | м¹ | 250.00 |
| А.04. 08 | Набавка, шивење и постављање провидних завеса домаће производње по избору инвеститора. Завесе су до радијатора, са доњим рубом од 15 цм, и набором од 3 пута.Обрачун по м1 сашивених и постављених завеса. |  |  |
| - | дим. 200/180 цм | ком | 200.00 |
| - | дим. 300/180 цм | ком | 50.00 |
| - | дим. 80/280 цм | ком | 200.00 |
| А.04. 09 | Набавка, шивење и постављање тешких завеса "драперија" домаће производње по избору инвеститора. Завесе су до радијатора, са доњим рубом од 15 цм, и набором од 1,5 пута.Обрачун по м1 сашивених и постављених завеса. |  |  |
| - | дим. 200/180 цм | ком | 200.00 |
| - | дим. 300/180 цм | ком | 50.00 |
| - | дим. 80/280 цм | ком | 200.00 |
| А.04.10 | Набавка и монтажа WC шоље од фајанса беле боје са са гуменим уметком између пода и шоље. - WC даску са поклопцем од пластике -ниски испирач типа "Геберит" повезан са шољом пластичном цеви Ø32 мм, са обујмицом и гуменим одбојником. | ком. | 160.00 |
| А.04.11 | Набавка и монтажа умиваоника од фајанса прве класе беле боје, са сифоном и повезивањем на канализацију дим. 58/46 цм. | ком. | 160.00 |
| А.04.12 | Извршити набавку и монтажу никлованог држача пешкира у простору са лавабоима. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. | ком | 1,040.00 |
| А.04.13 | Набавка и монтажа једноручне хромиране зидне туш батерије са изливном лулом, телефон тушем и клизном шипком. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. | ком | 160.00 |
| А.04.14 | Набавка транспорт и уградња завеса за туш кабину. | ком. | 520.00 |
| А.04.15 | Набавка транспорт и монтажа кристалног огледала. | ком. | 520.00 |
| Е.01 | СВЕТИЉКЕ |  |  |
| Е.01.01 | Демонтажа постојећих плафонских и зидних светиљки, чишћење и предаја инвеститору. Пре демонтаже обавезно извршити проверу исправности и сачинити записник. | ком. | 2,080.00 |
| Е.01.02 | Демонтажа постојећих зидних надкреветних светиљки и предаја инвеститору. Пре демонтаже обавезно извршити проверу исправности и унети у записник. | ком. | 1,204.00 |
| Е.01.03 | Демонтажа постојећих флуо арматура са прекидачем сличних типу "стрела". Светиљке су монтиране у радним столовима Пре демонтаже обавезно извршити проверу и уз записник предати инвеститору. | ком. | 1,204.00 |
| Е.01.04 | Испорука и монтажа плафонске надградне ЛЕД светиљке са сјајним растером и ожичењем прилагођеним за 4 ЛЕД цеви 9 вати са инкопорираним драјвером (ЛЕД цеви се посебно обрачунавају). БАК, ОМС, СИТЕКО, ИНТРА, Божа Искра. | ком. | 520.00 |
| Е.01.05 | Испорука и монтажа плафонске ЛЕД светиљка са сјајним растером и ожичењем прилагођеним за 2 ЛЕД цеви 9W са инкопорираним драјвером (ЛЕД цеви се посебно обрачунавају). БАК, ОМС, СИТЕКО, ИНТРА, Божа Искра. | ком. | 520.00 |
| Е.01.06 | Испорука и монтажа зидне лед светиљке, 4W, зглобна, флексибилна, са уграђеним прекидачем. Комплет са цевима и фиксним спојем за повезивање светиљке. | ком. | 1,204.00 |
| Е.01.07 | Испорука и монтажа назидне светиљке за терасу ИП54, Е-27 слична типу "ATRA SIRIUS 1 E27 бела 1210 | ком. | 520.00 |
| Е.01.08 | Испорука и монтажа назидне купатилске светиљке ИП44, Е-27 слична типу ELLA 81635 "Eglo" | ком. | 520.00 |
| III | СТУДЕНТСКИ ГРАД - ДОМ 4 |  |  |
| А.01 | РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ |  |  |
| А.01. 01 | Рушење плафона од малтера, летава и трске, утовар шута у џакове и изношење шута на градилишну депонију. | м² | 200.00 |
| А.01.02 | Извршити демонтажу постојеће санитарне опреме у купатилу. Демонтажу извести пажљиво, исту предати представнику Инвеститора о чему сачинити записник. Место ускладиштења одредиће Инвеститор. Плаћа се по демонтираном и ускладиштеном комаду следеће санитарне опреме: |  |  |
| - | WC шоља са водокотлићем | ком | 160.00 |
| - | Умиваоник са батеријом | ком | 160.00 |
| - | Етажер | ком | 503.00 |
| - | Огледало | ком | 503.00 |
| А.01. 03 | Демонтажа пода од паркета заједно са паркет лајснама, утовар шута у џакове и спуштање на градилишну депонију. | м² | 5,785.00 |
| А.01. 04 | Демонтажа купатилских дрвених врата дим. 80/205 цм и изношење на градилишну депонију. | ком | 300.00 |
| А.01. 05 | Изношење кревета из собе и поновно уношење након завршених радова. | компл | 503.00 |
| А.01. 06 | Ручни утовар шута и одвоз на градску депонију. | м³ | 160.00 |
| А.02 | ЗИДАРСКИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |
| А.02. 01 | Набавка материјала, транспорт и уградња подлоге од "Ytong" блокова. Подлога се поставља у купатилима на местима где су велике дебљине подова. Дебљина подлоге од 5-10 цм. Обрачун по м2 постављене подлоге. | м² | 2,500.00 |
| А.02. 02 | Израда цементне кошуљице у собама д=4-5 цм. | м² | 2,500.00 |
| А.03 | МОЛЕРСКО- ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| А.03. 01 | Глетовање зидова и плафона глет масом два пута са претходним премазивањем зидова одговарајућом подлогом. | м² | 9,800.00 |
| А.03. 02 | Бојење зидова и плафона дисперзивном бојом у тону по избору инвеститора два пута са претходном припремом површина. | м² | 40,240.00 |
| А.03. 03 | Набавка материјала, транспорт и бојење радијатора и цеви грејања радијатор лаком два пута. Претходно одмастити, обрусити и премазати основном бојом. | м² | 1,250.00 |
| А.04 | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |
| А.04. 01 | Набавка материјала, транспорт и постављање "ламинат" пода д=8мм на филцу. Класа намене 32 по Еуро Норм. 685. Боја и дезен по избору инвеститора. | м² | 5,785.00 |
| А.04. 02 | Набавка и постављање лајсни за "ламинат". Лајсну поставити и причврстити шрафовима у зид на сваких 80 цм. Обрачун по м1 уграђене лајсне. | м¹ | 7,545.00 |
| А.04. 03 | Набавка материјала, транспорт и постављање алуминијумских ''Т'' лајсни на споју два различита пода, | м¹ | 453.00 |
| А.04. 04 | Набавка материјала, транспорт и израда плафона у собама од гипс - картонских плоча д=12,5 мм на челично- поцинкованој конструкцији. Позицијом обухватити и бандажирање спојева бандаж траком. Обрачун по м2 израђеног плафона. | м² | 200.00 |
| А.04. 05 | Фино чишћење купатила и соба, после завршених свих радова. Чишћење подразумева прање комплет керамичких плочица, подова, санитарија,врата и прозора. Обрачун по м2 пода. | м² | 10,100.00 |
| А.04. 06 | Заштита комплетног намештаја ПВЦ фолијом у току извођења радова. Укупна површина просторија (соба,улаз и купатило) је око 20 м2. Пролаз ка соби приликом извођења радова затворити од пода до плафона тврдом ПВЦ фолијом. | ком. | 503.00 |
| А.04.07 | Набавка и монтажа ПВЦ двоканалне гарнишне са маском у боји према постојећим гарнишнама. Обрачун по м1 монтиране гарнишне. | м¹ | 250.00 |
| А.04. 08 | Набавка, шивење и постављање провидних завеса домаће производње по избору инвеститора. Завесе су до радијатора, са доњим рубом од 15 цм, и набором од 3 пута.Обрачун по м1 сашивених и постављених завеса. |  |  |
| - | дим. 200/180 цм | ком | 200.00 |
| - | дим. 300/180 цм | ком | 50.00 |
| - | дим. 80/280 цм | ком | 200.00 |
| А.04. 09 | Набавка, шивење и постављање тешких завеса "драперија" домаће производње по избору инвеститора. Завесе су до радијатора, са доњим рубом од 15 цм, и набором од 1,5 пута.Обрачун по м1 сашивених и постављених завеса. |  |  |
| - | дим. 200/180 цм | ком | 200.00 |
| - | дим. 300/180 цм | ком | 50.00 |
| - | дим. 80/280 цм | ком | 200.00 |
| А.04. 10 | Набавка и монтажа WC шоље од фајанса беле боје са са гуменим уметком између пода и шоље. - WC даску са поклопцем од пластике -ниски испирач типа "Геберит" повезан са шољом пластичном цеви Ø32 мм, са обујмицом и гуменим одбојником. | ком. | 160.00 |
| А.04. 11 | Набавка и монтажа умиваоника од фајанса прве класе беле боје, са сифоном и повезивањем на канализацију дим. 58/46 цм. | ком. | 160.00 |
| А.04. 12 | Извршити набавку и монтажу никлованог држача пешкира у простору са лавабоима. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. | ком | 1,006.00 |
| А.04. 13 | Набавка и монтажа једноручне хромиране зидне туш батерије са изливном лулом, телефон тушем и клизном шипком. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. | ком | 160.00 |
| А.04. 14 | Набавка транспорт и уградња завеса за туш кабину. | ком. | 503.00 |
| А.04. 15 | Набавка транспорт и монтажа кристалног огледала. | ком. | 503.00 |
| А.04. 16 | Набавка, транспорт и монтажа купатилских врата дим. 80/205 цм од пластифицираних алуминијумских профила у боји по избору инвеститора. Испуна врата је алуминијумски сендвич панел д=22 мм са три вентилациона отвора Ø50 у доњем делу врата . Врата опремити бравом, лептир цилиндром и шилдовима. | ком. | 270.00 |
| Е.01 | СВЕТИЉКЕ |  |  |
| Е.01. 01 | Демонтажа постојећих плафонских и зидних светиљки, чишћење и предаја инвеститору. Пре демонтаже обавезно извршити проверу исправности и сачинити записник. | ком. | 2,012.00 |
| Е.01. 02 | Демонтажа постојећих зидних надкреветних светиљки и предаја инвеститору. Пре демонтаже обавезно извршити проверу исправности и унети у записник. | ком. | 1,509.00 |
| Е.01. 03 | Демонтажа постојећих флуо арматура са прекидачем сличних типу "стрела". Светиљке су монтиране у радним столовима Пре демонтаже обавезно извршити проверу и уз записник предати инвеститору. | ком. | 1,509.00 |
| Е.01. 04 | Испорука и монтажа плафонске надградне ЛЕД светиљке са сјајним растером и ожичењем прилагођеним за 4 ЛЕД цеви 9 вати са инкопорираним драјвером (ЛЕД цеви се посебно обрачунавају). БАК, ОМС, СИТЕКО, ИНТРА, Божа Искра. | ком. | 503.00 |
| Е.01. 05 | Испорука и монтажа плафонске ЛЕД светиљка са сјајним растером и ожичењем прилагођеним за 2 ЛЕД цеви 9W са инкопорираним драјвером (ЛЕД цеви се посебно обрачунавају). БАК, ОМС, СИТЕКО, ИНТРА, Божа Искра. | ком. | 503.00 |
| Е.01. 06 | Испорука и монтажа зидне лед светиљке, 4W, зглобна, флексибилна, са уграђеним прекидачем. Комплет са цевима и фиксним спојем за повезивање светиљке. | ком. | 1,509.00 |
| Е.01. 07 | Испорука и монтажа назидне светиљке за терасу ИП54, Е-27 слична типу "ATRA SIRIUS 1 E27 бела 1210. | ком. | 503.00 |
| Е.01. 08 | Испорука и монтажа назидне купатилске светиљке ИП44, Е-27 слична типу ELLA 81635 "Eglo". | ком. | 503.00 |
| IV | СТУДЕНТСКИ РЕСТОРАН "СТУДЕНТСКИ ГРАД" |  |  |
| Г | ГРАЂЕВИНСКО- ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |
| Г.01 | Обијање зидних керамичких плочица, комплет са везним материјалом, чишћење шута и изношење на градилишну депонију. | м² | 110.00 |
| Г.02 | Обијање подних керамичких плочица комплет са везним материјалом, чишћење шута и изношење на градилишну депонију. | м² | 50.00 |
| Г.03 | Демонтажа испуне спуштеног плафона типа "Армстронг" од перфорираних ал. пластифицираних плоча дим. 60/60 цм и изношење шута на градилишну депонију. | ком | 200.00 |
| Г.04 | Демонтажа клатно врата од пластифицираних алуминијумских профила дим. 180/260 цм на улазу у кухињски блок и одлагање на место које одреди Инвеститор. | ком | 2.00 |
| Г.05 | Демонтажа дрвених врата на улазу у ресторан дим. 175/295 цм и изношење на градилишну депонију. | ком | 2.00 |
| Г.06 | Пажљива демонтажа постојећег улазног портала дим. 270/284 цм са сензорским клизним вратима и предаја Инвеститору. | ком | 1.00 |
| Г.07 | Малтерисање зидова цементним малтером на месту где су обијене зидне керамичке плочице и грубо пердашење због постављања нових керамичких плочица. Заштитити постојећу столарију приликом извођења радова. | м² | 200.00 |
| Г.08 | Набавка,испорука и постављање зидних керамичких плочица I класе домаће производње на лепку преко омалтерисаних зидова. Димензије и боја по избору инвеститора. У цену урачунати и постављање ПВЦ угаоних лајсни. | м² | 110.00 |
| Г.09 | Набавка, испорука и постављање подних синтерованих керамичких плочица преко нове кошуљице у мокрoм чвору. Плочице лепити цементним лепком класе Ц2, фуге попунити полимер цементном фуг масом, у тону по избору инвеститора. | м² | 50.00 |
| Г.10 | Обрада шпалетни око врата и прозора керамичким плочицама. | м¹ | 80.00 |
| Г.11 | Набавка материјала, израда, транспорт и уградња клатно врата дим. 180/260 цм од пластифицираних алуминијумских профила. Отварајући део врата је 65+65/205 цм. Доњи део врата је обложен алуминијумским сендвич панелом са ојачањем од инокса у доњој зони, а горњи део испуњен "памплекс" стаклом 3.1.3, отварање у оба правца. Врата опремити цевним рукохватом, четкицама на хоризонталним и вертикалним ивицама крила клатно врата. | ком. | 2.00 |
| Г.12 | Набавка материјала, израда, транспорт и уградња врата дим. 175/295 цм од пластифицираних алуминијумских профила са термо прекидом. Испуна врата је алуминијумски сендвич панел. Врата опремити адекватном бравом, кваком и цилиндром. | ком | 2.00 |
| Г.13 | Набавка материјала, израда и уградња новог улазног портала дим. 270/284 цм. Портал се израђује од пластифицираних алуминијумских профила у белој боји застакљен сигурносним ламелираним стаклом "памплекс" 3.1.3. У оквиру портала се уграђују централно постављена клизна врата која отклизавају лево и десно, отварање путем сензора присуства са обе стране. Ширина светлог отвора врата 135/205 цм. Позиција обухвата и опшивање састава портала и зида угаоним алуминијумским профилима у белој боји. | ком | 1.00 |
| Г.14 | Набавка материјала, транспорт и израда плафона од влагоотпорних гипс - картонских плоча д=12,5 мм на челично- поцинкованој конструкцији. Позицијом обухватити и бандажирање спојева бандаж траком. Обрачун по м2 израђеног плафона. | м² | 220.00 |
| Г.15 | Набавка материјала, транспорт и израда преградног зида од влагоотпорних гипс- картонских плоча д=12,5 мм. Зид израдити од челично - поцинкованих профила д=75 мм и обострано постављене влагоотпорне гипс- картонске плоче укупне дебљине д=12,5*2=25 мм. Позицијом обуватити фуговање и бандажирање спојева. У цену урачунати и радну скелу. | м² | 80.00 |
| Г.16 | Набавка материјала, транспорт и израда двостране маске од влагоотпорних гипс-картонских плоча на челично- поцинкованој подконструкцији. Развијена ширина маске је од 60-90 цм. | м¹ | 60.00 |
| Г.17 | Набавка материјала, транспорт и израда тростране маске од гипс-картонских плоча на челично- поцинкованој подконструкцији. Развијена ширина маске је од 100-150 цм. | м¹ | 80.00 |
| Г.18 | Набавка, транспорт и монтажа спуштеног плафона типа "Армстронг" од перфорираних алуминијумских пластифицираних плоча дим. 60/60 цм. Обрачун по комаду постављене плоче. | ком | 200.00 |
| Г.19 | Испорука и уградња ваздушне завесе производње Олефини ( Беотехноклима) тип KEH - 15W, комплет са даљинским управљачем. Позицијом обухватити и довођење потребног напајања из електро ормара, као и израду металне конструкције за качење завесе. | ком | 2.00 |
| Г.20 | Набавка, испорука и уградња феномата са тајмером (погон на тастер), оклоп од челика, завршна обрада сјајни хром, грејач 2000 W, количина топлог издувног ваздуха 330 m³/сат (типа као "UNIONCLEAN- TURBOMATIC TIMER"). | ком | 3.00 |
| Г.21 | Набавка и монтажа ПВЦ двоканалне гарнишне са маском у боји према постојећим гарнишнама. Обрачун по м1 монтиране гарнишне. | м¹ | 120.00 |
| Г.22 | Набавка, шивење и постављање провидних завеса домаће производње по избору инвеститора. Завесе су до радијатора, са доњим рубом од 15 цм, и набором од 3 пута.Обрачун по м1 сашивених и постављених завеса. Димензија завесе је 320/310 цм (из три дела подељено по вертикали). | ком | 35.00 |
| Г.23 | Набавка материјала. Израда и монтажа рукохвата за степениште. Рукохват се израђује од брушених инокс цеви Ø50 мм и причвршћује за зид конзолним носачима. Обрачун по м1 уграђеног рукохвата. | м¹ | 13.00 |
| Г.24 | Стругање и глетовање 100% зидова и плафона према захтеву инвеститора. | м² | 400.00 |
| Г.25 | Бојење плафона фасакрилом у кухињи са претходом припремом површина.У цену урачунати заштиту кухињске опреме,хауба и остале опреме ПВЦ фолијом. | м² | 400.00 |
| Г.26 | Бојење зидова и плафона дисперзивном бојом са претходном припремом површина(ходници,магацини, сала ресторана). | м² | 1,500.00 |
| Г.27 | Бојење зидова у сали ресторана иза самопослужне линије акрилном бојом у тону по избору инвеститора(свака од три линије боји се другом бојом). | м² | 350.00 |
| Г.28 | Ручни утовар шута и одвоз на градску депонију. | м³ | 50.00 |
| И | ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |
| И.01 | Канали, приземље |  |  |
| И.01.01 | Испорука и монтажа, кружних канала од поцинкованог лима, за извлачење ваздуха. Позиција обухвата монтажу канала комплет са спојним и заптивним материјалом и прибором за вешање и скелом због рада на висини од 4 м. | кг | 750.00 |
| И.01.02 | Повезивање хауба на постојећи одсисни канал, изводи се са каналом од поцинкованог лима. Позиција обухвата монтажу канала комплет са спојним и заптивним материјалом и прибором за вешање и скелом због рада на висини од 4 м. | кг | 450.00 |
| И.02 | Одсисне хаубе, приземље |  |  |
| И.02.01 | Испорука и монтажа, одсисне хаубе, од инокс-а, са филтерима од инокса за масне паре и са осветљењем, димензија 2500x1100x610.Испод филтера се монтира демонтажна дводелна тацна за прихват масноће из филтера ширине 20 цм. | ком | 1.00 |
| И.02.01 | Испорука и монтажа, одсисне хаубе, од инокс-а, са филтерима од инокса за масне паре и са осветљењем, димензија 4000x1100x610. Испод филтера се монтира демонтажна дводелна тацна за прихват масноће из филтера ширине 20 цм. | ком | 1.00 |
| И.03 | Демонтажа канала, приземље. |  |  |
| И.03.01 | Демонтажа постојећих канала од поцинкованог лима. | кг | 400.00 |
| И.03.02 | Повезивање хаубе на постојећи одсисни канал, изводи се са каналом од поцинкованог лима. Позиција обухвата монтажу канала комплет са спојним и заптивним материјалом и прибором за вешање и скелом због рада на висини од 4 м. | кг | 150.00 |
| И.04 | Машина за прање, I спрат |  |  |
| И.04.01 | Испорука и монтажа, одсисне хаубе, од инокс-а, са филтерима за масне паре и са осветљењем, димензија 3000x1100x610. | ком | 2.00 |
| И.04.02 | Повезивање хаубе на постојећи одсисни канал, изводи се са каналом од поцинкованог лима. Позиција обухвата монтажу канала комплет са спојним и заптивним материјалом и прибором за вешање и скелом због рада на висини од 4 м. | кг | 150.00 |
| И.04.03 | Набавка, транспорт и монтажа електричне транспортне траке за повраћај прљавог посуђа. Димензије 4000мм± 10%x 500 мм x 900 мм Конструкција траке је од нерђајућег челика. Хигијенска конструкција направљена је од кутијастих профила од нерђајућег челика са подесивим по висини завртњем ноге или пластике у мобилној верзији на ваљцима. Мотор за равне стационарне транспортне траке. -Брзина траке од 3 – 15м/мин -Напон 230/400В 3 Пх/ПЕ -Фреквенција 50/60Хз -ИПХ 55 заштите Трака садржи: -Главни прекидач -Старт тастер - "Emergency stop" тастер -Потенциометар за подешавање брзине | ком | 2.00 |
| И.04.04 | Израда, транспорт и монтажа пулта за повраћај прљавог суђа од росфраја (AISI 304) димензија 185 х 800 х 850 са штелујућим ногицама. Са три стране затворени са задње отворени. Полица на средини пулта. Израда Уводног дела траке за повраћај посуђа.Димензија 800х 800х850. Штеловање украјање и монтажа. |  |  |
| - | 4. линија | ком | 1.00 |
| И.04.05 | Израда, транспорт и монтажа пулта за повраћај прљавог суђа од росфраја (AISI 304) димензија 205 х 800 х 850 са штелујућим ногицама. Са три стране затворени са задње отворени. Полица на средини пулта. Израда Уводног дела траке за повраћај посуђа.Димензија 800х 800х850. Штеловање украјање и монтажа. | ком | 1.00 |
| ГР | РЕСТОРАН "ГРИЛ"- СТУДЕНТСКИ ГРАД |  |  |
| ГР.01 | РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА |  |  |
| ГР 01.01 | Демонтажа дрвене ламперије са плафона и сводова у производном делу кухиње изнад и око хаубе. Чишћење шута и изношење на градилишну депонију. | м² | 120.00 |
| ГР 01.02 | Демонтажа постојеће кухињске хаубе дим. 1900/1800/600 мм и одлагање на место које одреди инвеститор. | ком | 1.00 |
| ГР 01.03 | Разбијање керамичких плочица и шлицовање пода због израде новог канализационог развода. | м¹ | 7.00 |
| ГР 01.04 | Пробијање подне плоче због уградње сливника. | ком. | 3.00 |
| А.01.04 | Обијање подних керамичких плочица комплет са везним материјалом, чишћење шута и изношење на градилишну депонију. | м² | 80.00 |
| ГР 01.05 | Обијање зидних керамичких плочица, комплет са везним материјалом, чишћење шута и изношење на градилишну депонију. | м² | 50.00 |
| ГР 01.06 | Демонтажа постојећих видних поцинкованих водоводних цеви и изношење на градилишну депонију. Обрачун по м¹. | м¹ | 20.00 |
| ГР 01.07 | Демонтажа дуплих двокрилних прозора. Чишћење шута и изношење на градилишну депонију. Димензија прозора 113*145. | ком | 8.00 |
| ГР 01.08 | Демонтажа дрвених врата дим. 90/205 цм и изношење на градилишну депонију. | ком | 4.00 |
| ГР 01.09 | Ручни утовар шута и одвоз на градску депонију. | м³ | 35.00 |
| ГР.02 | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |
| ГР 02.01 | Малтерисање зидова цементним малтером на месту где су обијене зидне керамичке плочице и грубо пердашење због постављања нових керамичких плочица. Заштитити постојећу столарију приликом извођења радова. | м² | 100.00 |
| ГР 02.02 | Малтерисање шпалетни цементним малтером. Заштитити постојећу столарију приликом извођења радова. | м¹ | 60.00 |
| ГР 02.03 | Бетонирање шлица после полагања канализационих цеви и равнање подлоге ради постављања керамичких плочица. | м¹ | 15.00 |
| ГР 02.04 | Крпљење пода бетоном након уградње сливника. Ценом обухватити потребну оплату. | ком | 3.00 |
| ГР 02.05 | Израда хидроизолације око уграђених сливника. Хидроизолацију извести у два слоја полимерцементним премазом. | ком. | 3.00 |
| ГР 02.06 | Израда опшивке од гипс картонских плоча на одговарајућој потконструкцији, развијене ширине до 40 цм. | м¹ | 30.00 |
| ГР 02.07 | Набавка, испорука и постављање подних синтерованих керамичких плочица преко нове кошуљице у мокрoм чвору. Плочице лепити цементним лепком класе Ц2, фуге попунити полимер цементном фуг масом, у тону по избору инвеститора. | м² | 50.00 |
| ГР 02.08 | Набавка, испорука и постављање подних киселоотпорних керамичких плочица КД-01, "Зорка"- Шабац. Плочице лепити цементним лепком класе Ц2, фуге од 5 мм попунити епоксидном фуг масом типа "Кеrapoxy CQ", у тону по избору инвеститора. | м² | 30.00 |
| ГР 02.09 | Набавка,испорука и постављање зидних керамичких плочица I класе домаће производње на лепку преко омалтерисаних зидова. Димензије и боја по избору инвеститора. У цену урачунати и постављање ПВЦ угаоних лајсни. | м² | 80.00 |
| ГР 02.10 | Набавка,испорука и постављање подних плочица преко бетонираног шлица и по обиму зидова. | м¹ | 15.00 |
| ГР 02.11 | Обрада пода керамичким плочицама након уградње сливника. | ком. | 3.00 |
| ГР 02.12 | Набавка,испорука и облагање шпалетни керамичким плочицама. Обрачун по м1 обрађене шпалетне. | м¹ | 60.00 |
| ГР 02.13 | Израда и уградња двокрилних прозора од пластифицираних АЛ профила у белој боји са термо мостом на II спрату дим.115/145 цм. Једно крило прозора се отвара по вертикалној оси, а друго се отвара по обе осовине и застакљено је термо стаклом 4+15+4 мм. Ручке за отварање поставити на првој трећини отвора због могућности отварања. | ком | 8.00 |
| ГР 02.14 | Набавка материјала, израда, транспорт и уградња нових врата од пластифицираних алуминијумских профила. Предвидети и фиксни део који се по потреби отвара. Доњи део врата је обострано обложен алуминијумом а горњи део испуњен "памплекс" стаклом 3.1.3, отварање у оба правца. Врата опремити цевним рукохватом, бравом и цилиндром. |  |  |
| - | Дим 30+90/210 цм | ком. | 1.00 |
| ГР 02.15 | Набавка материјала, израда, транспорт и уградња врата од пластифицираних алуминијумских профила. Плот врата је обострано обложен алуминијумом подељен по хоризонтали. Врата опремити одговарајућим ручкама, бравом и цилиндром. |  |  |
| - | Дим врата 90/205 цм | ком. | 2.00 |
| ГР 02.16 | Затварање отвора врата гипс- картонским плочама на челично- поцинкованој подконструкцији. Позиција обухвата израду преградног зида од обострано постављених двоструких гипс- картонских плоча д=12,5 мм на челично- поцинкованој подконструкцији д=75 мм. Укупна дебљина зида је 125 мм. Обрачун по м2 затвореног отвора. | м² | 20.00 |
| ГР 02.17 | Набавка материјала, транспорт и израда преградног зида од влагоотпорних гипс- картонских плоча д=12,5 мм. Зид израдити од челично - поцинкованих профила д=75 мм и обострано постављене влагоотпорне гипс- картонске плоче укупне дебљине д=12,5*2=25 мм. Позицијом обуватити фуговање и бандажирање спојева. У цену урачунати и радну скелу. | м² | 80.00 |
| ГР 02.18 | Набавка материјала, транспорт и израда плафона у кухињи од ватроотпорних гипс - картонских плоча д=12,5 мм на челично- поцинкованој конструкцији. Позицијом обухватити и бандажирање спојева бандаж траком, као и скелу неопходну због рада на висини од 4 м. Обрачун по м2 израђеног плафона. | м² | 120.00 |
| ГР 02.19 | Израда опшивке канализационе вертикале од гипс картонских плоча на одговарајућој потконструкцији, развијене ширине до 60 цм. | м¹ | 15.00 |
| ГР 02.20 | Глетовање зидова и плафона глет масом са претходном припремом површина. | м² | 250.00 |
| ГР 02.21 | Бојење зидова и плафона дисперзивном бојом, са делимичним стругањем и глетовањем. У цену урачунати заштиту комплетног инвентара и подова. | м² | 1,000.00 |
| ГР 02.22 | Демонтажа постојећих, набавка, транспорт и монтажа нове водоводне мреже од ПП водоводних цеви и фазонских комада и прикључак на постојећу мрежу. Квалитет цеви најмање као "Акватерм". Обрачун по м¹ |  |  |
| - | Ø 20 мм | м¹ | 25.00 |
| - | Ø 25 мм | м¹ | 15.00 |
| ГР 02.23 | Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви и фазонских комада за монтажу нове мреже.У цену улази сав везиви и заптивни материјал, фиксирање и испитивање мреже као и повезивање на постојећу мрежу.Обрачун по м¹ мерено по оси цеви и фазонских комада. |  |  |
| - | Ø 110 | м¹ | 25.00 |
| - | Ø 75 | м¹ | 15.00 |
| - | Ø 50 | м¹ | 15.00 |
| ГР 02.24 | Набавка, транспорт и монтажа вентила за ПП водоводне цеви.Обрачун по комаду. |  |  |
| - | Ø 20 мм | ком | 8.00 |
| - | Ø 25 мм | ком | 4.00 |
| ГР 02.25 | Набавка, транспорт и монтажа кугластог "ЕК" вентила са вирблом и уграђеним филтером.Обрачун по комаду. | ком | 10.00 |
| ГР 02.26 | Набавка и уградња канала за комерцијалне кухиње у хигијенској изради типа ACO INOX BOX са продуженим рубом за прихват плитког хидроизолационог премаза. Тело канала је од нерђајућег челика АИСИ 304 додатно заштићено поступком пикопасивизације. Сви спојеви тела канала су израђени у радијусу већем од 3 мм поступком дубоког извлачења ради лаког чишћења, према ЕХЕДГ-е стандардима, тело је израћено са падом према средини и изливом Ø 142 мм за спој на доњи део сливника 157. Тело је опремљено анкерима за бетон и ножицама за нивелацију приликом уградње и кофицом за сакупљење крупних нечистоћа. У цену урачунати и по један сливник за сваки канал типа ACO INOX 157 са припадајућим елементима, као и покривне пречкасте решетке класе Р50 (горе описаног квалитета израде). |  |  |
| - | димензија 300 x 1030 x 60 мм | ком | 2.00 |
| ГР 02.26 | Набавка и уградња подног једноделног типа ACO INOX индустријског сливника ТИП 157 израђеног према СРПС ЕН 1253, са извадивим сифоном, пречника тела 157 мм и хоризонталним одводом ДН 100, седиштем за решетку величине 200x200мм и фланшом за прихват плитке премазне хидроизолације, све израђено из нерђајућег челика АИСИ 304. Тело, седиште за решетку и сифон су израђени поступком дубоког извлачења са радијусима већим од 3 мм, ради лакшег чишћења и одржавања, а све према ЕХЕДГ-е стандардима за комерцијалне кухиње. Материјал додатно заштићен поступком пикопасивизације након израде ради додатне заштите од агресивних агенаса и корозије. Плаћа се по комаду монтираног сливника са комплет припадајућим елементима (таложник и пречкаста решетка класе Р50). | ком. | 3.00 |
| ГР 02.27 | Израда везе новоуграђених сливника и постојеће канализационе мреже. Позиција обухвата комплетан рад и материјал.Обрачун по споју. | ком | 3.00 |
| ГР 02.28 | Набавка и уградња једноручне зидне батерије у кухињи са гаранцијом и атестом. | ком. | 3.00 |
| ГР 02.29 | Набавка и постављање хромираног држача за убрус. | ком. | 2.00 |
| ГР 02.30 | Набавка и уградња дозатора за течни сапун, од инокса са бравицом и кључем, запремине 1,2л, типа " UNIONCLEAN". | ком | 4.00 |
| ГР 02.31 | Испорука и монтажа, одсисне хаубе, од инокс-а, са филтерима од инокса за масне паре и са осветљењем, димензија 1900x1800x610. У хаубу се уграђује 8 ком филтера за масноћу Аерограми (Јакка - Беотехноклима) модел ФЛ 40 x 40 цм. Испод филтера се монтира демонтажна дводелна тацна за прихват масноће из филтера ширине 20 цм. | ком | 1.00 |
| ГР 02.32 | Повезивање хаубе на постојећи одсисни канал, изводи се са каналом од поцинкованог лима. Позиција обухвата монтажу канала комплет са спојним и заптивним материјалом и прибором за вешање и скелом због рада на висини од 4 м. | кг | 150.00 |
| ГР 02.33 | Разни непредвиђени радови. У цену урачунати комплетан рад и материјал. | нч. | 150.00 |
| Е | ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |  |
| Е.01 | Демонтажа старе електроинсталације која напаја кухињу и укидање у РО. | компл | 1.00 |
| Е.02 | Идентификација постојеђих струјних кола и потрошача који се напајају са РО. За идентификацију користити тестер каблова. | нч. | 20.00 |
| Е.03 | Демонтажа постојећих флуо светиљки са плафона висине 4м. | ком | 20.00 |
| Е.04 | Демонтажа постојећих зидних декоративних светиљки из сале ресторана и предаја Инвеститору. | ком | 65.00 |
| Е.05 | Испорука, полагање и повезивање кабла ПП-Y 3x1,5мм2 . Кабл се поставља највећим делом по зиду испод малтера .Према нормама за разгранате инсталације, комплет са разводним кутијама. | м¹ | 200.00 |
| Е.06 | Испорука, постављање и повезивање кабла NHXHX 3х2,5мм2. Кабл се поставља највећим делом на обујмице у простору спуштеног плафона и мањим делом у пластичне каналице и по зиду испод малтера. | м¹ | 200.00 |
| Е.07 | Испорука, полагање и повезивање кабла NHXHX 5x10мм2 . Кабл се поставља делом по зиду испод малтера, делом у пластичне каналице. | м¹ | 100.00 |
| Е.08 | Испорука, полагање и повезивање кабла NHXHX 5x35мм2 . Кабл се поставља делом по зиду испод малтера, делом у пластичне каналице. | м¹ | 100.00 |
| Е.09 | Обрада кабловских завршетака. Обрачун по жили. | ком | 20.00 |
| Е.10 | Испорука и полагање пластичне, безхалогене каналице димензија 60х40. Комплет са поклопцем. | м¹ | 60.00 |
| Е.11 | Испорука и монтажа ОГ разводне кутије, ИП 54. | ком | 8.00 |
| Е.12 | Испорука и уградња уградног, монофазног фиксног споја 16А,250В. | ком | 5.00 |
| Е.13 | Испорука и монтажа надградне разводне кутије , димензија 60x60 мм, степена заштите ИП54. | ком. | 4.00 |
| Е.14 | Испорука и монтажа надградног једнополног прекидача 10АX/250В, степена заштите ИП44. | ком. | 5.00 |
| Е.15 | Испорука и монтажа надградне једноструке шуко утичнице , са следећим карактеристикама: 16АX/250В, степена заштите ИП44. | ком. | 8.00 |
| Е.16 | Набавка, испорука и уградња ЛЕД надградних декоративних зидних светиљки у сали ресторана по избору Инвеститора. Обрачун по комаду монтиране светиљке. | ком | 65.00 |
| Е.17 | Набавка, испорука и монтажа надградне ЛЕД паник светиљке са графиком за усмеравање према излазу. Обрачун по комаду монтиране светиљке. | ком | 15.00 |
| Е.18 | Испорука и уградња светиљке, надградна, за ЛЕД цеви, ИП65, класе 2, са пластичним кућиштем и дифузором од ПММА, копче за дифузор од нерђајућег челика, заптивне уводнице, 2 ЛЕД цеви 19(20) вати са инкорпорираним драјвером и пролазним ожичењем. Комплет са висилицама 1,5м. | ком | 10.00 |
| Е.19 | Испорука и уградња светиљке, надградна, за ЛЕД цеви, ИП65, класе 2, са пластичним кућиштем и дифузором од ПММА, копче за дифузор од нерђајућег челика, заптивне уводнице, 1 ЛЕД цев19(20) вати са инкорпорираним драјвером и пролазним ожичењем. | ком | 10.00 |
| Е.20 | Пуштање инсталације у рад и ситни неспецифицирани материјал. | ком. | 1.00 |

Понуђач је дужан да изврши обилазак локације на којој ће се изводити радови (Студентски град, Тошин бунар 143 – 157). Обилазак локације извршиће се 27.12.2019. године. Заинтересована лица дужна су да се пријаве на email адресу public.procurement@eug2020.eu најкасније 26.12.2019. године у 12h. Лицима која се пријаве и изврше обилазак локације биће издата потврда од стране представника Наручиоца. Понуђачи су дужни да уз понуду приложе и потврду издату приликом обиласка локације, у супротном ће им понуда бити одбијена као неприхватљива.

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

За ову набавку није предвиђена техничка документација и планови

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); | Извод из регистра Агенције за привредне регистре |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); | Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); | Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). | Потписан Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона (Образац 5). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. |

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ | Испуњеност услова из тачака 1, 3 и 4 финансијског капацитета Наручилац ће утврдити увидом у податке у јавним регистрима (регистар привредних друштава АПР и регистар рачуна НБС). За услов из тачке 2 Понуђач је дужан да достави фотокопију извештаја о бонитету - скоринг издат од стране АПР-а. |
|  | - Понуђач је у претходне 3 године (2016, 2017 и 2018) остварио минимални пословни приход у износу од 250.000.000,00 РСД без ПДВ-а - У важећем скорингу (за период 2014-2018), за област 41-Изградња зграда, сектор Ф- Грађевинарство, издатом од стране Агенције за привредне регистре Републике Србије има бонитет најмање ББ - Понуђач није у поступку стечаја или ликвидације - Рачуни понуђача нису били у блокади најмање 36 месеци пре објављивања позива за подношење понуда, као и у периоду након објављивања позива за подношење понуда до доношења одлуке о додели уговора Услове финансијског капацитета под тачком 3 и 4 морају да испуњавају сви чланови заједничке понуде |  |
| 2. | ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ | Као доказе о испуњености услова потребно је уз понуду доставити спецификацију изведених радова која треба да садржи следеће податке: назив наручиоца-инвеститора, врста објекта, број лежајева односно број оброка, уговорени износ и наплаћен износ по окончаним ситуацијима за наведене године. Уз спецификацију се достављају: - потврда мора да садржи, поред података наведених у достављеној спецификацији и следеће додатне подакте: да ли су радови завршени у уговореном року и квалитетно, да ли је приликом обрачуна извршен обрачун пенала због прекорачења уговореног рока, да ли је извршено одбијање због неодговарајућег квалитета радова као и да ли је инвеститор релизовао средство обезбеђења испуњења уговорених обавеза (менице, банкарске гаранције) или - фотокопије уговора, записници о примопредаји објекта са подацима о квалитативном и квантитативном пријему као и релевантне стране окончаних ситуација ( стране на којима се виде износи као и врста – структура изведених радова, стране са овером од надзорног органа и наручиоца). |
|  | Неопходно је да је понуђач у 2017, 2018 и 2019 години извео грађевинско- занатске радове на објектима масовног – колективног смештаја и масовне исхране, у укупној вредности не мањој од 330.000.000,00 динара без ПДВ-а. Као година када су изведени радови рачунаће се година примопредаје радова. Под објектима масовног – колективног смештаја се подразумевају следеће врсте објеката са најмање 100 лежајева: хотели, мотели, ученички и студентски домови, као и здравствене установе за стационарно лечење. Под објектима масовне исхране се подразумевају експрес ресторани, радничке и војне кантине, студентски и ученички ресторани и кухиње у болницама са више од 500 оброка дневно. |  |
| 3. | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ | Попуњен и потписан Образац 9 уз који се доставља следећа документација: - За лица која су у радном односу код понуђача потребно је доставити фотокопију обрасца М3-А (трећа страна обрасца М1) и уверење Централног регистра обавезног социјалног осигурања - За лица која су радно ангажована ван радног односа потребно је доставити важећи уговор о радном ангажовању ван радног односа - За дипломираног грађевинског инжењера – фотокопија лиценце ИКС - за лице за безбедност и здравље на раду – фотокопија уверења о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду |
|  | Да располаже са најмање 10 радно ангажованих лица, од чега: - 1 дипломирани грађевински инжењера са лиценцом Инжењерске коморе Србије за одговорног извођача радова 410 или 411; - 1 лице за безбедност и здравље на раду |  |

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. Такође, понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ (Образац 6), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно, уколико конкурсном документацијом није прописано другачије. Такође, сви чланови групе понуђача достављају ИЗЈАВУ (Образац 5) која мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на  увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

V  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, најповољнија понуда биће изабрана жребом који ће се одржати одмах по отварању понуда.

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1) Образац понуде (Образац 1);

2) Образац структуре понуђене цене (Образац 2);

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

5) Образац изјаве понуђача у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама (Образац 5);

6) Образац изјаве подизвођача у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама (Образац 6).

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку: Реконструкција и адаптација Студенског града – грађевинско-занатски радови, ЈН броj ЈНР - 1

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Реконструкција и адаптација Студенског града – грађевинско-занатски радови, ЈН броj ЈНР - 1

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији – у року од 45 дана од пријема |
| Рок важења понуде | 60 дана од отварања понуда |
| Рок за завршетак радова | 150 дана |
| Место и начин испоруке | Студентски град, Тошин бунар бр. 143-157, Београд |
| Гарантни рок | 2 године |

Датум 					              Понуђач

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

|  | СТУДЕНТСКИ ДОМ "СТУДЕНТСКИ ГРАД" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | СТУДЕНТСКИ ГРАД - ДОМ 2 |  |  |  |  |
| поз. | опис позиције | ј.мере | кол. | ј.цена | свега |
| А.01 | РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ |  |  |  |  |
| А.01. 01 | Рушење плафона од малтера, летава и трске, утовар шута у џакове и изношење шута на градилишну депонију. | м² | 130.00 |  |  |
| А.01.02 | Извршити демонтажу постојеће санитарне опреме у купатилу. Демонтажу извести пажљиво, исту предати представнику Инвеститора о чему сачинити записник. Место ускладиштења одредиће Инвеститор. Плаћа се по демонтираном и ускладиштеном комаду следеће санитарне опреме: |  |  |  |  |
| - | WC шоља са водокотлићем | ком | 130.00 |  |  |
| - | Умиваоник са батеријом | ком | 130.00 |  |  |
| - | Етажер | ком | 276.00 |  |  |
| - | Огледало | ком | 276.00 |  |  |
| А.01. 03 | Демонтажа пода од паркета заједно са паркет лајснама, утовар шута у џакове и спуштање на градилишну депонију. | м² | 3,700.00 |  |  |
| А.01. 04 | Изношење кревета из собе и поновно уношење након завршених радова. | компл | 520.00 |  |  |
| А.01. 05 | Ручни утовар шута и одвоз на градску депонију. | м³ | 130.00 |  |  |
|  | УКУПНО | А.01 |  |  |  |
| А.02 | ЗИДАРСКИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| А.02. 01 | Израда цементне кошуљице у собама д=4-5 цм. | м² | 300.00 |  |  |
|  | УКУПНО | А.02 |  |  |  |
| А.03 | МОЛЕРСКО- ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| А.03. 01 | Глетовање зидова и плафона глет масом два пута са претходним премазивањем зидова одговарајућом подлогом. | м² | 5,000.00 |  |  |
| А.03. 02 | Бојење зидова и плафона дисперзивном бојом у тону по избору инвеститора два пута са претходном припремом површина. | м² | 22,080.00 |  |  |
| А.03. 03 | Набавка материјала, транспорт и бојење радијатора и цеви грејања радијатор лаком два пута. Претходно одмастити, обрусити и премазати основном бојом. | м² | 1,000.00 |  |  |
|  | УКУПНО | А.03 |  |  |  |
| А.04 | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| А.04. 01 | Набавка материјала, транспорт и постављање "ламинат" пода д=8мм на филцу. Класа намене 32 по Еуро Норм. 685. Боја и дезен по избору инвеститора. | м² | 3,180.00 |  |  |
| А.04. 02 | Набавка и постављање лајсни за "ламинат". Лајсну поставити и причврстити шрафовима у зид на сваких 80 цм. Обрачун по м1 уграђене лајсне. | м¹ | 3,200.00 |  |  |
| А.04. 03 | Набавка материјала, транспорт и постављање алуминијумских ''Т'' лајсни на споју два различита пода. | м¹ | 250.00 |  |  |
| А.04. 04 | Набавка материјала, транспорт и израда плафона у собама од гипс - картонских плоча д=12,5 мм на челично- поцинкованој конструкцији. Позицијом обухватити и бандажирање спојева бандаж траком. Обрачун по м2 израђеног плафона. | м² | 130.00 |  |  |
| А.04. 05 | Фино чишћење купатила и соба, после завршених свих радова. Чишћење подразумева прање комплет керамичких плочица, подова, санитарија,врата и прозора. Обрачун по м2 пода. | м² | 5,520.00 |  |  |
| А.04. 06 | Заштита комплетног намештаја ПВЦ фолијом у току извођења радова. Укупна површина просторија (соба,улаз и купатило) је око 20 м2. Пролаз ка соби приликом извођења радова затворити од пода до плафона тврдом ПВЦ фолијом. | ком. | 276.00 |  |  |
| А.04. 07 | Набавка и монтажа ПВЦ двоканалне гарнишне са маском у белој боји. Обрачун по м1 монтиране гарнишне. | м¹ | 240.00 |  |  |
| А.04. 08 | Набавка, шивење и постављање провидних завеса домаће производње по избору инвеститора. Завесе су до радијатора, са доњим рубом од 15 цм, и набором од 3 пута.Обрачун по м1 сашивених и постављених завеса. |  |  |  |  |
| - | дим. 200/180 цм | ком | 180.00 |  |  |
| - | дим. 300/180 цм | ком | 50.00 |  |  |
| - | дим. 80/280 цм | ком | 180.00 |  |  |
| А.04. 09 | Набавка, шивење и постављање тешких завеса "драперија" домаће производње по избору инвеститора. Завесе су до радијатора, са доњим рубом од 15 цм, и набором од 1,5 пута.Обрачун по м1 сашивених и постављених завеса. |  |  |  |  |
| - | дим. 200/180 цм | ком | 180.00 |  |  |
| - | дим. 300/180 цм | ком | 50.00 |  |  |
| - | дим. 80/280 цм | ком | 180.00 |  |  |
| А.04. 10 | Набавка и монтажа WC шоље од фајанса беле боје са са гуменим уметком између пода и шоље. - WC даску са поклопцем од пластике -ниски испирач типа "Геберит" повезан са шољом пластичном цеви Ø32 мм, са обујмицом и гуменим одбојником. | ком | 130.00 |  |  |
| А.04. 11 | Набавка и монтажа умиваоника од фајанса прве класе беле боје, са сифоном и повезивањем на канализацију дим. 58/46 цм. | ком | 130.00 |  |  |
| А.04. 12 | Извршити набавку и монтажу никлованог држача пешкира у простору са лавабоима. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. | ком | 552.00 |  |  |
| А.04. 13 | Набавка и монтажа једноручне хромиране зидне туш батерије са изливном лулом, телефон тушем и клизном шипком. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. | ком | 130.00 |  |  |
| А.04. 14 | Набавка транспорт и уградња завеса за туш кабину. | ком. | 276.00 |  |  |
| А.04. 15 | Набавка транспорт и монтажа кристалног огледала. | ком. | 276.00 |  |  |
|  | УКУПНО | А.04 |  |  |  |
| Е.01 | СВЕТИЉКЕ |  |  |  |  |
| Е.01. 01 | Демонтажа постојећих плафонских и зидних светиљки, чишћење и предаја инвеститору. Пре демонтаже обавезно извршити проверу исправности и сачинити записник. | ком. | 1,105.00 |  |  |
| Е.01. 02 | Демонтажа постојећих зидних надкреветних светиљки и предаја инвеститору. Пре демонтаже обавезно извршити проверу исправности и унети у записник. | ком. | 830.00 |  |  |
| Е.01. 03 | Демонтажа постојећих флуо арматура са прекидачем сличних типу "стрела". Светиљке су монтиране у радним столовима Пре демонтаже обавезно извршити проверу и уз записник предати инвеститору. | ком. | 830.00 |  |  |
| Е.01. 04 | Испорука и монтажа плафонске надградне ЛЕД светиљке са сјајним растером и ожичењем прилагођеним за 4 ЛЕД цеви 9 вати са инкопорираним драјвером (ЛЕД цеви се посебно обрачунавају). БАК, ОМС, СИТЕКО, ИНТРА, Божа Искра. | ком. | 276.00 |  |  |
| Е.01. 05 | Испорука и монтажа плафонске ЛЕД светиљка са сјајним растером и ожичењем прилагођеним за 2 ЛЕД цеви 9W са инкопорираним драјвером (ЛЕД цеви се посебно обрачунавају). БАК, ОМС, СИТЕКО, ИНТРА, Божа Искра. | ком. | 276.00 |  |  |
| Е.01. 06 | Испорука и монтажа зидне лед светиљке, 4W, зглобна, флексибилна, са уграђеним прекидачем. Комплет са цевима и фиксним спојем за повезивање светиљке. | ком. | 830.00 |  |  |
| Е.01. 07 | Испорука и монтажа назидне светиљке за терасу ИП54, Е-27 слична типу "ATRA SIRIUS 1 E27 бела 1210 | ком. | 276.00 |  |  |
| Е.01. 08 | Испорука и монтажа назидне купатилске светиљке ИП44, Е-27 слична типу ELLA 81635 "Eglo" | ком. | 276.00 |  |  |
|  | УКУПНО | Е.01 |  |  |  |
| I | Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А - Студентски град дом 2 |  |  |  |  |
| А.01 | РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ |  |  |  |  |
| А.02 | ЗИДАРСКИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| А.03 | МОЛЕРСКО- ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| А.04 | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| Е.01 | СВЕТИЉКЕ |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: | I |  |  |  |
| II | СТУДЕНТСКИ ГРАД - ДОМ 3 |  |  |  |  |
| А.01 | РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ |  |  |  |  |
| А.01.01 | Рушење плафона од малтера, летава и трске, утовар шута у џакове и изношење шута на градилишну депонију. | м² | 200.00 |  |  |
| А.01.02 | Извршити демонтажу постојеће санитарне опреме у купатилу. Демонтажу извести пажљиво, исту предати представнику Инвеститора о чему сачинити записник. Место ускладиштења одредиће Инвеститор. Плаћа се по демонтираном и ускладиштеном комаду следеће санитарне опреме: |  |  |  |  |
| - | WC шоља са водокотлићем | ком | 160.00 |  |  |
| - | Умиваоник са батеријом | ком | 160.00 |  |  |
| - | Етажер | ком | 520.00 |  |  |
| - | Огледало | ком | 520.00 |  |  |
| А.01.03 | Демонтажа пода од паркета заједно са паркет лајснама, утовар шута у џакове и спуштање на градилишну депонију. | м² | 5,900.00 |  |  |
| А.01.04 | Изношење кревета из собе и поновно уношење након завршених радова. | компл | 520.00 |  |  |
| А.01. 05 | Ручни утовар шута и одвоз на градску депонију. | м³ | 160.00 |  |  |
|  | УКУПНО | А.01 |  |  |  |
| А.02 | ЗИДАРСКИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| А.02.01 | Израда цементне кошуљице у собама д=4-5 цм. | м² | 300.00 |  |  |
|  | УКУПНО | А.02 |  |  |  |
| А.03 | МОЛЕРСКО- ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| А.03.01 | Глетовање зидова и плафона глет масом два пута са претходним премазивањем зидова одговарајућом подлогом. | м² | 13,000.00 |  |  |
| А.03.02 | Бојење зидова и плафона дисперзивном бојом у тону по избору инвеститора два пута са претходном припремом површина. | м² | 52,285.00 |  |  |
| А.03.03 | Набавка материјала, транспорт и бојење радијатора и цеви грејања радијатор лаком два пута. Претходно одмастити, обрусити и премазати основном бојом. | м² | 1,250.00 |  |  |
|  | УКУПНО | А.03 |  |  |  |
| А.04 | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| А.04.01 | Набавка материјала, транспорт и постављање "ламинат" пода д=8мм на филцу. Класа намене 32 по Еуро Норм. 685. Боја и дезен по избору инвеститора. | м² | 5,900.00 |  |  |
| А.04.02 | Набавка и постављање лајсни за "ламинат". Лајсну поставити и причврстити шрафовима у зид на сваких 80 цм. Обрачун по м1 уграђене лајсне. | м¹ | 6,700.00 |  |  |
| А.04.03 | Набавка материјала, транспорт и постављање алуминијумских ''Т'' лајсни на споју два различита пода. | м¹ | 475.00 |  |  |
| А.04.04 | Набавка материјала, транспорт и израда плафона у собама од гипс - картонских плоча д=12,5 мм на челично- поцинкованој конструкцији. Позицијом обухватити и бандажирање спојева бандаж траком. Обрачун по м2 израђеног плафона. | м² | 200.00 |  |  |
| А.04.05 | Фино чишћење купатила и соба, после завршених свих радова. Чишћење подразумева прање комплет керамичких плочица, подова, санитарија,врата и прозора. Обрачун по м2 пода. | м² | 10,400.00 |  |  |
| А.04.06 | Заштита комплетног намештаја ПВЦ фолијом у току извођења радова. Укупна површина просторија (соба,улаз и купатило) је око 20 м2. Пролаз ка соби приликом извођења радова затворити од пода до плафона тврдом ПВЦ фолијом. | ком. | 520.00 |  |  |
| А.04.07 | Набавка и монтажа ПВЦ двоканалне гарнишне са маском у боји према постојећим гарнишнама. Обрачун по м1 монтиране гарнишне. | м¹ | 250.00 |  |  |
| А.04. 08 | Набавка, шивење и постављање провидних завеса домаће производње по избору инвеститора. Завесе су до радијатора, са доњим рубом од 15 цм, и набором од 3 пута.Обрачун по м1 сашивених и постављених завеса. |  |  |  |  |
| - | дим. 200/180 цм | ком | 200.00 |  |  |
| - | дим. 300/180 цм | ком | 50.00 |  |  |
| - | дим. 80/280 цм | ком | 200.00 |  |  |
| А.04. 09 | Набавка, шивење и постављање тешких завеса "драперија" домаће производње по избору инвеститора. Завесе су до радијатора, са доњим рубом од 15 цм, и набором од 1,5 пута.Обрачун по м1 сашивених и постављених завеса. |  |  |  |  |
| - | дим. 200/180 цм | ком | 200.00 |  |  |
| - | дим. 300/180 цм | ком | 50.00 |  |  |
| - | дим. 80/280 цм | ком | 200.00 |  |  |
| А.04.10 | Набавка и монтажа WC шоље од фајанса беле боје са са гуменим уметком између пода и шоље. - WC даску са поклопцем од пластике -ниски испирач типа "Геберит" повезан са шољом пластичном цеви Ø32 мм, са обујмицом и гуменим одбојником. | ком. | 160.00 |  |  |
| А.04.11 | Набавка и монтажа умиваоника од фајанса прве класе беле боје, са сифоном и повезивањем на канализацију дим. 58/46 цм. | ком. | 160.00 |  |  |
| А.04.12 | Извршити набавку и монтажу никлованог држача пешкира у простору са лавабоима. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. | ком | 1,040.00 |  |  |
| А.04.13 | Набавка и монтажа једноручне хромиране зидне туш батерије са изливном лулом, телефон тушем и клизном шипком. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. | ком | 160.00 |  |  |
| А.04.14 | Набавка транспорт и уградња завеса за туш кабину. | ком. | 520.00 |  |  |
| А.04.15 | Набавка транспорт и монтажа кристалног огледала. | ком. | 520.00 |  |  |
|  | УКУПНО | А.04 |  |  |  |
| Е.01 | СВЕТИЉКЕ |  |  |  |  |
| Е.01.01 | Демонтажа постојећих плафонских и зидних светиљки, чишћење и предаја инвеститору. Пре демонтаже обавезно извршити проверу исправности и сачинити записник. | ком. | 2,080.00 |  |  |
| Е.01.02 | Демонтажа постојећих зидних надкреветних светиљки и предаја инвеститору. Пре демонтаже обавезно извршити проверу исправности и унети у записник. | ком. | 1,204.00 |  |  |
| Е.01.03 | Демонтажа постојећих флуо арматура са прекидачем сличних типу "стрела". Светиљке су монтиране у радним столовима Пре демонтаже обавезно извршити проверу и уз записник предати инвеститору. | ком. | 1,204.00 |  |  |
| Е.01.04 | Испорука и монтажа плафонске надградне ЛЕД светиљке са сјајним растером и ожичењем прилагођеним за 4 ЛЕД цеви 9 вати са инкопорираним драјвером (ЛЕД цеви се посебно обрачунавају). БАК, ОМС, СИТЕКО, ИНТРА, Божа Искра. | ком. | 520.00 |  |  |
| Е.01.05 | Испорука и монтажа плафонске ЛЕД светиљка са сјајним растером и ожичењем прилагођеним за 2 ЛЕД цеви 9W са инкопорираним драјвером (ЛЕД цеви се посебно обрачунавају). БАК, ОМС, СИТЕКО, ИНТРА, Божа Искра. | ком. | 520.00 |  |  |
| Е.01.06 | Испорука и монтажа зидне лед светиљке, 4W, зглобна, флексибилна, са уграђеним прекидачем. Комплет са цевима и фиксним спојем за повезивање светиљке. | ком. | 1,204.00 |  |  |
| Е.01.07 | Испорука и монтажа назидне светиљке за терасу ИП54, Е-27 слична типу "ATRA SIRIUS 1 E27 бела 1210 | ком. | 520.00 |  |  |
| Е.01.08 | Испорука и монтажа назидне купатилске светиљке ИП44, Е-27 слична типу ELLA 81635 "Eglo" | ком. | 520.00 |  |  |
|  | УКУПНО | Е.01 |  |  |  |
| II | Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А - Студентски град дом 3 |  |  |  |  |
| А.01 | РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ |  |  |  |  |
| А.02 | ЗИДАРСКИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| А.03 | МОЛЕРСКО- ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| А.04 | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| Е.01 | СВЕТИЉКЕ |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: | II |  |  |  |
| III | СТУДЕНТСКИ ГРАД - ДОМ 4 |  |  |  |  |
| А.01 | РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ |  |  |  |  |
| А.01. 01 | Рушење плафона од малтера, летава и трске, утовар шута у џакове и изношење шута на градилишну депонију. | м² | 200.00 |  |  |
| А.01.02 | Извршити демонтажу постојеће санитарне опреме у купатилу. Демонтажу извести пажљиво, исту предати представнику Инвеститора о чему сачинити записник. Место ускладиштења одредиће Инвеститор. Плаћа се по демонтираном и ускладиштеном комаду следеће санитарне опреме: |  |  |  |  |
| - | WC шоља са водокотлићем | ком | 160.00 |  |  |
| - | Умиваоник са батеријом | ком | 160.00 |  |  |
| - | Етажер | ком | 503.00 |  |  |
| - | Огледало | ком | 503.00 |  |  |
| А.01. 03 | Демонтажа пода од паркета заједно са паркет лајснама, утовар шута у џакове и спуштање на градилишну депонију. | м² | 5,785.00 |  |  |
| А.01. 04 | Демонтажа купатилских дрвених врата дим. 80/205 цм и изношење на градилишну депонију. | ком | 300.00 |  |  |
| А.01. 05 | Изношење кревета из собе и поновно уношење након завршених радова. | компл | 503.00 |  |  |
| А.01. 06 | Ручни утовар шута и одвоз на градску депонију. | м³ | 160.00 |  |  |
|  | УКУПНО | А.01 |  |  |  |
| А.02 | ЗИДАРСКИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| А.02. 01 | Набавка материјала, транспорт и уградња подлоге од "Ytong" блокова. Подлога се поставља у купатилима на местима где су велике дебљине подова. Дебљина подлоге од 5-10 цм. Обрачун по м2 постављене подлоге. | м² | 2,500.00 |  |  |
| А.02. 02 | Израда цементне кошуљице у собама д=4-5 цм. | м² | 2,500.00 |  |  |
|  | УКУПНО | А.02 |  |  |  |
| А.03 | МОЛЕРСКО- ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| А.03. 01 | Глетовање зидова и плафона глет масом два пута са претходним премазивањем зидова одговарајућом подлогом. | м² | 9,800.00 |  |  |
| А.03. 02 | Бојење зидова и плафона дисперзивном бојом у тону по избору инвеститора два пута са претходном припремом површина. | м² | 40,240.00 |  |  |
| А.03. 03 | Набавка материјала, транспорт и бојење радијатора и цеви грејања радијатор лаком два пута. Претходно одмастити, обрусити и премазати основном бојом. | м² | 1,250.00 |  |  |
|  | УКУПНО | А.03 |  |  |  |
| А.04 | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| А.04. 01 | Набавка материјала, транспорт и постављање "ламинат" пода д=8мм на филцу. Класа намене 32 по Еуро Норм. 685. Боја и дезен по избору инвеститора. | м² | 5,785.00 |  |  |
| А.04. 02 | Набавка и постављање лајсни за "ламинат". Лајсну поставити и причврстити шрафовима у зид на сваких 80 цм. Обрачун по м1 уграђене лајсне. | м¹ | 7,545.00 |  |  |
| А.04. 03 | Набавка материјала, транспорт и постављање алуминијумских ''Т'' лајсни на споју два различита пода, | м¹ | 453.00 |  |  |
| А.04. 04 | Набавка материјала, транспорт и израда плафона у собама од гипс - картонских плоча д=12,5 мм на челично- поцинкованој конструкцији. Позицијом обухватити и бандажирање спојева бандаж траком. Обрачун по м2 израђеног плафона. | м² | 200.00 |  |  |
| А.04. 05 | Фино чишћење купатила и соба, после завршених свих радова. Чишћење подразумева прање комплет керамичких плочица, подова, санитарија,врата и прозора. Обрачун по м2 пода. | м² | 10,100.00 |  |  |
| А.04. 06 | Заштита комплетног намештаја ПВЦ фолијом у току извођења радова. Укупна површина просторија (соба,улаз и купатило) је око 20 м2. Пролаз ка соби приликом извођења радова затворити од пода до плафона тврдом ПВЦ фолијом. | ком. | 503.00 |  |  |
| А.04.07 | Набавка и монтажа ПВЦ двоканалне гарнишне са маском у боји према постојећим гарнишнама. Обрачун по м1 монтиране гарнишне. | м¹ | 250.00 |  |  |
| А.04. 08 | Набавка, шивење и постављање провидних завеса домаће производње по избору инвеститора. Завесе су до радијатора, са доњим рубом од 15 цм, и набором од 3 пута.Обрачун по м1 сашивених и постављених завеса. |  |  |  |  |
| - | дим. 200/180 цм | ком | 200.00 |  |  |
| - | дим. 300/180 цм | ком | 50.00 |  |  |
| - | дим. 80/280 цм | ком | 200.00 |  |  |
| А.04. 09 | Набавка, шивење и постављање тешких завеса "драперија" домаће производње по избору инвеститора. Завесе су до радијатора, са доњим рубом од 15 цм, и набором од 1,5 пута.Обрачун по м1 сашивених и постављених завеса. |  |  |  |  |
| - | дим. 200/180 цм | ком | 200.00 |  |  |
| - | дим. 300/180 цм | ком | 50.00 |  |  |
| - | дим. 80/280 цм | ком | 200.00 |  |  |
| А.04. 10 | Набавка и монтажа WC шоље од фајанса беле боје са са гуменим уметком између пода и шоље. - WC даску са поклопцем од пластике -ниски испирач типа "Геберит" повезан са шољом пластичном цеви Ø32 мм, са обујмицом и гуменим одбојником. | ком. | 160.00 |  |  |
| А.04. 11 | Набавка и монтажа умиваоника од фајанса прве класе беле боје, са сифоном и повезивањем на канализацију дим. 58/46 цм. | ком. | 160.00 |  |  |
| А.04. 12 | Извршити набавку и монтажу никлованог држача пешкира у простору са лавабоима. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. | ком | 1,006.00 |  |  |
| А.04. 13 | Набавка и монтажа једноручне хромиране зидне туш батерије са изливном лулом, телефон тушем и клизном шипком. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. | ком | 160.00 |  |  |
| А.04. 14 | Набавка транспорт и уградња завеса за туш кабину. | ком. | 503.00 |  |  |
| А.04. 15 | Набавка транспорт и монтажа кристалног огледала. | ком. | 503.00 |  |  |
| А.04. 16 | Набавка, транспорт и монтажа купатилских врата дим. 80/205 цм од пластифицираних алуминијумских профила у боји по избору инвеститора. Испуна врата је алуминијумски сендвич панел д=22 мм са три вентилациона отвора Ø50 у доњем делу врата . Врата опремити бравом, лептир цилиндром и шилдовима. | ком. | 270.00 |  |  |
|  | УКУПНО | А.04 |  |  |  |
| Е.01 | СВЕТИЉКЕ |  |  |  |  |
| Е.01. 01 | Демонтажа постојећих плафонских и зидних светиљки, чишћење и предаја инвеститору. Пре демонтаже обавезно извршити проверу исправности и сачинити записник. | ком. | 2,012.00 |  |  |
| Е.01. 02 | Демонтажа постојећих зидних надкреветних светиљки и предаја инвеститору. Пре демонтаже обавезно извршити проверу исправности и унети у записник. | ком. | 1,509.00 |  |  |
| Е.01. 03 | Демонтажа постојећих флуо арматура са прекидачем сличних типу "стрела". Светиљке су монтиране у радним столовима Пре демонтаже обавезно извршити проверу и уз записник предати инвеститору. | ком. | 1,509.00 |  |  |
| Е.01. 04 | Испорука и монтажа плафонске надградне ЛЕД светиљке са сјајним растером и ожичењем прилагођеним за 4 ЛЕД цеви 9 вати са инкопорираним драјвером (ЛЕД цеви се посебно обрачунавају). БАК, ОМС, СИТЕКО, ИНТРА, Божа Искра. | ком. | 503.00 |  |  |
| Е.01. 05 | Испорука и монтажа плафонске ЛЕД светиљка са сјајним растером и ожичењем прилагођеним за 2 ЛЕД цеви 9W са инкопорираним драјвером (ЛЕД цеви се посебно обрачунавају). БАК, ОМС, СИТЕКО, ИНТРА, Божа Искра. | ком. | 503.00 |  |  |
| Е.01. 06 | Испорука и монтажа зидне лед светиљке, 4W, зглобна, флексибилна, са уграђеним прекидачем. Комплет са цевима и фиксним спојем за повезивање светиљке. | ком. | 1,509.00 |  |  |
| Е.01. 07 | Испорука и монтажа назидне светиљке за терасу ИП54, Е-27 слична типу "ATRA SIRIUS 1 E27 бела 1210. | ком. | 503.00 |  |  |
| Е.01. 08 | Испорука и монтажа назидне купатилске светиљке ИП44, Е-27 слична типу ELLA 81635 "Eglo". | ком. | 503.00 |  |  |
|  | УКУПНО | Е.01 |  |  |  |
| III | Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А - Студентски град дом 4 |  |  |  |  |
| А.01 | РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ |  |  |  |  |
| А.02 | ЗИДАРСКИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| А.03 | МОЛЕРСКО- ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| А.04 | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| Е.01 | СВЕТИЉКЕ |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: | III |  |  |  |
| IV | СТУДЕНТСКИ РЕСТОРАН "СТУДЕНТСКИ ГРАД" |  |  |  |  |
| Г | ГРАЂЕВИНСКО- ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| Г.01 | Обијање зидних керамичких плочица, комплет са везним материјалом, чишћење шута и изношење на градилишну депонију. | м² | 110.00 |  |  |
| Г.02 | Обијање подних керамичких плочица комплет са везним материјалом, чишћење шута и изношење на градилишну депонију. | м² | 50.00 |  |  |
| Г.03 | Демонтажа испуне спуштеног плафона типа "Армстронг" од перфорираних ал. пластифицираних плоча дим. 60/60 цм и изношење шута на градилишну депонију. | ком | 200.00 |  |  |
| Г.04 | Демонтажа клатно врата од пластифицираних алуминијумских профила дим. 180/260 цм на улазу у кухињски блок и одлагање на место које одреди Инвеститор. | ком | 2.00 |  |  |
| Г.05 | Демонтажа дрвених врата на улазу у ресторан дим. 175/295 цм и изношење на градилишну депонију. | ком | 2.00 |  |  |
| Г.06 | Пажљива демонтажа постојећег улазног портала дим. 270/284 цм са сензорским клизним вратима и предаја Инвеститору. | ком | 1.00 |  |  |
| Г.07 | Малтерисање зидова цементним малтером на месту где су обијене зидне керамичке плочице и грубо пердашење због постављања нових керамичких плочица. Заштитити постојећу столарију приликом извођења радова. | м² | 200.00 |  |  |
| Г.08 | Набавка,испорука и постављање зидних керамичких плочица I класе домаће производње на лепку преко омалтерисаних зидова. Димензије и боја по избору инвеститора. У цену урачунати и постављање ПВЦ угаоних лајсни. | м² | 110.00 |  |  |
| Г.09 | Набавка, испорука и постављање подних синтерованих керамичких плочица преко нове кошуљице у мокрoм чвору. Плочице лепити цементним лепком класе Ц2, фуге попунити полимер цементном фуг масом, у тону по избору инвеститора. | м² | 50.00 |  |  |
| Г.10 | Обрада шпалетни око врата и прозора керамичким плочицама. | м¹ | 80.00 |  |  |
| Г.11 | Набавка материјала, израда, транспорт и уградња клатно врата дим. 180/260 цм од пластифицираних алуминијумских профила. Отварајући део врата је 65+65/205 цм. Доњи део врата је обложен алуминијумским сендвич панелом са ојачањем од инокса у доњој зони, а горњи део испуњен "памплекс" стаклом 3.1.3, отварање у оба правца. Врата опремити цевним рукохватом, четкицама на хоризонталним и вертикалним ивицама крила клатно врата. | ком. | 2.00 |  |  |
| Г.12 | Набавка материјала, израда, транспорт и уградња врата дим. 175/295 цм од пластифицираних алуминијумских профила са термо прекидом. Испуна врата је алуминијумски сендвич панел. Врата опремити адекватном бравом, кваком и цилиндром. | ком | 2.00 |  |  |
| Г.13 | Набавка материјала, израда и уградња новог улазног портала дим. 270/284 цм. Портал се израђује од пластифицираних алуминијумских профила у белој боји застакљен сигурносним ламелираним стаклом "памплекс" 3.1.3. У оквиру портала се уграђују централно постављена клизна врата која отклизавају лево и десно, отварање путем сензора присуства са обе стране. Ширина светлог отвора врата 135/205 цм. Позиција обухвата и опшивање састава портала и зида угаоним алуминијумским профилима у белој боји. | ком | 1.00 |  |  |
| Г.14 | Набавка материјала, транспорт и израда плафона од влагоотпорних гипс - картонских плоча д=12,5 мм на челично- поцинкованој конструкцији. Позицијом обухватити и бандажирање спојева бандаж траком. Обрачун по м2 израђеног плафона. | м² | 220.00 |  |  |
| Г.15 | Набавка материјала, транспорт и израда преградног зида од влагоотпорних гипс- картонских плоча д=12,5 мм. Зид израдити од челично - поцинкованих профила д=75 мм и обострано постављене влагоотпорне гипс- картонске плоче укупне дебљине д=12,5*2=25 мм. Позицијом обуватити фуговање и бандажирање спојева. У цену урачунати и радну скелу. | м² | 80.00 |  |  |
| Г.16 | Набавка материјала, транспорт и израда двостране маске од влагоотпорних гипс-картонских плоча на челично- поцинкованој подконструкцији. Развијена ширина маске је од 60-90 цм. | м¹ | 60.00 |  |  |
| Г.17 | Набавка материјала, транспорт и израда тростране маске од гипс-картонских плоча на челично- поцинкованој подконструкцији. Развијена ширина маске је од 100-150 цм. | м¹ | 80.00 |  |  |
| Г.18 | Набавка, транспорт и монтажа спуштеног плафона типа "Армстронг" од перфорираних алуминијумских пластифицираних плоча дим. 60/60 цм. Обрачун по комаду постављене плоче. | ком | 200.00 |  |  |
| Г.19 | Испорука и уградња ваздушне завесе производње Олефини ( Беотехноклима) тип KEH - 15W, комплет са даљинским управљачем. Позицијом обухватити и довођење потребног напајања из електро ормара, као и израду металне конструкције за качење завесе. | ком | 2.00 |  |  |
| Г.20 | Набавка, испорука и уградња феномата са тајмером (погон на тастер), оклоп од челика, завршна обрада сјајни хром, грејач 2000 W, количина топлог издувног ваздуха 330 m³/сат (типа као "UNIONCLEAN- TURBOMATIC TIMER"). | ком | 3.00 |  |  |
| Г.21 | Набавка и монтажа ПВЦ двоканалне гарнишне са маском у боји према постојећим гарнишнама. Обрачун по м1 монтиране гарнишне. | м¹ | 120.00 |  |  |
| Г.22 | Набавка, шивење и постављање провидних завеса домаће производње по избору инвеститора. Завесе су до радијатора, са доњим рубом од 15 цм, и набором од 3 пута.Обрачун по м1 сашивених и постављених завеса. Димензија завесе је 320/310 цм (из три дела подељено по вертикали). | ком | 35.00 |  |  |
| Г.23 | Набавка материјала. Израда и монтажа рукохвата за степениште. Рукохват се израђује од брушених инокс цеви Ø50 мм и причвршћује за зид конзолним носачима. Обрачун по м1 уграђеног рукохвата. | м¹ | 13.00 |  |  |
| Г.24 | Стругање и глетовање 100% зидова и плафона према захтеву инвеститора. | м² | 400.00 |  |  |
| Г.25 | Бојење плафона фасакрилом у кухињи са претходом припремом површина.У цену урачунати заштиту кухињске опреме,хауба и остале опреме ПВЦ фолијом. | м² | 400.00 |  |  |
| Г.26 | Бојење зидова и плафона дисперзивном бојом са претходном припремом површина(ходници,магацини, сала ресторана). | м² | 1,500.00 |  |  |
| Г.27 | Бојење зидова у сали ресторана иза самопослужне линије акрилном бојом у тону по избору инвеститора(свака од три линије боји се другом бојом). | м² | 350.00 |  |  |
| Г.28 | Ручни утовар шута и одвоз на градску депонију. | м³ | 50.00 |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |
| И | ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| И.01 | Канали, приземље |  |  |  |  |
| И.01.01 | Испорука и монтажа, кружних канала од поцинкованог лима, за извлачење ваздуха. Позиција обухвата монтажу канала комплет са спојним и заптивним материјалом и прибором за вешање и скелом због рада на висини од 4 м. | кг | 750.00 |  |  |
| И.01.02 | Повезивање хауба на постојећи одсисни канал, изводи се са каналом од поцинкованог лима. Позиција обухвата монтажу канала комплет са спојним и заптивним материјалом и прибором за вешање и скелом због рада на висини од 4 м. | кг | 450.00 |  |  |
| И.02 | Одсисне хаубе, приземље |  |  |  |  |
| И.02.01 | Испорука и монтажа, одсисне хаубе, од инокс-а, са филтерима од инокса за масне паре и са осветљењем, димензија 2500x1100x610.Испод филтера се монтира демонтажна дводелна тацна за прихват масноће из филтера ширине 20 цм. | ком | 1.00 |  |  |
| И.02.01 | Испорука и монтажа, одсисне хаубе, од инокс-а, са филтерима од инокса за масне паре и са осветљењем, димензија 4000x1100x610. Испод филтера се монтира демонтажна дводелна тацна за прихват масноће из филтера ширине 20 цм. | ком | 1.00 |  |  |
| И.03 | Демонтажа канала, приземље. |  |  |  |  |
| И.03.01 | Демонтажа постојећих канала од поцинкованог лима. | кг | 400.00 |  |  |
| И.03.02 | Повезивање хаубе на постојећи одсисни канал, изводи се са каналом од поцинкованог лима. Позиција обухвата монтажу канала комплет са спојним и заптивним материјалом и прибором за вешање и скелом због рада на висини од 4 м. | кг | 150.00 |  |  |
| И.04 | Машина за прање, I спрат |  |  |  |  |
| И.04.01 | Испорука и монтажа, одсисне хаубе, од инокс-а, са филтерима за масне паре и са осветљењем, димензија 3000x1100x610. | ком | 2.00 |  |  |
| И.04.02 | Повезивање хаубе на постојећи одсисни канал, изводи се са каналом од поцинкованог лима. Позиција обухвата монтажу канала комплет са спојним и заптивним материјалом и прибором за вешање и скелом због рада на висини од 4 м. | кг | 150.00 |  |  |
| И.04.03 | Набавка, транспорт и монтажа електричне транспортне траке за повраћај прљавог посуђа. Димензије 4000мм± 10%x 500 мм x 900 мм Конструкција траке је од нерђајућег челика. Хигијенска конструкција направљена је од кутијастих профила од нерђајућег челика са подесивим по висини завртњем ноге или пластике у мобилној верзији на ваљцима. Мотор за равне стационарне транспортне траке. -Брзина траке од 3 – 15м/мин -Напон 230/400В 3 Пх/ПЕ -Фреквенција 50/60Хз -ИПХ 55 заштите Трака садржи: -Главни прекидач -Старт тастер - "Emergency stop" тастер -Потенциометар за подешавање брзине | ком | 2.00 |  |  |
| И.04.04 | Израда, транспорт и монтажа пулта за повраћај прљавог суђа од росфраја (AISI 304) димензија 185 х 800 х 850 са штелујућим ногицама. Са три стране затворени са задње отворени. Полица на средини пулта. Израда Уводног дела траке за повраћај посуђа.Димензија 800х 800х850. Штеловање украјање и монтажа. |  |  |  |  |
| - | 4. линија | ком | 1.00 |  |  |
| И.04.05 | Израда, транспорт и монтажа пулта за повраћај прљавог суђа од росфраја (AISI 304) димензија 205 х 800 х 850 са штелујућим ногицама. Са три стране затворени са задње отворени. Полица на средини пулта. Израда Уводног дела траке за повраћај посуђа.Димензија 800х 800х850. Штеловање украјање и монтажа. | ком | 1.00 |  |  |
|  | УКУПНО | И |  |  |  |
| ГР | РЕСТОРАН "ГРИЛ"- СТУДЕНТСКИ ГРАД |  |  |  |  |
| ГР.01 | РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА |  |  |  |  |
| ГР 01.01 | Демонтажа дрвене ламперије са плафона и сводова у производном делу кухиње изнад и око хаубе. Чишћење шута и изношење на градилишну депонију. | м² | 120.00 |  |  |
| ГР 01.02 | Демонтажа постојеће кухињске хаубе дим. 1900/1800/600 мм и одлагање на место које одреди инвеститор. | ком | 1.00 |  |  |
| ГР 01.03 | Разбијање керамичких плочица и шлицовање пода због израде новог канализационог развода. | м¹ | 7.00 |  |  |
| ГР 01.04 | Пробијање подне плоче због уградње сливника. | ком. | 3.00 |  |  |
| А.01.04 | Обијање подних керамичких плочица комплет са везним материјалом, чишћење шута и изношење на градилишну депонију. | м² | 80.00 |  |  |
| ГР 01.05 | Обијање зидних керамичких плочица, комплет са везним материјалом, чишћење шута и изношење на градилишну депонију. | м² | 50.00 |  |  |
| ГР 01.06 | Демонтажа постојећих видних поцинкованих водоводних цеви и изношење на градилишну депонију. Обрачун по м¹. | м¹ | 20.00 |  |  |
| ГР 01.07 | Демонтажа дуплих двокрилних прозора. Чишћење шута и изношење на градилишну депонију. Димензија прозора 113*145. | ком | 8.00 |  |  |
| ГР 01.08 | Демонтажа дрвених врата дим. 90/205 цм и изношење на градилишну депонију. | ком | 4.00 |  |  |
| ГР 01.09 | Ручни утовар шута и одвоз на градску депонију. | м³ | 35.00 |  |  |
|  | СВЕГА | ГР.01 |  |  |  |
| ГР.02 | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| ГР 02.01 | Малтерисање зидова цементним малтером на месту где су обијене зидне керамичке плочице и грубо пердашење због постављања нових керамичких плочица. Заштитити постојећу столарију приликом извођења радова. | м² | 100.00 |  |  |
| ГР 02.02 | Малтерисање шпалетни цементним малтером. Заштитити постојећу столарију приликом извођења радова. | м¹ | 60.00 |  |  |
| ГР 02.03 | Бетонирање шлица после полагања канализационих цеви и равнање подлоге ради постављања керамичких плочица. | м¹ | 15.00 |  |  |
| ГР 02.04 | Крпљење пода бетоном након уградње сливника. Ценом обухватити потребну оплату. | ком | 3.00 |  |  |
| ГР 02.05 | Израда хидроизолације око уграђених сливника. Хидроизолацију извести у два слоја полимерцементним премазом. | ком. | 3.00 |  |  |
| ГР 02.06 | Израда опшивке од гипс картонских плоча на одговарајућој потконструкцији, развијене ширине до 40 цм. | м¹ | 30.00 |  |  |
| ГР 02.07 | Набавка, испорука и постављање подних синтерованих керамичких плочица преко нове кошуљице у мокрoм чвору. Плочице лепити цементним лепком класе Ц2, фуге попунити полимер цементном фуг масом, у тону по избору инвеститора. | м² | 50.00 |  |  |
| ГР 02.08 | Набавка, испорука и постављање подних киселоотпорних керамичких плочица КД-01, "Зорка"- Шабац. Плочице лепити цементним лепком класе Ц2, фуге од 5 мм попунити епоксидном фуг масом типа "Кеrapoxy CQ", у тону по избору инвеститора. | м² | 30.00 |  |  |
| ГР 02.09 | Набавка,испорука и постављање зидних керамичких плочица I класе домаће производње на лепку преко омалтерисаних зидова. Димензије и боја по избору инвеститора. У цену урачунати и постављање ПВЦ угаоних лајсни. | м² | 80.00 |  |  |
| ГР 02.10 | Набавка,испорука и постављање подних плочица преко бетонираног шлица и по обиму зидова. | м¹ | 15.00 |  |  |
| ГР 02.11 | Обрада пода керамичким плочицама након уградње сливника. | ком. | 3.00 |  |  |
| ГР 02.12 | Набавка,испорука и облагање шпалетни керамичким плочицама. Обрачун по м1 обрађене шпалетне. | м¹ | 60.00 |  |  |
| ГР 02.13 | Израда и уградња двокрилних прозора од пластифицираних АЛ профила у белој боји са термо мостом на II спрату дим.115/145 цм. Једно крило прозора се отвара по вертикалној оси, а друго се отвара по обе осовине и застакљено је термо стаклом 4+15+4 мм. Ручке за отварање поставити на првој трећини отвора због могућности отварања. | ком | 8.00 |  |  |
| ГР 02.14 | Набавка материјала, израда, транспорт и уградња нових врата од пластифицираних алуминијумских профила. Предвидети и фиксни део који се по потреби отвара. Доњи део врата је обострано обложен алуминијумом а горњи део испуњен "памплекс" стаклом 3.1.3, отварање у оба правца. Врата опремити цевним рукохватом, бравом и цилиндром. |  |  |  |  |
| - | Дим 30+90/210 цм | ком. | 1.00 |  |  |
| ГР 02.15 | Набавка материјала, израда, транспорт и уградња врата од пластифицираних алуминијумских профила. Плот врата је обострано обложен алуминијумом подељен по хоризонтали. Врата опремити одговарајућим ручкама, бравом и цилиндром. |  |  |  |  |
| - | Дим врата 90/205 цм | ком. | 2.00 |  |  |
| ГР 02.16 | Затварање отвора врата гипс- картонским плочама на челично- поцинкованој подконструкцији. Позиција обухвата израду преградног зида од обострано постављених двоструких гипс- картонских плоча д=12,5 мм на челично- поцинкованој подконструкцији д=75 мм. Укупна дебљина зида је 125 мм. Обрачун по м2 затвореног отвора. | м² | 20.00 |  |  |
| ГР 02.17 | Набавка материјала, транспорт и израда преградног зида од влагоотпорних гипс- картонских плоча д=12,5 мм. Зид израдити од челично - поцинкованих профила д=75 мм и обострано постављене влагоотпорне гипс- картонске плоче укупне дебљине д=12,5*2=25 мм. Позицијом обуватити фуговање и бандажирање спојева. У цену урачунати и радну скелу. | м² | 80.00 |  |  |
| ГР 02.18 | Набавка материјала, транспорт и израда плафона у кухињи од ватроотпорних гипс - картонских плоча д=12,5 мм на челично- поцинкованој конструкцији. Позицијом обухватити и бандажирање спојева бандаж траком, као и скелу неопходну због рада на висини од 4 м. Обрачун по м2 израђеног плафона. | м² | 120.00 |  |  |
| ГР 02.19 | Израда опшивке канализационе вертикале од гипс картонских плоча на одговарајућој потконструкцији, развијене ширине до 60 цм. | м¹ | 15.00 |  |  |
| ГР 02.20 | Глетовање зидова и плафона глет масом са претходном припремом површина. | м² | 250.00 |  |  |
| ГР 02.21 | Бојење зидова и плафона дисперзивном бојом, са делимичним стругањем и глетовањем. У цену урачунати заштиту комплетног инвентара и подова. | м² | 1,000.00 |  |  |
| ГР 02.22 | Демонтажа постојећих, набавка, транспорт и монтажа нове водоводне мреже од ПП водоводних цеви и фазонских комада и прикључак на постојећу мрежу. Квалитет цеви најмање као "Акватерм". Обрачун по м¹ |  |  |  |  |
| - | Ø 20 мм | м¹ | 25.00 |  |  |
| - | Ø 25 мм | м¹ | 15.00 |  |  |
| ГР 02.23 | Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви и фазонских комада за монтажу нове мреже.У цену улази сав везиви и заптивни материјал, фиксирање и испитивање мреже као и повезивање на постојећу мрежу.Обрачун по м¹ мерено по оси цеви и фазонских комада. |  |  |  |  |
| - | Ø 110 | м¹ | 25.00 |  |  |
| - | Ø 75 | м¹ | 15.00 |  |  |
| - | Ø 50 | м¹ | 15.00 |  |  |
| ГР 02.24 | Набавка, транспорт и монтажа вентила за ПП водоводне цеви.Обрачун по комаду. |  |  |  |  |
| - | Ø 20 мм | ком | 8.00 |  |  |
| - | Ø 25 мм | ком | 4.00 |  |  |
| ГР 02.25 | Набавка, транспорт и монтажа кугластог "ЕК" вентила са вирблом и уграђеним филтером.Обрачун по комаду. | ком | 10.00 |  |  |
| ГР 02.26 | Набавка и уградња канала за комерцијалне кухиње у хигијенској изради типа ACO INOX BOX са продуженим рубом за прихват плитког хидроизолационог премаза. Тело канала је од нерђајућег челика АИСИ 304 додатно заштићено поступком пикопасивизације. Сви спојеви тела канала су израђени у радијусу већем од 3 мм поступком дубоког извлачења ради лаког чишћења, према ЕХЕДГ-е стандардима, тело је израћено са падом према средини и изливом Ø 142 мм за спој на доњи део сливника 157. Тело је опремљено анкерима за бетон и ножицама за нивелацију приликом уградње и кофицом за сакупљење крупних нечистоћа. У цену урачунати и по један сливник за сваки канал типа ACO INOX 157 са припадајућим елементима, као и покривне пречкасте решетке класе Р50 (горе описаног квалитета израде). |  |  |  |  |
| - | димензија 300 x 1030 x 60 мм | ком | 2.00 |  |  |
| ГР 02.26 | Набавка и уградња подног једноделног типа ACO INOX индустријског сливника ТИП 157 израђеног према СРПС ЕН 1253, са извадивим сифоном, пречника тела 157 мм и хоризонталним одводом ДН 100, седиштем за решетку величине 200x200мм и фланшом за прихват плитке премазне хидроизолације, све израђено из нерђајућег челика АИСИ 304. Тело, седиште за решетку и сифон су израђени поступком дубоког извлачења са радијусима већим од 3 мм, ради лакшег чишћења и одржавања, а све према ЕХЕДГ-е стандардима за комерцијалне кухиње. Материјал додатно заштићен поступком пикопасивизације након израде ради додатне заштите од агресивних агенаса и корозије. Плаћа се по комаду монтираног сливника са комплет припадајућим елементима (таложник и пречкаста решетка класе Р50). | ком. | 3.00 |  |  |
| ГР 02.27 | Израда везе новоуграђених сливника и постојеће канализационе мреже. Позиција обухвата комплетан рад и материјал.Обрачун по споју. | ком | 3.00 |  |  |
| ГР 02.28 | Набавка и уградња једноручне зидне батерије у кухињи са гаранцијом и атестом. | ком. | 3.00 |  |  |
| ГР 02.29 | Набавка и постављање хромираног држача за убрус. | ком. | 2.00 |  |  |
| ГР 02.30 | Набавка и уградња дозатора за течни сапун, од инокса са бравицом и кључем, запремине 1,2л, типа " UNIONCLEAN". | ком | 4.00 |  |  |
| ГР 02.31 | Испорука и монтажа, одсисне хаубе, од инокс-а, са филтерима од инокса за масне паре и са осветљењем, димензија 1900x1800x610. У хаубу се уграђује 8 ком филтера за масноћу Аерограми (Јакка - Беотехноклима) модел ФЛ 40 x 40 цм. Испод филтера се монтира демонтажна дводелна тацна за прихват масноће из филтера ширине 20 цм. | ком | 1.00 |  |  |
| ГР 02.32 | Повезивање хаубе на постојећи одсисни канал, изводи се са каналом од поцинкованог лима. Позиција обухвата монтажу канала комплет са спојним и заптивним материјалом и прибором за вешање и скелом због рада на висини од 4 м. | кг | 150.00 |  |  |
| ГР 02.33 | Разни непредвиђени радови. У цену урачунати комплетан рад и материјал. | нч. | 150.00 |  |  |
|  | СВЕГА | ГР.02 |  |  |  |
| Е | ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |  |  |  |
| Е.01 | Демонтажа старе електроинсталације која напаја кухињу и укидање у РО. | компл | 1.00 |  |  |
| Е.02 | Идентификација постојеђих струјних кола и потрошача који се напајају са РО. За идентификацију користити тестер каблова. | нч. | 20.00 |  |  |
| Е.03 | Демонтажа постојећих флуо светиљки са плафона висине 4м. | ком | 20.00 |  |  |
| Е.04 | Демонтажа постојећих зидних декоративних светиљки из сале ресторана и предаја Инвеститору. | ком | 65.00 |  |  |
| Е.05 | Испорука, полагање и повезивање кабла ПП-Y 3x1,5мм2 . Кабл се поставља највећим делом по зиду испод малтера .Према нормама за разгранате инсталације, комплет са разводним кутијама. | м¹ | 200.00 |  |  |
| Е.06 | Испорука, постављање и повезивање кабла NHXHX 3х2,5мм2. Кабл се поставља највећим делом на обујмице у простору спуштеног плафона и мањим делом у пластичне каналице и по зиду испод малтера. | м¹ | 200.00 |  |  |
| Е.07 | Испорука, полагање и повезивање кабла NHXHX 5x10мм2 . Кабл се поставља делом по зиду испод малтера, делом у пластичне каналице. | м¹ | 100.00 |  |  |
| Е.08 | Испорука, полагање и повезивање кабла NHXHX 5x35мм2 . Кабл се поставља делом по зиду испод малтера, делом у пластичне каналице. | м¹ | 100.00 |  |  |
| Е.09 | Обрада кабловских завршетака. Обрачун по жили. | ком | 20.00 |  |  |
| Е.10 | Испорука и полагање пластичне, безхалогене каналице димензија 60х40. Комплет са поклопцем. | м¹ | 60.00 |  |  |
| Е.11 | Испорука и монтажа ОГ разводне кутије, ИП 54. | ком | 8.00 |  |  |
| Е.12 | Испорука и уградња уградног, монофазног фиксног споја 16А,250В. | ком | 5.00 |  |  |
| Е.13 | Испорука и монтажа надградне разводне кутије , димензија 60x60 мм, степена заштите ИП54. | ком. | 4.00 |  |  |
| Е.14 | Испорука и монтажа надградног једнополног прекидача 10АX/250В, степена заштите ИП44. | ком. | 5.00 |  |  |
| Е.15 | Испорука и монтажа надградне једноструке шуко утичнице , са следећим карактеристикама: 16АX/250В, степена заштите ИП44. | ком. | 8.00 |  |  |
| Е.16 | Набавка, испорука и уградња ЛЕД надградних декоративних зидних светиљки у сали ресторана по избору Инвеститора. Обрачун по комаду монтиране светиљке. | ком | 65.00 |  |  |
| Е.17 | Набавка, испорука и монтажа надградне ЛЕД паник светиљке са графиком за усмеравање према излазу. Обрачун по комаду монтиране светиљке. | ком | 15.00 |  |  |
| Е.18 | Испорука и уградња светиљке, надградна, за ЛЕД цеви, ИП65, класе 2, са пластичним кућиштем и дифузором од ПММА, копче за дифузор од нерђајућег челика, заптивне уводнице, 2 ЛЕД цеви 19(20) вати са инкорпорираним драјвером и пролазним ожичењем. Комплет са висилицама 1,5м. | ком | 10.00 |  |  |
| Е.19 | Испорука и уградња светиљке, надградна, за ЛЕД цеви, ИП65, класе 2, са пластичним кућиштем и дифузором од ПММА, копче за дифузор од нерђајућег челика, заптивне уводнице, 1 ЛЕД цев19(20) вати са инкорпорираним драјвером и пролазним ожичењем. | ком | 10.00 |  |  |
| Е.20 | Пуштање инсталације у рад и ситни неспецифицирани материјал. | ком. | 1.00 |  |  |
|  | СВЕГА | Е |  |  |  |
| ГР | РЕКАПИТУЛАЦИЈА - Ресторан "Грил" - Студентски град |  |  |  |  |
| ГР.01 | РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА |  |  |  |  |
| ГР.02 | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| Е | ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: | ГР |  |  |  |
| IV | РЕКАПИТУЛАЦИЈА - СТУДЕНТСКИ РЕСТОРАН "СТУДЕНТСКИ ГРАД" |  |  |  |  |
| Г | ГРАЂЕВИНСКО- ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| И | ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| ГР | РЕСТОРАН "ГРИЛ"- СТУДЕНТСКИ ГРАД |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: | IV |  |  |  |
|  | ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |
| I | СТУДЕНТСКИ ГРАД - ДОМ 2 |  |  |  |  |
| II | СТУДЕНТСКИ ГРАД - ДОМ 3 |  |  |  |  |
| III | СТУДЕНТСКИ ГРАД - ДОМ 4 |  |  |  |  |
| IV | СТУДЕНТСКИ РЕСТОРАН "СТУДЕНТСКИ ГРАД" |  |  |  |  |

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке: Реконструкција и адаптација Студенског града – грађевинско-занатски радови, ЈН броj ЈНР - 1, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВE ПОНУЂАЧА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 75. став 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15),_________________ /назив понуђача или члана групе понуђача/ даје:

ИЗЈАВУ

да је приликом састављања понуде у поступку јавне набавке: Реконструкција и адаптација Студенског града – грађевинско-занатски радови, ЈН броj ЈНР - 1, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштитиживотне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у времеподношења понуде.

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе понуђача мора доставити Изјаву, која мора бити потписана од стране овлашћеног лица тог понуђача.

Место:_____________                                                                Понуђач:

Датум:_____________                                                 _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

(ОБРАЗАЦ 6)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВE ПОДИЗВОЂАЧА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 75. став 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15),_________________ /назив подизвођача даје:

ИЗЈАВУ

да је приликом састављања понуде у поступку јавне набавке: Реконструкција и адаптација Студенског града – грађевинско-занатски радови, ЈН броj ЈНР - 1, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место:_____________                                                                Понуђач:

Датум:_____________                                                 _____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Закључен између:

Наручиоца Привредно друштво ''5. Европске универзитетске игре Београд 2020'' д.о.о. Београд,

са седиштем у Београду, улица Крунска 9, ПИБ:.111307136 Матични број: 21459453

кога заступа Предраг Јушковић

(у даљем тексту: Наручилац)

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Извођач),

Основ уговора:

ЈН Број:...................................................

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр.124/12, 14/15 и 68/15 – у даљем тексту: Закон), спровео отворени поступак јавне набавке: Реконструкција и адаптација Студентског града – грађевинско - занатски радови, бр. ЈНР – 1, за потребе Установе Студентски Центар „Београд“ - Београд, Светозара Марковића 56 (у даљем тексту: Инвеститор);

- да је Извођач дана ______________године поднео понуду,  која је заведена код Наручиоца под бројем___________од________године, која се сматра саставним делом овог уговора (у даљем тексту: Понуда Извођача);

- да је Наручилац на основу понуде Извођача и Одлуке о додели уговора број __________ од _________________ године изабрао Извођача за извођење радова захтеваних у конкурсној документацији;

- да се радови изводе у објектима који су у власништву Инвеститора и да Инвеститор, реализацијом овог уговора, стиче власништво над свих радовима извршеним на основу уговора.

Члан 1.

Предмет Уговора је извођење радова: Реконструкција и адаптација Студентског града – грађевинско - занатски радови, све у складу са Понудом Извођача и Спецификацијом радова, датој у отвореном поступку јавне набавке број ЈНР - 1, која чине саставни део овог уговора.

Члан 2.

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора, износи укупно __________________ динара без урачунатог ПДВ-а, односно ____________________ динара са урачунатим ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из Понуде Извођача.

Коначна вредност радова утврдиће се на бази стварно изведених количина радова, а према јединичним ценама из Понуде Извођача.

Уговорене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати услед повећања цене елемената на основу којих су одређене.

Укупна вредност из става 1. овог члана може се, због повећања обима радова, повећати највише до 5% уговорене вредности из члана 1. овог уговора, с тим да на ово могућност овог повећања не утичу евентуални вишкови радова из става 4. овог члана.

Уколико поједине радове Извођач изведе несолидно или угради материјал са недостацима, али се радови ипак могу прихватити уговорена цена биће умањена сразмерно констатованим недостацима у погледу квалитета.

Члан 3.

Наручилац ће извршити плаћање уговорене вредности радова из члана 2. став 1 овог уговора на по привременим  и  окончаној  ситуацији  у року од 45 дана након овере ситуације од стране надзорног органа.

Окончану ситуацију Извођач саставља и подноси на оверу и исплату по извршеној примопредаји изведених радова.

Испостављена окончана ситуација мора бити у складу са уговореним ценама и количинама  радова који су изведени и доказани путем грађевинске књиге оверене од стране  надзорног органа.

Уколико наручилац оспорава поједине позиције, како количински тако и њихову исправност, неспорни део ситуације исплатиће у уговореном року, а спорни по утврђивању чињеничног стања, односно отклањању неисправности.

Члан 4.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 150 календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.

Уговорне стране су сагласне да се радови који су предмет овог уговора изводе сукцесивно, у уговореном року, у неисељеним и неиспражњеним собама од лица и ствари, према динамици усклађеној са надзорним органом и Инвеститором.

Члан 5.

Уколико Извођач прекорачи рок извођења радова уговорен у члану 4. овог уговора, дужан је да на име уговорне казне ( пенала), плати наручиоцу износ од 0,2% од укупне вредности уговорених радова, за сваки календарски дан закашњења.

Уговорена казна ( пенали) не могу бити већи од 5% вредности укупно уговорених радова. Наплату уговорне казне Наручилацће извршити, на основу записника о примопредаји и коначном обрачуну.

Ако Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова као и неиспуњења обавеза Извођача из Уговора, претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Члан 6.

Извођач је дужан да надокнади стварну штету, коју причини оштећењем на објекту, и стварну штету која евентуално настане на објекту као последица чињења или нечињења Извођача током извођења радова који су предмет овог уговора.

Висину штете из става 1. овог члана утврдиће Комисија коју чине: представник Наручиоца, представник Инвеститора и представник Извођача.

Члан 7.

Поред обавеза које произилазе и осталих одредби овог уговора, Извођач је дужан:

  - да радове изведе стручно и квалитетно својом радном снагом, алатом и материјалом који је обезбедио, а у свему према важећим техничким прописима, нормативима и обавезним стандардима који важе за извођење уговорених радова, као и у складу са предложеним решењима и захтевима наручиоца.,

  - да приликом извођења радова уграђује материјал који одговара прописаним стандардима, односно који је снабдевен атестима,

  - да се строго придржава мера безбедноси и заштите на раду;

  - да благовремено предузме мере сигурности објекта, опреме, материјала, пролазника, лица која се налазе у објекту, а да евентуално настала оштећења која констатује надзорни орган отклони о свом трошку

  - да уредно води грађевинску књигу, грађевински и инспекцијски дневник,

  - да писмено обавести Наручиоца о свом стручном лицу које ће руководити извођењем уговорених радова,

  - да писмено обавести Наручиоца о завршетку радова,

  - да поступа по оправданим примедбама и налозима надзорног органа,

  - да по завршетку радова повуче са објеката раднике, уклони преостали материјал и опрему

  - да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци

  - да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Инвеститора.

Члан 8.

Извођач је дужан да, најкасније у року од 20 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу достави неопозиву, безусловну, наплативу на „први позив и без приговора“ банкарску гаранцију за добро извршење посла, на износ од 10% са ПДВ-ом, са роком важења најмање 30 (тридесет) дана дужим од рока за завршетак радова.

Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, Добављач је дужан да, на захтев Наручиоца, продужи важење банкарске гаранције најкасније 5 дана пре истека важеће.

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова Инвеститору преда финансијску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, сопствену бланко меницу и менично овлашћење  са  унетом  клаузулом  „без  протеста“  и  роком  доспећа  „по  виђењу“   у  износу   који одговара 10% од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а и са роком важења 15 дана дужим од уговореног гарантног рока, а у корист Инвеститора, што је услов за оверу окончане ситуације.

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Инвеститор може да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писменог захтева Инвеститора. У том случају Инвеститор може ангажовати друго правно или физичко лице, на терет Извођача.

Члан 9.

Поред осталих обавеза из овог уговора, Наручилац је дужан:

- да у објектима обезбеди несметано извођење уговорених радова,

- да врши перманентни надзор над извођењем радова,

- да обезбеди потребне прикључке Извођачу за евентуално коришћење електричне енергије и воде.

Члан 10.

Гарантни рок за изведене радове износи 2 године, рачунајући од дана примопредаје радова.

За уграђене материјале и опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Инвеститору све гарантне листове за уграђене материјале и опрему, као и упутства за руковање.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Инвеститора, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Инвеститора, Инвеститор је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођач, наплатом гаранције банке за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

Члан 12.

За уграђену опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима

Извођач је дужан да после извршене набавке материјала и опреме, а пре уградње и постављања исте, Наручиоца благовремено обавести о евентуалној потреби увида и контроле материјала и опреме у погледу испуњености стандарда прописаних важећим Правилницима и позитивним прописима.

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговарају стандардима и техничким прописима, он их одбија и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да на захтев надзорног органа достави податке о испитивању материјала и квалитету опреме.

Извођач је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је Извођач употреби неквалитетни материјал, Наручилац има право да тражи да Извођач уклони изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача  на терет средстава Извођача.

Члан 13.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова у смислу Члана 9. став 1, тачка 5) Посебних узанси о грађењу („Сл.лист СФРЈ“ бр. 18/77 ) Извођач је дужан да застане са том врстом радова и одмах (уписом у грађевински дневник) обавести стручни надзор Наручиоца.

По добијању писмене сагласности стручног надзора наручиоца (упис у грађевински дневник), Извођач ће извести вишак радова, с тим да вишак радова не може прећи 10% од уговорених количина радова.

Вишкови радова из става 1 и 2 овог члана извешће се у складу са уговореним јединичним ценама.

Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак радова, Наручилац и Извођач ће закључити Анекс уговора за предметне радове.

Извођење вишка радова из става 1 и 2 овог члана не утиче на продужетак рока завршетка радова.

Извођење вишкова радова из става 1 и 2 овог члана не сматра се повећањем обима радова, у смислу члана 2. став 4. овог уговора.

Члан 14.

Примопредаја и коначан обрачун радова из овог уговора извршиће се сачињавањем записника  од стране мешовите комисије од три члана коју чине представник Наручиоца, представник Инвеститора и представник Извођача.

Комисија је дужна да рад заврши најдуже у року од 5 радних дана.

Записником о примопредаји се констатује да ли је Извођач извршио своју обавезу у погледу обима, врсте и квалитета радова, употребљеног материјала и опреме, као и у погледу рокова изведених радова.Коначним обрачуном се утврђује вредност свих изведених радова, износ цене који Наручилац задржава за отклањање недостатака, податак о уговорној казни, накнади штете и др.

Члан 15.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Уз Записник о примопредаји радова, сачињава се и Коначни обрачун вредности изведених радова, који врши Комисија за примопредају радова.

Члан 16.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Уз Записник о примопредаји радова, сачињава се и Коначни обрачун вредности изведених радова, који врши Комисија за примопредају радова.

Члан 17.

Извођач је дужан да у целости поступи по примедбама Комисије за примопредају радова, уколико су изнете примедбе резултата сагласности свих чланова комисије.

Ако Извођач не поступи по примедбама у утврђеном року, Наручилац је овлашћен да сам или преко другог Извођача уклони утврђене недостатке и то на терет Извођача из овог уговора.

Члан 18.

Наручилац је овлашћен да раскине уговор у случају:

- ако Извођач заостаје са извођењем радова тако да може довести у питање извршење уговорених обавеза,

- уколико у току извођења радова Извођач не поступи по основаном писменом захтеву наручиоца и у примереном року не отклони недостатке на изведеним радовима, и

- у другим случајевима предвиђеним законом.

Члан 19.

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог Извођача и активира гаранцију за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом  уговору и цене радова  новог Извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу  преда  пројекат  изведеног  стања,  као  и  записник  комисије  о  стварно  изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговор.

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни.

Члан 20.

Саставни део овог уговора чине:

- Конкурсна документација наручиоца ЈНР - 1

- Понуда извођача.

Члан 21.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима и посебне узансе о грађењу.

Члан 22.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати мирним путем, споразумно.

У случају да спор не може да се реши на начин из става 1 овог члана, по овом уговору надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 23.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 2 (два) задржава Извођач, а 4 (четири) Наручилац.

Уговор ступа на снагу када га потпишу уговорне стране.

За Извођача								За Наручиоца

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Крунска 9, 11000 Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку –  Реконструкција и адаптација Студентског града – грађевинско - занатски радови, ЈН бр ЈНР - 1 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 31.12.2019. године до 10 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи потписан:

- Образац понуде (Образац 1);

- Документацију захтевану у Поглављу IV;

- Средство обезбеђења за озбиљност понуде;

- Образац структуре понуђене цене (Образац 2);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Образац изјаве понуђача у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама (Образац 5);

- Образац изјаве подизвођача у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама (Образац 6);

- Модел уговора;

- Потврда о обиласку локације

3. ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Крунска 9, 11000 Београд, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку – Реконструкција и адаптација Студентског града – грађевинско - занатски радови, ЈН бр ЈНР – 1 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку – Реконструкција и адаптација Студентског града – грађевинско - занатски радови, ЈН бр ЈНР - 1 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку – Реконструкција и адаптација Студентског града – грађевинско - занатски радови, ЈН бр ЈНР - 1 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку – Реконструкција и адаптација Студентског града – грађевинско - занатски радови, ЈН бр ЈНР - 1 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Дефинисано у моделу уговора

9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Дефинисано у моделу уговора

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде износи 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену су урачунати сви трошкови везани за испоруку предмета набавке.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

За озбиљност понуде

Понуђач је дужан да у понуди достави бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, у коме ће бити наведено да се средство финансијског обезбеђења може активирати до износа од 2% од укупне вредности понуде без ПДВ. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 90 дана.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено исти не потпише; понуђач коме је уговор додељен не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити меницу понуђачима са којима није закључен уговор по пријему менице за добро извршење од стране изабраног понуђача.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

За добро извршење посла и гарантни рок

Дефинисано у моделу уговора

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца Крунска бр.9 Београд, електронске поште на e-mail public.procurement@eug2020.eu  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.ЈНР - 1”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.

14. НАЧИН И ЕЛЕМЕНТИ ПРЕГОВАРАЊА

Након отварања, Наручилац неће спровести посебну процедуру преговарања нити ће дозволити измене у елементима понуде.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона  (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалифокационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења Одлуке о додели/Одлуке о обустави рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail public.procurement@eug2020.eu, или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права који се доставља путем електронске поште, мора да буде примљен од стране Наручиоца најкасније до 16h, у супротном сматраће се да је предат наредног радног дана

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети Одлуку о додели / Одлуку о обустави поступка, нити може закључити оквирни споразум пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) Закона.

Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме активности из члана 150. став 1. Закона пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити образложена. Одлуку наручилац без одлагања доставља Републичкој комисији и објављује је на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тачке 1)-7) Закона:

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из става 1. овог члана, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак из става 2. овог члана наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца из става 2. овог члана подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона, на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

1) 	60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда;

2) 	120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

3) 	250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

4) 	120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

5) 	120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;

6) 	0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;

7) 	0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Потврда o извршеној уплати треба да буде издата од стране банке, да садржи печат банке и потпис овлашћеног лица банке. Број жиро рачуна је: 840-30678845-06, шиFrа плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: Буџет Републике Србије. Информације о начину уплате и обавезној садржини доказа о уплати таксе доступне су на интернет адреси http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. 	Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) 	да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) 	да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;

(3) 	износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) 	број рачуна: 840-30678845-06;

(5) 	шиFrу плаћања: 153 или 253;

(6) 	позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) 	сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) 	корисник: буџет Републике Србије;

(9) 	назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. 	Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. 	Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Информације о начину уплате и обавезној садржини доказа о уплати таксе доступне су на интернет адреси http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html.