Конкурсна документација

Привредно друштво ''5. Европске универзитетске игре Београд 2020'' д.о.о. Београд

ЈАВНА НАБАВКА – Реконструкција и адаптација студентског града - бежични интернет

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈНР - 4

Београд,2019. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 68/15), Правилника о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 41/19), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 847/19 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 847/19 припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку - Реконструкција и адаптација студентског града - бежични интернет

ЈНР бр 4

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3. |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4. |
| III | Техничка документација и планови | 8. |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 54. |
| V | Критеријуми за доделу уговора | 58. |
| VI | Обрасци који чине саставни део понуде | 59. |
| VII | Модел уговора | 76. |
| VIII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 82. |

I	ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

  - Подаци о наручиоцу

Наручилац: Привредно друштво ''5. Европске универзитетске игре Београд 2020'' д.о.о. Београд, (у даљем тексту: Наручилац)

Седиште Наручиоца: Крунска 9, 11000 Београд Интернет страница: www.eug2020.eu

Радно време Наручиоца је од понедељка до петка од 08:30 до 16:30 часова.

  - Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

  - Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број: ЈНР - 4 су радови - реконструкција и адаптација Студентског града - бежини Интернет.

Понуђени радови морају у целини да одговарају захтевима из конкурсне документације. Понуђачи могу поднети понуду само за целокупну набавку.

  - Контакт

Лице (или служба) за контакт: Злата Живанов Крапеж Е - mail адреса: public.procurement@eug2020.eu

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

  - Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број: ЈНР - 4 су радови - реконструкција и адаптација Студентског града - бежини Интернет.

Називи ознака из општег речника набавке: 64212400, 32510000 - Услуге бежичног апликационог протокола (wap); Системи за бежичну телекомуникацију.

Партије: Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

  - Циљ поступка

Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. Уговор ће бити закључен са понуђачем којем Наручилац одлуком додели уговор.

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА

| Р.бр. | Назив | Опис | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуга израде техничког решења реализације локалне рачунарске мреже | Детаљна спецификација дата у поглављима 3.1 до 3.9 техничке документације | 1 комад |
| 2 | Реализација пасивне оптичке мреже за повезивање свих објеката у оквиру студентског дома "Студентски град" | Детаљна спецификација дата у поглављима 3.1 до 3.5 техничке документације | 1 комплет |
| 3 | Монтажни и инсталациони материјал за ставку 2 | Потребна опрема неопходна да би понуђено решење у потпуности функционисало | 1 комплет |
| 4 | Монтажа, тестирање и пуштање у рад испоручене опреме за ставке 2-3 | Детаљна спецификација дата у поглављу 4.1 техничке документације | 1 комплет |
| 5 | Реализација пасивне оптичке мреже унутар објеката дома "Студентски град", дом 1 | Детаљна спецификација дата у поглављима 3.1 до 3.5 техничке документације | 1 комплет |
| 6 | Реализација пасивне оптичке мреже унутар објеката дома "Студентски град", дом 2 | Детаљна спецификација дата у поглављима 3.1 до 3.5 техничке документације | 1 комплет |
| 7 | Реализација пасивне оптичке мреже унутар објеката дома "Студентски град", дом 3 | Детаљна спецификација дата у поглављима 3.1 до 3.5 техничке документације | 1 комплет |
| 8 | Реализација пасивне оптичке мреже унутар објеката дома "Студентски град", дом 4 | Детаљна спецификација дата у поглављима 3.1 до 3.5 техничке документације | 1 комплет |
| 9 | Монтажни и инсталациони материјал за ставке 5-8 | Потребна опрема неопходна да би понуђено решење у потпуности функционисало | 1 комплет |
| 10 | Монтажа, тестирање и пуштање у рад испоручене опреме за ставке 5-9 | Детаљна спецификација дата у поглављу 4.1 техничке документације | 1 комплет |
| 11 | Реализација пасивне жичане рачунарске мреже по хоризонталама дома "Студентски град", дом 1 | Детаљна спецификација дата у поглављима 3.1 до 3.5 техничке документације | 1 комплет |
| 12 | Реализација пасивне жичане рачунарске мреже по хоризонталама дома "Студентски град", дом 2 | Детаљна спецификација дата у поглављима 3.1 до 3.5 техничке документације | 1 комплет |
| 13 | Реализација пасивне жичане рачунарске мреже по хоризонталама дома "Студентски град", дом 3 | Детаљна спецификација дата у поглављима 3.1 до 3.5 техничке документације | 1 комплет |
| 14 | Реализација пасивне жичане рачунарске мреже по хоризонталама дома "Студентски град", дом 4 | Детаљна спецификација дата у поглављима 3.1 до 3.5 техничке документације | 1 комплет |
| 15 | Монтажни и инсталациони материјал за ставке 11-14 | Потребна опрема неопходна да би понуђено решење у потпуности функционисало | 1 комплет |
| 16 | Монтажа, тестирање и пуштање у рад испоручене опреме за ставке 11-15 | Детаљна спецификација дата у поглављу 4.1 техничке документације | 1 комплет |
| 17 | Мрежна опрема, core L3 свич | Детаљна спецификација дата у поглављу 3.6 до 3.8 техничке документације | 1 комплет |
| 18 | Мрежна опрема, distribution L2 свичеви | Детаљна спецификација дата у поглављу 3.6 до 3.8 техничке документације | 1 комплет |
| 19 | Мрежна опрема, access L2 PoE свичеви | Детаљна спецификација дата у поглављу 3.6 до 3.8 техничке документације | 1 комплет |
| 20 | Монтажни и инсталациони материјал за ставке 17-19 | Потребна опрема неопходна да би понуђено решење у потпуности функционисало | 1 комплет |
| 21 | Монтажа, тестирање и пуштање у рад испоручене опреме за ставке 17-20 | Детаљна спецификација дата у поглављу 4.1 техничке документације | 1 комплет |
| 22 | WiFi Access Point за собе корисника, дом 1 | Детаљна спецификација дата у поглављу 3.9 техничке документације | 1 комплет |
| 23 | WiFi Access Point за заједничке просторије, дом 1 | Детаљна спецификација дата у поглављу 3.9 техничке документације | 1 комплет |
| 24 | Монтажни и инсталациони материјал за ставке 22-23 | Потребна опрема неопходна да би понуђено решење у потпуности функционисало | 1 комплет |
| 25 | Монтажа, тестирање и пуштање у рад испоручене опреме за ставке 22-24 | Детаљна спецификација дата у поглављу 4.1 техничке документације | 1 комплет |
| 26 | WiFi Access Point за собе корисника, дом 2 | Детаљна спецификација дата у поглављу 3.9 техничке документације | 1 комплет |
| 27 | WiFi Access Point за заједничке просторије, дом 2 | Детаљна спецификација дата у поглављу 3.9 техничке документације | 1 комплет |
| 28 | Монтажни и инсталациони материјал за ставке 26-27 | Потребна опрема неопходна да би понуђено решење у потпуности функционисало | 1 комплет |
| 29 | Монтажа, тестирање и пуштање у рад испоручене опреме за ставке 26-28 | Детаљна спецификација дата у поглављу 4.1 техничке документације | 1 комплет |
| 30 | WiFi Access Point за собе корисника, дом 3 | Детаљна спецификација дата у поглављу 3.9 техничке документације | 1 комплет |
| 31 | WiFi Access Point за заједничке просторије, дом 3 | Детаљна спецификација дата у поглављу 3.9 техничке документације | 1 комплет |
| 32 | Монтажни и инсталациони материјал за ставке 30-31 | Потребна опрема неопходна да би понуђено решење у потпуности функционисало | 1 комплет |
| 33 | Монтажа, тестирање и пуштање у рад испоручене опреме за ставке 30-32 | Детаљна спецификација дата у поглављу 4.1 техничке документације | 1 комплет |
| 34 | WiFi Access Point за собе корисника, дом 4 | Детаљна спецификација дата у поглављу 3.9 техничке документације | 1 комплет |
| 35 | WiFi Access Point за заједничке просторије, дом 4 | Детаљна спецификација дата у поглављу 3.9 техничке документације | 1 комплет |
| 36 | Монтажни и инсталациони материјал за ставке 34-35 | Потребна опрема неопходна да би понуђено решење у потпуности функционисало | 1 комплет |
| 37 | Монтажа, тестирање и пуштање у рад испоручене опреме за ставке 34-36 | Детаљна спецификација дата у поглављу 4.1 техничке документације | 1 комплет |
| 38 | Програмски модули за формирање интегралног WiFi система | Детаљна спецификација дата у поглављу 3.9 техничке документације | 1 комад |
| 39 | Програмирање, тестирање и пуштање у рад испоручене опреме за ставку 38 | Монтажа, програмирање, тестирање и пуштање у рад испоручене опреме за ставке 1 | 1 комплет |
| 40 | СВМУ уређај за собе корисника, дом 1 | Детаљна спецификација дата у поглављу 3.10 техничке документације | 1 комплет |
| 41 | Монтажни и инсталациони материјал за ставку 40 | Потребна опрема неопходна да би понуђено решење у потпуности функционисало | 1 комплет |
| 42 | Монтажа, тестирање и пуштање у рад испоручене опреме за ставке 40-41 | Детаљна спецификација дата у поглављу 4.1 техничке документације | 1 комплет |
| 43 | СВМУ уређај за собе корисника, дом 2 | Детаљна спецификација дата у поглављу 3.10 техничке документације | 1 комплет |
| 44 | Монтажни и инсталациони материјал за ставку 43 | Потребна опрема неопходна да би понуђено решење у потпуности функционисало | 1 комплет |
| 45 | Монтажа, тестирање и пуштање у рад испоручене опреме за ставке 43-44 | Детаљна спецификација дата у поглављу 4.1 техничке документације | 1 комплет |
| 46 | СВМУ уређај за собе корисника, дом 3 | Детаљна спецификација дата у поглављу 3.10 техничке документације | 1 комплет |
| 47 | Монтажни и инсталациони материјал за ставку 46 | Потребна опрема неопходна да би понуђено решење у потпуности функционисало | 1 комплет |
| 48 | Монтажа, тестирање и пуштање у рад испоручене опреме за ставке 46-47 | Детаљна спецификација дата у поглављу 4.1 техничке документације | 1 комплет |
| 49 | СВМУ уређај за собе корисника, дом 4 | Детаљна спецификација дата у поглављу 3.10 техничке документације | 1 комплет |
| 50 | Монтажни и инсталациони материјал за ставку 49 | Потребна опрема неопходна да би понуђено решење у потпуности функционисало | 1 комплет |
| 51 | Монтажа, тестирање и пуштање у рад испоручене опреме за ставке 49-50 | Детаљна спецификација дата у поглављу 4.1 техничке документације | 1 комплет |
| 52 | Обука корисника за администрацију и корисничко одржавање система | Детаљна спецификација дата у поглављу 4.3 техничке документације | 1 комад |

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Садржај

1	УВОД	11

1.1	Проширење капацитета приступне мрежне опреме	11

1.2	Пасивна оптичка мрежа	11

1.3	Унапређење приступа интерној мрежи	12

1.4	Активна мрежна рачунарска опрема	12

1.5	Увођење СВМУ корисничких терминала	12

2	ТРЕНУТНО СТАЊЕ	14

2.1	Локална рачунарска мрежа за кориснике	14

2.2	Тренутна имплементација корисничке рачунарске мреже	14

2.3	Спецификација инсталиране АДСЛ опреме	15

2.4	Тренутна имплементација административне рачунарске мреже	15

2.5	Спецификација инсталиране мрежне опреме у административној мрежи	16

2.6	Постојећа пасивна мрежа у административној мрежи	18

2.6.1	Објекат 1Ф	18

2.6.2	Објекат 1Г	19

2.6.3	Објекат 2Г	19

2.6.4	Објекат 2Ф	19

2.6.5	Објекат 3Г	19

2.6.6	Објекат 3Ф	20

2.6.7	Објекат 4Г	21

2.6.8	Објекат 4Г (ТЕК)	21

2.6.9	Објекат 4Ф	21

2.6.10	Објекат Спортска сала	21

2.6.11	Објекат ресторан	22

2.6.12	Објекат 2Г ЕРЦ	22

2.6.13	Објекат копирница	22

2.7	Постојећа опрема за везу са провајдерима	22

2.8	Надзорни центар	23

3 ПРЕГЛЕД ЗАХТЕВА ЗА СОФТВЕРСКУ И ХАРДВЕРСКУ НАДОГРАДЊУ И УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА	23

3.1 Захтеви за имплеметацију пасивног дела рачунарске мреже	23

3.1.1 Општи услови	23

3.1.2 Извођење инсталације	26

3.2 Функционални елементи инсталације	26

3.3 Општи услови за поствљање пасивне инсталације	27

3.3.1 Кабловски канали за сву пасивну инсталацију	27

3.3.2 Трасе каблова	27

3.4 Пасивна оптичка мрежа за повезивање објеката	28

3.4.1 Каблови у оптичкој инсталацији	29

3.4.2 Опрема за терминирање оптичких каблова	30

3.4.3 Оптички каблови за повезивање уређаја	31

3.4.4 Опрема за терминирање инсталације	31

3.4.5 Оптичке линије	31

3.5 Пасивна жична инсталација	32

3.5.1 Кабловски канали за жичне каблове	32

3.5.2 Пластични кабловски канали	32

3.5.3 Рек орман за смештај опреме са припадајућим ЗОК	32

3.5.4 Напајање активних компоненти	34

3.6 Логичка топологија мреже	35

3.7 Технологијe и протоколи мрежних уређаја	36

3.7.1 Виртуелни VLAN	36

3.7.2 Spanning tree протокол	37

3.7.3 Аутентификација и енкрипција	38

3.7.4 Квалитет сервиса (QoS)	38

3.7.5 Рутирање	38

3.8 Мрежни уређаји	39

3.9 Уређај за бежични приступ	42

3.9.1 Уређај за бежични приступ за собе	44

3.9.2 Уређај за бежични приступ за заједничке просторије	44

3.10 Софтвер и програмски модули уређаја за бежични приступ	44

3.10.1 Подршка за ауторизацију корисника	45

3.10.2 Подршка за roaming корисника	45

3.10 СВМУ уређај	45

3.10.1 Економичност решења	46

3.10.2 Терминални VoIP протокол и апликација	47

4	ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ	50

4.1 Радови	50

4.2 Техничка документација	50

4.3 Обука особља	50

4.4 Заштита на раду	51

# 1	УВОД

## 1.1	Проширење капацитета приступне мрежне опреме

Унапређење и прилагођавање информациног система неопходног за предстојећу Универзијаду подразумева додатни развој интерне LAN мреже. Бројни нови сервиси захтевају протке и квалитет мреже који је могуће гарантовати само кроз имплементацију савремене интерне рачунарске комуникације. Такође, потребно је свим корисницима Униврзијаде омогућити перснализован избор из скупа услуга које пружа организатор.

Очекивано је да побољшана интерна мрежа омогући веће брзине протока, гарантован квалитет сервиса, могућност избора интерног провајдера и пакета брзина за конекцију ка јавној IP мрежи. Сви сервиси ће бити укључени у оквиру стандардних пакета намењених учесницима Универзијаде.

Ради обезбеђивања жељене имплементације система Центар за телекомуникације је препознао четири области у којима је неопходно унапређење комуникационих платформи:

- израда пасивне оптичке мреже која обезбеђује повезивање свих објеката у оквиру студентског дома "Студентски град" преко главне магистрале

- унапређење приступа интерној мрежи преко бежичног приступа, и то како за кориснике из соба за смештај гостију тако и у оквиру заједничких просторија

- инсталација активне мрежне рачунарске опреме која обезбеђује комуникацију брзином од 10 Gb преко заједничких магистрала, односно 1 Gb до крајњих уређаја

- увођење СВМУ уређаја, наменских терминала лоцираних код крајњих корисника

## 1.2	Пасивна оптичка мрежа

Због великог броја корисника у оквиру студентског дома "Студентски град", захтева за имплементацијом нових пакета услуга, као и непрекидним поузданим радом,  неопходна је реализација пасивне оптичке мреже која ће бити коришћена за повезивање  свих објеката у оквиру дома у јединствену целину.

Од централне локације у оквиру Службе за телекомуникације до свих других објеката (четири павиљона са по два крила, ресторан и теретана) потребна је реализација оптичке мреже сингл модним влакнима.

Ова мрежа мора да обезбеди повезивање са тренутно највећим економски исплативим протоком, интеграцију са постјећим телекомуникационим системима као и редудантност у случају отказа на критичним локацијама.

## 1.3	Унапређење приступа интерној мрежи

Миграција корисника на нове платформе захтева проширење могућности приступа интерној мрежи, како у смислу повећања брзине тако и имплементацијом нових технологија за приступ.

Због све већег броја корисника који за приступ интерној мрежи желе да користе мобилне платформе, потребно је омогућити приступ свим корисницима преко система бежичних технологија, односно локални приступ мрежи преко WiFi приступа.

За флексибилни приступ у оквиру саме локалне мреже такође је потребно обезбедити инфраструктуру за ефикасан бежични приступ. Овај приступ мора да омогући једноставно повезивање корисника, подршку за више приступних технологија као и подршку за капацитете потребне за рад савремених сервиса (VoIP, voice, video, ...)

## 1.4	Активна мрежна рачунарска опрема

За повезивање свих објеката и свих корисника у јединствену рачунарску мрежу потребна је инсталација активне мрежне опреме: L2 и L3 свичева. Ови свичеви су подељени у три категорије:

- core свич, централни мрежни уређај на који су повезани сви објекти преко оптичких веза

- distribution свичеви, мрежни уређаји који су лоцирани на централној тачки појединачних објеката, и који су повезани преко оптичких веза са core свичом

- access свичеви, мрежни уређаји који су лоцирани на спратовима појединачних објката, и који су повезани преко оптичких веза са distribution свичевима.

Осим за обезбеђивање рачунарске комуникације, access свичеви морају да обезбеде и даљинско напајање према корисничким уређајима преко 802.3af/at стандарда.

За приступ јавној интернет мрежи Центар за телекомуниикације обезбеђује потребан капацитет конекције са јавним интернет провајдерима, као и имплементацију одговорајућих система заштите: firewall, рутере и удаљени приступ.

У реализацији система потребно је постављање и подешавање система мрежне опреме који завршава конекцијом ка постојећим рутерима и провајдерима у оквиру Центра за телекомуникације.

## 1.5	Увођење СВМУ корисничких терминала

Анализа понашања корисника показала је да је у току миграција корисника на платформе која омогућавају мултимедијалну комуникацију. Све више корисника поседује смарт телефоне, таблете и персоналне рачунаре. Такође, корисници подразумевају да нови начин комуникације није базиран само на гласовној комуникацији, већ подразумева коришћење wеб портала и наменских апликација.

Промена у понашању корисника доводи до потребе за проширењем постојећег комуникационог система, односно увођење нових уређаја који пружају подршку свим интегрисаним сервисима.

Проширење система подразумева да у свакој соби буде инсталиран Студентски Вишенаменски Мрежни Уређај у даљем тексту  СВМУ уређај. Овај уређај у себи обухвата низ система:  дисплеј, VoIP телефонију и читач картица. Имплементацијом модуларног уређаја постиже се максимална економичност решења, као и једноставно касније одржавање. Сваки од модула уређаја мора бити интегрисан у постојећи надзорни центар, па је даљинским приступом омогућен удаљени надзор и одржавање опреме. Тренутним увидом у стање уређаја омогућено је радницима Контакт центра да унапред детектују потенцијалне проблеме и проследе пријаву надлежној служби на решавање.

Овај уређај служи да са једне стране буде спојен на информациону инфраструктуру Универзијаде, а да са друге стране корисницима у соби обезбеди приступе сервисима кроз следеће модуле:

- СИП телефонија

- дисплеј за двосмерну комуникацију са корисницима за све врсте обавештења

- безконтактни читач корисничких картица

СВМУ уређај треба да поседује следеће модуле:

- имплементирану VoIP телефонију. На овај начин СВМУ омогућава економичну транзицију са класичне телефоније на СИП телефонију у оквиру свих соба

- интегрисан дисплеј за приказ обавештења. Основна улога овог дисплеја је да омогући једноставну комуникацију корисника са организатором. Кроз овај дисплеј могуће је кориснику послати обавештења о свим информацијама неопходним за боравак у објектима

- интегрисан безконтактни читач картица. Овај читач омогућава корисницима једноставну идентификацију током коришћења система. Такође, читачем се особљу омогућава да преко своје картице изврши идентификацију, и тако дојави систему своје присуство или интервенцију и активира на дисплеју промену статуса квара

Постављањем СВМУ уређаја у собе омогућавамо максималну персонализацију услуга, односно гарантујемо квалитет услуга на нивоу сваког појединачног корисника.

# 2	ТРЕНУТНО СТАЊЕ

## 2.1	Локална рачунарска мрежа за кориснике

У претходном периоду није постојао интегрални јединствени план за увођење интернета и развој локалне рачунарске мреже у свим објктима студентског дома "Студентски град". Због тога не постоји јединствено решење на нивоу дома које би обезбедило да сваки корисник има стандардизован начин приступа интернету са гарантованим нивоом услуга и сервиса.

У студентским сбама уведен је ADSL, а у неким објектима је постављена жична локална рачунарска мрежа. У сваком случају, трeнутно дом не може да гарантује кориснику да ће добити интернет по стандардом дефинисаним карактеристикама и начину приступа.

Оптимално решење је да се сваком кориснику омогући квалитетна услуга интернета која је униформно пружена у било којој соби у оквиру дома, а да у зависнисти од потреба корисник добије и додатне персонализоване сервисе (додатну брзину протока, избор провајдера, IPTV, ...).

## 2.2	Тренутна имплементација корисничке рачунарске мреже

Студентски центар је у периоду од 2008 до 2012 године кроз реализацију пројекта »Унапређење функционисања телекомуникационог система у Установи Студентски центар Београд« имплементирао услугу широкопојасног интернета у студентским собама путем ADSL система (ADSL - Asymmetric Digital subscriber Line - Асиметрична Дигитална Претплатничка Линија), чиме су створени услови за коришћење тада нових дигиталних система.

Увођењем ADSL система корисници су добили следеће погодности:

- успостављена је стална веза са Интернетом без процедуре конектовања

- користи се постојећа аналогна телефонска линија, при чему се линија и даље може користити за телефонске разговоре. Веза са интернетом се не прекида док трају телефонски позиви - обе активности теку паралелно

- постижу се релативно велике брзине преноса за тадашње захтеве корисника

За реализацију овог пројекта коришћена је постојећа телефонска инсталација, чиме је знатно смањен трошак реализације пројекта. Захваљујући томе што је коришћена постојећа телефонска инфраструктура, увођење ADSL је било брзо и једноставно, без потребе за инсталацијом нових или замене постојећих каблова..

За потребе пружања интернет услуга преко ADSL система инсталиран је Ericsson EDA1200 IP DSLAM систем. EDA 1200 концепт широкопојасног приступа базиран је на Ethernet технологији . Подржани су IP сервиси као што су пренос говора, података, видео сигнала, укључујући и напредне сервисе као што су IPTV и HDTV. EDA IP DSLAM је у складу са важећим DSL стандардима. Омогућава истовремено коришћење различитих приступних технологија као што су ADSL / ADSL2 /ADSL2+, VDSL2, Point-to-Point Fiber (P2P, FTTH/FTTB), Cat5.

Скалабилност система је од 12 до 7000 претплатника, у корацима од по 12 претплатника по једном IP DSLAM-у. Флексибилност постављеног система омогућава да се број корисника ADSL система може мењати по домовима зависно од броја заинтересованих корисника.

Сви уређаји су исте софтверско-хардверске ревизије. Модуларне су архитектуре што омогућава да се модули могу пребацивати са једне на другу локацију у зависности од броја пријављених корисника.

## 2.3	Спецификација инсталиране АДСЛ опреме

| IP DSLAM систем EDA 1200 V4.0, контакт центар, централа типа MD110/MX-One TSW, произвођач Ericsson |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.број | Опис | количина |
| 1 | EDN 312 DSLAM модули са 12 прикључака по модулу са интегрисаним сплитерима за рад по аналогним телефонским линијама | 170 |
| 2 | ADSL2/2+ modem/router са 4xUTP LAN 10/100Mbps са интегрисаним сплитером за аналогну телефонску линију | 2040 |
| 3 | EDN 288 кабинет за смештање опреме капацитета за 288 ADSL прикључака | 8 |
| 4 | Ethernet Controler Node ECN330 L2/L3 Gb switch sa 24 x 10/100 Mbps PoE електрична порта, 2 x Combo GBps uplink порта, електрични 1x100/1000 Mbps порт, 1 x GBASE-LX SFP модул | 8 |
| 5 | Интегрисани систем напајања 220Vac/48Vdc,са резервним напајањем за 5h аутономности рада | 1 |

## 2.4	Тренутна имплементација административне рачунарске мреже

У објектима Студентског града постоји рачунарска мрежа намењена пословним корисницима (службе Студентског центра). Ова мрежа реализована је у топологији звезде. Централни уређај мреже је свич Allied Telesis АТ-9924SP који се налази у блоку 3Ф. На централни свич су повезане мреже осталих блокова које се састоје од више приступних свичева различитих произвођача и фамилија, монтираних у рек ормане. На приступне свичеве повезани су крајњи корисници мреже. Повезивање приступних свичева у оквиру једног рек ормана изведено јe UTP кабловима. Повезивање мреже једног блока/крила на централни свич извршено је по једним паром мономодних оптичких влакана. Приступ пословне мреже Интернету и осталим локацијама Студентског центра остварено је преко рутера MikroTik RB750.

Поред  пословне мреже, у блоку 3Г постоји и студентска рачунарска мрежа намењена Студентској унији, гостима и другим фирмама. Ова мрежа реализована је приступним свичевима Allied Telesis повезаним на посебан рутер MikroTik RB750 преко кога је остварен приступ Интернету.

У објектима постоји посебна мрежа видео надзора састављена од свичева Allied Telesis са PoE функционалношћу, повезаних по једним паром мономодних оптичких влакана на централни свич пословне мреже.

## 2.5	Спецификација инсталиране мрежне опреме у административној мрежи

Списак активне мрежне опреме дат је у следећој табели:

| Блок/ крило | Просторија | Намена | Тип/врста опреме | Произвођач | модел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Ф | Ходник приземље | Видео надзор | Свич | Allied Telesis | АТ-GS950/10PS |
|  |  | Пословна мрежа | Свич | Allied Telesis | AT-8000S/24 |
|  |  | Пословна мрежа | Свич | Allied Telesis | AT-8000S/48 |
| 1Г | Ходник приземље | Пословна мрежа | Свич | Allied Telesis | АТ-x510/24 |
|  |  | Видео надзор | Свич | Allied Telsis | AT-GS950/10PS |
|  |  | Пословна мрежа | Свич | Allied Telesis | AT-FS708/8POE |
| 2Ф | Ходник приземље | Пословна мрежа | Свич | Allied Telesis | AT-8000S/24 |
|  |  | Видео надзор | Свич | Allied Telesis | AT-GS950/10PS |
| 2Г | Ходник приземље | Пословна мрежа | Свич | Allied Telesis | АТ-x510/24 |
|  |  | Видео надзор | Свич | Allied Telesis | AT-GS950/10PS |
|  |  | Пословна мрежа | Свич | TP-Link | 8-портни |
| 3Ф | Ходник приземље | Пословна мрежа | Свич | Allied Telesis | AT-8000S/24 |
|  |  | Пословна мрежа | Свич | Allied Telesis | AT-FS708/8POE |
| 3Г | Сервер сала приземље | Пословна мрежа | Рутер | MikroTik | RB750 |
|  |  | Пословна мрежа | Свич | Allied Telesis | AT-9924SP |
|  |  | Пословна мрежа | Свич | Allied Telesis | AT-x930/28 |
|  |  | Видео надзор | Свич | Allied Telesis | AT-GS950/10PS |
|  |  | Видео надзор | Свич | Allied Telesis | AT-GS950/10PS |
|  |  | Пословна мрежа | Свич | Allied Telesis | АТ-x510/24 |
|  |  | Студентска мрежа | Рутер | MikroTik | RB750 |
|  |  | Студентска мрежа | Свич | Allied Telesis | AT-8000S/24 |
|  |  | Студентска мрежа | Свич | Allied Telesis | AT-8000S/16 |
| 4Ф | Ходник приземље | Видео надзор | Свич | Allied Telesis | AT-GS950/10PS |
|  |  | Пословна мрежа | Свич | Allied Telesis | AT-8000S/24 |
|  |  | Пословна мрежа | Свич | D-Link | 4-портни |
| 4Г | Ходник приземље |  | Рутер | Juniper | ACX2200-AC |
|  |  |  | Свич | Allied Telesis | АТ-x510/24 |
|  |  |  | Свич | Allied Telesis | AT-FS708/8POE |
|  |  |  | Свич | Allied Telesis | AT-8000S/24 |
|  |  |  | Свич | Allied Telesis | AT-8000S/24 |
|  |  |  | Свич | Allied Telesis | AT-8000S/16 |
|  |  |  | Свич | TP-Link | TL-SG1024 |
|  |  |  | Свич | Allied Telesis | AT-GS900/24 |
| Ресторан | Ходник приземље | Пословна мрежа | Свич | Allied Telesis | AT-8000S/24 |
| Спортска сала | Ходник приземље | Видео надзор | Свич | Непознат | Приступни PoE |

Логичка сегментација мреже у смислу доделе IP адреса извршена је по објектима, уз додатну сегментацију мреже видео надзора. Преглед адресних опсега у употреби дат је у следећој табели:

| Функционална целина | Адресни опсег |
| --- | --- |
| Управна зграда | 192.168.52.0/24 |
| Блок 1 | 192.168.101.0/24 |
| Блок 2 | 192.168.102.0/24 |
| Блок 3 | 192.168.103.0/24 |
| Блок 4 | 192.168.104.0/24 |
| Ресторан | 192.168.106.0/24 |
| Спортска сала | 192.168.107.0/24 |
| Видео надзор | 192.168.111.0/24 |
|  | 192.168.112.0/24 |
|  | 192.168.113.0/24 |
|  | 192.168.114.0/24 |

## 2.6	Постојећа пасивна мрежа у административној мрежи

Објекат СЦ Нови Београд састоји се од четири блока, а сваки блок је подељен на два дела. Структурно каблирање у зависности од објеката је CAT.5, 5E и 6. У сваком објекту постоје два рек ормара 42U Maxline 80x80. Додатни објекти су спортска сала, ресторан и копирница. Patch панели по рек ормарима су CAT5E непознатог произвођача. Оптички patch панели су Lisa Huber/Sуhner SC.

### 2.6.1	Објекат 1Ф

У објекту 1Ф постоји 14 просторија и 1 портирница, са 13 соба и једном канцеларијом. У свакој од ових просторија постоје по две RJ45 утицнице CAT.6. У објекту постоји рек ормар Maxline 80x80 42У до којег долази оптика. Утичнице су означене лабелом.

Опрема која се налази у рек ормару:

- FC Patch

- АТ-8000С 24 порт ETH + 2 FC

- Patch ETH

- АТ 8000С 48 порт ETH

- АТ GS950/10PS 10 PoE + 2 FC

- Patch ETH

### 2.6.2	Објекат 1Г

У објекту 1Г има 5 канцеларија у које долази по један UTP кабл CAT.5 или 5Е са RJ45 утичницом. Углавном у овим просторијма седи по један запослени, тако да у истим не постоје додатни неуправљиви switch-еви као у предходном случају. Утичнице нису означене лабелом. Рек ормар у објекту је Maxline 80x80 42U, и до њега долази оптика. Дужина каблова у просеку 50м.

Опрема која се налази у рек ормару:

- АТ ФС708- PoE

- FC Patch

- АТ 8000С (не ради)

- АТ X510-28PY 24 порт ETH +4 FC

- АТ950/10PC PoE +2 FC

### 2.6.3	Објекат 2Г

У објекту 2Г има 6 канцеларија где долази по један UTP кабл CAT.5 или 5E са UTP утичницом. У канцеларијама седи по један запослени, тако да тренутно не постоји потреба за већим бројем конекција или switch-ом. Утичнице нису означене лабелом. Рек ормар је Maxline 80x80 42U и до њега долази оптичка конекција. Дужина каблова у просеку 50м.

Опрема која се налази у рек ормару:

- Patch FC

- АТ-X510-24 ETH порт +4 FC

- Patch ETH

- Patch ETH

- АТ GS950/10 PS PoE +2 FC

- 8P switch

### 2.6.4	Објекат 2Ф

У објекту 2Ф има 1 канцеларија до које долази један UTP кабл CAT.5 или 5E са RJ45 утичницом. У наведеним просторијама тренутно нема потребе за већим бројем конекција. Утичнице нису означене лабелом. Рек ормар је Maxline 80x80 42U и до њега долази оптика. Просечна дужина каблова око 50м.

Опрема која се налази у рек ормару:

- Patch FC

- АТ 80008-24 ETH + 2 FC

- АТ ГС950710 ПС PoE + 2 FC

### 2.6.5	Објекат 3Г

У објекту 3Г има 12 канцеларија где долази по један UTP кабл CAT.5 или 5E са RJ45 утичницама. Канцеларије користи по један запослени, тако да тренутно нема потребе за већим бројем конекција. Саме утичнице нису означене лабелом. У овом објекту се налази и главна сервер сала. Просечна дужина каблова је 50м. У сервер сали се налазе 3 рек ормара. Два рек ормара су Maxline 80x80 42U и један рек ормар Legend 80x120 42U.

Опрема која се налази у рек ормару:

Ормар 1- Maxline

- FC patch

- Patch ETH

- Patch ETH

- АТ-9924СП – 24 Порт FC

- АТ X510-28ГРX 24 порт ETH +4 FC

- АТ-8000С -16 порт ETH (на њега конектован ГП750 рутер 4 порт, Хеx рутер 6 порт)

- Patch ETH

- Patch ETH

- АТ 8000С-24 порт ETH + 4 FC

- АТ ГС950/10 ПС 10 PoE + 2 FC

Ормар 2 -Maxline

- FC patch- Лиса

- Patch ETH Дигитус

- Patch ETH Дигитус

- АТ ГС950/10ПС PoE +2 FC

- Patch ETH

Ормар 3 - Legend

- FC Patch -Lisa

- Patch ETH Digitus

- Patch ETH Digitus

- АТ-X930-28 GTX 24 + 4FC

### 2.6.6	Објекат 3Ф

У објекту 3Ф се налазе 3 канцеларија до којих долази по један UTP кабл CAT.5 или 5E са RJ45 утичницом. У овим просторијма седи по један запослени, тако да тренутно нема потреба за извођењем додатних конекција или додавањем switch-a. Утичнице нису означене лабелом. Рек ормар je Maxline 80x80 42U и до истог долази оптичка конекција. Просечна дужина каблова око 50м.

Опрема која се налази у рек ормару:

- АТ800S-24 порт ETH – 2 FC

- АТ-708FS/PoE 8 PoE

Напомена: Везано за Сервер салу

### 2.6.7	Објекат 4Г

Oбјекат 4Г има 5 канцеларије где долази по један UTP кабл CAT.5 или 5E са RJ45 утичницом. Канцеларије користи по један запослени, па као и у предходних случајевима не постоји потреба за додатним конекцијама. Утичнице нису означене лабелом. Рек ормар Maxline 80x80 42U.Оптика долази до ормара. Просечна дужина каблова око 50м.

### 2.6.8	Објекат 4Г (ТЕК)

Објекат 4Г (ТЕК) је реновиран пре две до три године. Одрађено је структурно каблирање. Структурно каблирање је одрађено категоријом 6. Утичнице су од произвођаца Legrand, и у свакој канцеларији има по 12 утичница. Рек ормар је Maxline 80x80 42U.Поред овога рек-а y објекту постоји и сервер сала где се налази телефонски разделник, тарифери и остала њихова опрема.

Опрема која се налази у рек ормару:

Ормар 1-Maxline

- АТ-GC9000/24 24 ETH

- TP link - SG1024 24 порт

- АТ 8000S 24 порт ETH + 4 FC

- 100М switch

- Patch панел

### 2.6.9	Објекат 4Ф

У објекту 4Ф постоје 2 канцеларије где долази по један UTP кабл CAT.5 или 5E са RJ45 утичницом. У просторији нема потребе за већим бројем конекција, с обзиром да исте користи по један запослени. Утичнице нису означене лабелом. Рек ормар Maxline 80x80 42U. Оптика долази до ормара. Просечна дужина каблова око 50м.

Опрема која се налази у рек ормару:

- Patch FC

- АТ 8000С -24 порт ETH + 2 FC

- Patch ETH

- D-link PoE 4 порт

- АТ G5950/10PS 10 PoE + 2 FC

### 2.6.10	Објекат Спортска сала

У објекту спортска сала постоје 2 канцеларије. Рек у сали је 9U, а у истом се налази PoE switch. Kабл од рек-а до утичница je RJ45 категорије 6. У свакој od канцеларија постоји једна утичница.

### 2.6.11	Објекат ресторан

У објекту ресторан има 11 канцеларија где долази по један UTP кабл CAT.5 или 5E који је RJ45 утичницом. С обзиром да просторије користи по један запослени, тренутно не постоји потреба за већим бројем конекција ка истим или за додавање switch-a. Утичнице нису означене лабелом. Рек ормар Maxline 60x60 9U. Веза са сервер салом је AP линком preko UTP каблoва. Просечна дужина каблова око 50м.

### 2.6.12	Објекат 2Г ЕРЦ

У објекту 2Г ЕРЦ постоје 4 канцеларије. У објекту је рек 9U са switch-ом, а каблови од река до утичница су RJ45 категорије 6. У свакој канцеларији постоји минимум једна утичница.

### 2.6.13	Објекат копирница

У објекту копирница долазе два UTP кабла из објекта 2Г везана на неуправљиви 8-портни switch. У просторији је рек 6U са извученим RJ45 5 или 5E UTP конекцијама и утичницама. Каблови нису означени лабелама а дужина каблова ка утичницама је у просеку 15м.

## 2.7	Постојећа опрема за везу са провајдерима

За везу са интернет провајдерима у оквиру Службе за телекомуникације налазе се инсталирани одговарајући HW рутери. Ови рутери обезбеђују потребан IP проток, интеграцију са аутоматским централизованим надзором рада телеком система као и редудантност у случају отказа на критичним локацијама.

Сваки од рутера има следеће карактеристике:

- 10 независних 1Gb ethernet портова

- дисплеј за приказ стања рада

- независно рутирање по свим портвима

- серијски порт за редундансу / програмирање

- SFP порт

- темературни и напонски монитор

- имплементиран firewall

- подршка за MPLS, BGP

- уграђена подршка за VPN, QoS, Web proxy

- подршка за Radius, SNMP, TFTP сервер, NTP сервер - клијент

При реализацији локалне рачунарске мреже потребно је core свич поставити у оквиру постојећих рек ормана Службе за телекомуникације, и обезбедити његову везу са постојећим рутерима.

## 2.8	Надзорни центар

Ради сталне контроле исправности имплементираног система, у оквиру Контакт центра Службе за телекмуникације инсталиран је надзорно контролни центар. Овај центар стално проверава стање све телекомуникационе опреме и аутоматски активира аларме (аутоматска пријава квара) у случају детекције неправилности.

Програмски модули и софтвер надзорног система омогућавају праћење апликација, услуга, стања оперативних система, мрежних протокола, системских метрика и компоненти инфраструктуре са једним јединственим интегрисаним алатом.

Систем омогућава централизовани приказ целокупне надгледане IT и телекомуникационе инфраструктуре, детаљне информације о статусу опреме и апликација доступне преко web интерфејса, као и  брзо откривање престанка рада било ког дела инфраструктуре. Упозорења се достављају техничком особљу путем е-поште или СМС-а, али искључиво преко интеграције са постојећим Контак центром. Обавештења о упозорењима и алармима пружају информацију о детектованим проблемима, времену детекције и нивоу алармног стања.

Модули за откривање трендова и планирање капацитета омогућавају увид техничарима и особљу надзорног центра о постојећим трендовима у процесу експлоатације система. Систем за генерисање извештаја пружа евиденцију о упозорењима, обавештењима, одзиву особља, као и обавештења о детектованим алармима.

Web интерфејс је реализован за вишекориснички приступ, тако да омогућава  појединачним техничарима увид у одвојене целине система. Кориснички прилагођени погледи треба омогућавају клијентима да виде само њихове инфраструктурне компоненте. Модуларна архитектура омогућава интеграцију са другим апликацијама, а пре свега интеграцију са Контакт центром.

У оквиру надзорног центра налазе се и два монитора за потребе сталног надзора рада комплетне опреме. Сва нова активна опрема за реализацију рачунарске мреже мора бити интегрисана у постојећи надзорни систем.

# 3 ПРЕГЛЕД ЗАХТЕВА ЗА СОФТВЕРСКУ И ХАРДВЕРСКУ НАДОГРАДЊУ И УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА

## 3.1 Захтеви за имплеметацију пасивног дела рачунарске мреже

### 3.1.1 Општи услови

Структурни кабловски систем мора бити изведен у складу са међународним стандардом ISO/IEC 11801 Second Edition. Приликом извођења радова могу бити коришћени и други ISO/IEC, TIA/EIA и JUS стандарди, закони и прописи:

Закони и прописи:

- [1] Закон о планирању и изградњи објеката, “Службени гласник РС“ бр. 47/2003

- [2] Закон о заштити на раду, “Службени гласник РС“ бр. 42/91, 53/93, 67/93, 48/94, 42/98

- [3] Закон о мерним јединицама и мерилима, Службени лист СРЈ бр. 80/1994, 83/1994, 28/1996

- [4] Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона, Службени лист СФРЈ 53/88

Стандарди:

- [5] ЈУС Н.А0.826:1986, Електричне инсталације у зградама. Термини и дефиниције

- [6] ЈУС Н.Б2.702:1984, Електричне инсталације у зградама. Опсези напона

- [7] ЈУС Н.Б2.730:1984, Електричне инсталације у зградама. Опште карактеристике и класификација

- [8] ЈУС Н.Б2.741:1989, Електричне инсталације ниског напона. Захтеви за безбедност. Заштита од електричног удара

- [9] ЈУС Н.Б2.742:1988, Електричне инсталације у зградама. Захтеви за безбедност. Заштита од топлотног дејства

- [10] ЈУС Н.Б2.743:1995, Електричне инсталације у зградама. Захтеви за безбедност. Заштита од прекомерних струја

- [11] ЈУС Н.Б2.752:1988, Електричне инсталације у зградама. Електрични развод. Трајно дозвољене струје

- [12] ЈУС Н.Б2.754:1988, Електричне инсталације у зградама. Уземљење и заштитни проводници

- [13] ЈУС Н.Б2.754/1:1988, Електричне инсталације у зградама. Уземљење и заштитни проводници. Измене

ISO/IEC:

- [14] ISO/IEC 7498-1:1994, Information technology - Open Systems Interconnection  - Basic Reference Model - The Basic Model

- [15] ISO/IEC 11801 Second Edition:2002, Information technology - Generic cabling for customer premises

- [16] IEC 60603-7:1996, Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards - Part 7: Detail specification for connectors, 8-way, including fixed and free connectors with common mating features, with assessed quality

- [17] IEC 60793-1-1:2002, Optical fibres - Part 1-1: Measurement methods and test procedures - General and guidance

- [18] IEC 60793-2:2003, Optical fibres - Part 2: Product specifications - General

- [19] IEC 60874-14-4:1997, Connectors for optical fibres and cables - Part 14-4: Detail specification for fibre optic adaptor (simplex) type SC for multi-mode fibre

- [20] IEC 60874-19:1995, Connectors for optical fibres and cables - Part 19: Sectional specification for fibre optic connector - Type SC-D(uplex)

EIA/TIA

- [21] EIA/TIA 568-B: Commercial Building Telecommunications Cabling Standard

- [22] EIA/TIA 569: Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces

- [23] EIA/TIA 606: The Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings

- [24] EIA/TIA 607: Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications

CENELEC

- [25] CENELEC EN50173: Performance Requirements of Generic Cabling Schemes

IEEE

- [26] IEEE 802.1D, 1998 Edition (ISO/IEC 15802-3:1998): IEEE Standard for Information technology--Telecommunications and information exchange between systems-- IEEE standard for local and metropolitan area networks--Common specifications-- Media access control (MAC) Bridges

- [27] IEEE 802.1w-2001, IEEE Standard for Information technology--- Telecommunications and information exchange between systems---Local and metropolitan area networks---Common specifications Part 3: Media Access Control (MAC) Bridges---Amendment 2---Rapid Reconfiguration [Amendment to IEEE Std 802.1D, 1998 Edition (ISO/IEC 15802-3:1998) and IEEE Std 802.1t-2001]

- [28] IEEE 802.1Q, 2003 Edition, IEEE Standards for Local and metropolitan area networks—Virtual Bridged Local Area Networks

- [29] IEEE Std 802.1s-2002 IEEE Standards for Local and Metropolitan Area Networks Virtual Bridged Local Area Networks- Amendment 3: Multiple Spanning trees

- [30] IEEE 802.1X-2001 IEEE Standards for Local and Metropolitan Area Networks: Port-Based Network Access Control

- [31] IEEE 802.3-2002 IEEE Standard for Information technology--Telecommunications and information exchange between systems--Local and metropolitan area networks--Specific requirements--Part 3: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) Access Method and Physical Layer Specifications

- [32] IEEE 802.11, 1999 Edition (ISO/IEC 8802-11: 1999) IEEE Standards for Information Technology -- Telecommunications and Information Exchange between Systems -- Local and Metropolitan Area Network -- Specific Requirements -- Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications

- [33] IEEE 802.11b-1999 Supplement to 802.11-1999,Wireless LAN MAC and PHY specifications: Higher speed Physical Layer (PHY) extension in the 2.4 GHz band

- [34] 802.11b-1999/Cor1-2001, IEEE Standard for Information technology— Telecommunications and information exchange between systems—Local and metropolitan area networks—Specific requirements—Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications— Amendment 2: Higher-speed Physical Layer (PHY) extension in the 2.4 GHz band—Corrigendum1

- [35] IEEE 802.11g-2003 IEEE Standard for Information technology— Telecommunications and information exchange between systems—Local and metropolitan area networks—Specific requirements—Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications— Amendment 4: Further Higher-Speed Physical Layer Extension in the 2.4 GHz Band

RFC

- [36] RFC 791: Internet Protocol

- [37] RFC 1058: Routing Information Protocol

- [38] RFC 2453: RIP Version 2

- [39] RFC 2328: OSPF Version 2

### 3.1.2 Извођење инсталације

Пројектовану рачунарску мрежу извођач мора извести према опису датом за сваки појединачни објекат, и према важећим наведеним прописима.

Сва опрема и инсталациони материјали који се користе за извођење морају бити сагласни са важећим стандардима. При изради инсталације Извођач је дужан да оштећења објекта сведе на најмању могућу меру и иста поправи по завршетку радова.

По завршетку радова Извођач треба да изврши потребна испитивања инсталације, према важећим стандардима тестирања. Пријем инсталације према важећим прописима је комисијски и потребно је сачинити записник са прилогом у коме се могу налазити сви налази и резултати мерења.

По завршетку радова Извођач је дужан да изради пројекат изведеног стања у електронском облику на ЦД-у. У пројекту изведеног стања је потребно унети детаље инсталације релевантних елемената и резултате мерења.

## 3.2 Функционални елементи инсталације

Функционални елементи који чине кабловски систем, и који ће се користити у мрежи су:

- кичмено каблирање (backbone cable)

- чвориште зграде (building distributor – BD)

- вертикално каблирање (building backbone cable)

- спратнa чвориштa (floor distributor – FD)

- хоризонтално каблирање (horizontal cable)

- мрежни прикључак (telecommunication outlet)

Комуникациона чворишта представљају скуп компоненти који заједно чине централне тачке кабловског система. Спратна чворишта (FD) представљају концентрације каблова хоризонталне инсталације које повезују чвориште са мрежним прикључцима у радном простору. Спратна чворишта се вертикалном инсталацијом повезују у хијерархијску структуру на чворишта зграде (BD).

Чвориште зграде уједно може вршити у функцију спратног чворишта, односно бити центар хоризонталне инсталације за прикључке у том делу зграде. Пројектом морају бити дефинисане позиције BD чворишта, димензије простора за смештање активне и пасивне опреме, пасивна опрема на крајевима кичмене оптичке инсталације, као и активна опрема предвиђена у сваком од BD чворишта.

Сва чвориша у мрежи морају бити демензионисана тако да могу прихватити сву пасивну и активну опрему у пуној конфигурацији.

## 3.3 Општи услови за поствљање пасивне инсталације

### 3.3.1 Кабловски канали за сву пасивну инсталацију

За полагање каблова и њихову механичку заштиту предвиђено је коришћење:

- ПНК регала и ребрастог (бужир) црева ван објеката

- дуплих плафона и пластичних канала унутар објеката

Предвиђено је коришћење ПНК регала где год је то могуће. Постављење новог ПНК регала предвиђено је само на делу трасе од продора каблова до трасе постојећих ПНК регала на инсталацији.

На трасама између зграда сваки кабл оптичке инсталација мора бити заштићен у (засебном, ако је могуће) ребрастом цреву које треба причврстити за металну конструкцију ПНК регала.

Када је предвиђено ваздушно полагање каблова између објеката, у ребрасто (бужир) црево мора бити увучена сајла. Сајлу учврстити на носаче причвршћене на фасаду објекта на висини не мањој од 5м од тла.

Унутар објеката каблови се полажу у дупле плафоне, где је то могуће. Сва инсталација која се простире кроз дупли плафон треба да буде у ребрастом цреву и причвршћена обујмицама за плафон највише на сваких 50цм.

Када у одређеном делу објекта не постоје расположиви технички канали, за полагање каблова и њихову механичку заштиту предвиђено је коришћење пластичних кабловских канала са поклопцем. Поклопац би требало да је за канал фиксиран довољно чврсто да поднесе оптерећење тежине максималног броја каблова који могу да стану у канал. Пожељно је да канали поседују и држаче каблова у каналу, који поједностављују постављање каблова за бочно, а посебно за висећи постављане канале. При извођењу радова је обавезно коришћење halogen-free и / или самогасеће инсталације.

Канали се могу постављати видно или сакривено, хоризонтално и вертикално, на зид, под или плафон (висећи). У случају сакривеног постављања (у дупли плафон, под итд.) канали не морају да задовољавају естетске критеријуме (сем ако се другачије не захтева). Насупрот томе, за видно постављање канала у ентеријеру, канали треба генерално да поседују високе естетске норме. Канали намењени за видно постављање треба да поседују посебне елементе за настављање, гранање и завршавање.

Канали се монтирају по предвиђеним трасама на одговарајућу подлогу (зид, под, плафон итд.), за коју се фиксирају шрафовима, који се уврћу у претходно постављене пластичне типлове или директно у подлогу.

### 3.3.2 Трасе каблова

Физичка структура мреже представља дефинисање позиција чворишта објеката и траса оптичких каблова између објеката и начин њиховог повезивања у циљу успоставе линкова. Имајући у виду структуру простора, као и у зависности од трасе каблова, могуће је копати и постављати кабловску канализацију за постављање оптичких каблова или уз сагласност наручиоца користити постојеће техничке канале који се користе за постављање друге компатибилне кабловске инсталације. На деловима траса где не постоје технички канали предвиђено је да се кабл постави ваздушно у ребрастом цреву са сајлом.

## 3.4 Пасивна оптичка мрежа за повезивање објеката

Ситуациони план објекта односно кампуса Студентски град на локацији Тошин Бунар бр. 141-157а је дат на слици.

У кампусу се налазе следећи објекти:

- 4 зграде за смештај студената - блокови 1 до 4, при чему сваки блок има Ф и Г  крило, где Ф крила имају 8 етажа (приземље и седам спратова), док Г крила имају седам етажа (приземље и шест спратова),

- зграда студентског ресторана - има 3 етаже (приземље и два спрата). У приземљу зграде смештен је припремни део са магацинским просторијама, на првом спрату студентски ресторан и канцеларије управе ресторана, благајна и референт, а на  другом спрату комерцијални ресторан као и канцеларије управе комерцијалног ресторана,

- дом културе са читаоницом, библиотеком и два изложбена простора,

- теретана

- котларница са перионицом и

- портирница на улазној капији.

Пројекат локалне рачунарске мреже покрива све наведене објекте изузев теретане, котларнице са перионицом и портирнице.

За израду детаљног пројекта наручиоц је обезбедио архитектонске основе свих објеката, које су на располагању на захтев испоручица пројекта.

У табели је дат оквиран број соба и заједничких просторија:

|  | собе са 1-2-3 кревета | собе са 4-5 кревета (апартман са два уређаја) | холови | читаоне | перионице | укупно по дому |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Студентски град дом I | 440 | 14 | 2 | 15 | 1 | 472 |
| Студентски град дом II | 526 | 2 | 2 | 8 | 1 | 539 |
| Студентски град дом III | 503 | 18 | 2 | 15 | 1 | 539 |
| Студентски град дом IV | 487 | 32 | 2 | 12 | 1 | 534 |
|  | 1956 | 66 | 8 | 50 | 4 | 2084 |

### 3.4.1 Каблови у оптичкој инсталацији

За реализацију кичмене кабловске инсталације између чворишта предвиђено је да се користе сингл модни оптички каблови. Оптички каблови се завршавају у рек орманима у оптичким панелима, где се огољују, а влакна намотавају у унутрашњости панела.

Предвиђено је да се на BD чвориштима у оптичким панелима терминише само потребан број влакана, без обзира на број влакана у каблу. Свако оптичко влакно треба да буде терминисано одговарајућим конектором и утиснуто на задњу страну утичнице у панелу, независно од тога да ли се користи или не. Остатак тј. резервна влакна у каблу се не терминишу већ се остављају у кутији. Непосредно код рек ормана или у самом орману препоручује се намотавање и остављање одређене резервне дужине од неколико метара.

Оптички каблови су декларисани за одређени начин постављања и средину у којој се постављају.

Генерално се разликују каблови за унутрашње постављање унутар објекта и спољно постављање ван објекта, као и каблови за хоризонтално постављање насупрот кабловима са могућношћу вертикалног постављања (на већим вертикалним растојањима). Посебно се истиче карактеристика кабла која се односи на проводност пламена. Каблови чија оптичка влакна у секундарној заштити користе гел су запаљива и добро проводе пламен. Овим кабловима се не смеју повезивати различите противпожарне зоне унутар објекта, односно различити објекти, без одговарајуће заштите и преласка на каблове који не преносе пламен.

У случају потребе, оптичка влакна каблова се могу настављати конекторима или заваривањем, тзв. сплајсовањем. Сплајсовање се препоручује због мањег слабљења и трајније везе.

Због тога што се у реализацији инсталације јавља потреба да се на неким деловима траса каблови простиру ван а на неким деловима унутар објеката, пројекат предвиђа да се користе универзални тзв. indoor/outdoor сингл модни оптички каблови. Ови каблови се могу постављати и унутар и ван објеката и тиме се избегава сплајсовање каблова при уласку кабла у објекте које је потребно уколико би се користили outdoor ван објекта, а indoor каблови унутар објеката.

У реализацији мреже потребно је користити каблове са карактеристикама потребним за реализацију преноса брзином од најмање 10Gb.

### 3.4.2 Опрема за терминирање оптичких каблова

Оптички каблови кичмене инсталације се завршавају на оптичким адаптерима који се пакују у 19“ оптичке кутије, које се монтирају у рек ормане. Пројектом је предвиђено да се конектори који се убацују у адаптер не постављају директно механички на кабл, већ да се користе кабловски наставци са фабрички припремљеним конекторима тзв. пигтејловима (pigtails). Пигтејл је кратак оптички кабл који је са једне стране завршен одговарајућим конектором, док је друга страна слободна и она се спаја (сплајсује) са каблом кичмене инсталације.

Конектори се уводе у адаптере са задње стране оптичког разводног панела. За завршавање оптичких влакана инсталације користе се SC оптички пигтејлови, конектори и адаптери.

У комплетној инсталацији, због могућих будућих потреба и минималне разлике у цени кабла са мањим и већим бројем влакана, предложено је коришћење каблова са више влакана. Све завршне оптичке кутије су димензионисане за већи број влакана, тј. у кутијама има места за више SC адаптера. Међутим, број влакана које се терминирају у кутијама битно утиче на цену реализације, па је предвиђено да се у овој фази развоја терминира само потребан број влакана, док преостала влакна служе као резерва и могу се терминирати накнадно по потреби.

Приликом монтаже оптичког кабла, сва резервна влакна се морају заштитити тако што се намотавају у касету (сплајс кутију), која се потом монтира у оптичку кутију.

Пројекат предвиђа уградњу и коришћење оптичког печ панела (оптичке кутије) са комплетном опремом неопходном за завршавање оптичког кабла која укључује SC дуплекс адаптере, сплајс кутије, држаче и заштиту.

При реализацији мреже могу се користити и кутије са истим или бољим карактеристикама од стандардних за овај тип инсталације.

### 3.4.3 Оптички каблови за повезивање уређаја

Повезивање активне опреме на кабловску инсталацију врши се помоћу одговарајућих каблова тзв. оптичких печ каблова. Печ каблови са једне стане морају имати конекторе који се могу прикључити на адаптере монтиране у оптичким кутијама, а са друге стране контектор компатибилан са оптичким улазима мрежних уређаја.

У инсталацији се користе дуплеx (2 влакна) оптички печ каблови за SM (сингл модна оптичка влакна) типа SC-LC. Пројекат предвиђа коришћење стандардних оптичких печ каблова који омогућавају брзине преноса од најмање 10Gb.

### 3.4.4 Опрема за терминирање инсталације

Оптичка влакна хоризонталне инсталације терминирају се на назидним оптичким утичницама, или се продужавају по вертикали до BD тачака. У случају коришћења, назидне оптичке утичнице с предње стране затварају се поклопцем, тзв. маском утичнице. На маски оптичке утичнице мора бити места најмање за уградњу два дуплеx SC адаптера.

Такође, у утичници би требало бити довољно места за смештање калема за намотавање 2-12м оптичког влакна. Пројектом је предвиђено да се конектори који се убацују у адаптер не постављају директно механички на кабл, већ да се користе кабловски наставци са фабрички припремљеним конекторима тзв. пигтејловима (pigtails).

Терминација кабла на оптичким утичницама мора бити усаглашена са врстом оптичких влакана која се користе, односно предвиђена за сингл модну оптику, као и код кичмене инсталације.

У случају терминације хоризонталне инсталације оптичким кутијама, пројекат предвиђа уградњу и коришћење назидних оптичких кутија са комплетном опремом неопходном за завршавање оптичког кабла која укључује најмање 2 SC дуплекс адаптера, SC пигтејлове и калем за намотавање оптичког влакна.

### 3.4.5 Оптичке линије

Оптичке каблове треба полагати по предвиђеним трасама у једном комаду, без настављања. Приликом полагања кабл се не сме пресавијати вишеструко, при инсталацији или трајно након полагања, под мањим радијусом од вредности специфициране од стране произвођача. Обе стране кабла треба видно обележити уведеним ознакама. Оставити резерву од минимално 1м влакана огољеног кабла у оптичком разводном панелу. Резерву кабла од 5м са обе стране намотати и фиксирати на погодном месту у рек орману.

Предвиђене панеле за оптичке утичнице поставити при врху рек ормана.

Тестирање оптичких линије спровести мерењем оптичког слабљења (attenuation) у оптичком прозору од 1300 nm и 1500 nm, са оба краја сваког оптичког влакна сваке линије, са израдом атестне документације.

## 3.5 Пасивна жична инсталација

### 3.5.1 Кабловски канали за жичне каблове

Сви каблови се у полажу на одговарајуће постојеће и / или нове перфориране носаче каблова (ПНК), а према плановима инсталације датим у графичкој документацији кроз пројекат Извођача. ПНК регали морају бити учвршћени на такав начин да могу да носе сопствену тежину и тежину каблова који се у њих полажу.

Елементе ПНК регала међусобно треба спојити на прописан начин: спојницама, завртњима и зупчастим подлошкама. Унутрашње углове ПНК регала на свим кривинама (хоризонталним и вертикалним), односно прелазе са ПКН регала на друге вертикалне и хоризонталне канале или цеви, треба реализовати на такав начин да се гарантује да полупречник савијања кабла буде већи од минимално дозвољеног полупречника савијања кабла. Ако произвођач није другачије нагласио, за UTP каблове минимални полупречник савијања кабла је 4 пута већи од пречника кабла, док је за оптичке каблове обично од 10 до 15 пута већи од пречника оптичког кабла.

Сваки изоловани систем ПНК регала је потребно уземљити бакарним проводником P/FY 1x16 мм2 на шину за изједначавање потенцијала у најближој просторији са енергетским разводним орманима. Ови каблови нису уцртани на цртежима инсталације у графичкој документацији овог пројекта.

### 3.5.2 Пластични кабловски канали

Каблови се могу полагати и у пластичне кабловске канале са поклопцем. Кабловски канали се постављају на зид, под или плафон просторија и причвршћују се завртњима и типловима, у просеку два завртња по једном метру канала. У дуплом плафону каблови се полажу у ребрасто PVC црево, halogen free, а црево се обујмицама на сваких 50цм причвршћује за плафон.

Кабловски канали се постављају праволинијски (хоризонтално и вертикално) и неупадљиво, према Пројекту, да не ометају нормалне радне активности у просторији и размештај намештаја.

За настављање под правим углом или гранање кабловских канала који се видно постављају, користити одговарајуће наставке који су у техничкој спецификацији паушално одређени.

### 3.5.3 Рек орман за смештај опреме са припадајућим ЗОК

Све компоненте у чворишту се физички смештају у посебан орман који се назива разводни или рек орман. Рек ормани су израђени од метала и типично поседују стаклена врата са предње стране, метална врата са задње стране, простор и шине (или обујмице) за вертикално вођење каблова за преспајање, као и отворе за вентилацију. Са предње и задње стране ормана се налазе две перфориране вертикалне шине за монтирање опреме. Са предње стране, рек орман је затворен провидним вратима са кључем. Са горње стране, већи рек ормани опцино поседују вентилаторе и отворе за издувавање ваздуха из река навише, док са доње стране постоји отвор за увлачење свежег ваздуха. Пожељно је да задња страна рек ормана буде приступачна.

Рек ормани су предвиђени за монтирање опреме стандардне ширине од 19 инча. Висине рек ормана, као и елемената који се постављају у њих се изражавају у јединицама U (поједини произвођачи користе и ознаку Е), која износи 44,45 мм.

У рек орманима се генерално налазе следећи елементи:

- комуникациони уређаји

- разводних (печ) панели

- панели за хоризонтално и вертикално вођење каблова

- панели за напајање

- полице

- панел-маске за попуњавање празнина

Разводни панели представљају завршетке каблова, вертикалне и хоризонталне инсталације, и биће описани у каснијим поглављима. Испод разводних панела и мрежних уређаја се поставља панел за вођење каблова са обујмицама висине 1U или 2U.

Панели за напајање треба да садрже напојне утичнице са уземљењем (за напајање на мрежи 220V/50Hz) и централни прекидач. На ове утичнице се повезују комуникациони уређаји, док се сам напојни панел повезује на оближњу утичницу постојеће нисконапонске мреже.

Полица се поставља у доњи непопуњени део рек ормана и служи смештање комуникационе опреме која није предвиђена за монтирање у рек. Додатно, полице се могу користити за смештај резервног материјала, алата и документације.

Остала непопуњена места рек ормана се могу затворити маскама за попуњавање празнина. Будући да ће се мрежа перманентно унапређивати од стране техничке екипе корисника, маске за попуњавање празнина у реку орманима нису предвиђене овим пројектом.

Рек ормане треба уземљити на најближу шину за изједначавање потенцијала каблом P/F-Y 1x16 мм2. Сви покретни метални делови рек ормана, као и метална кућишта свих активних уређаја који се напајају напоном од 220 V обавезно треба да буду повезани на шину за изједначавање потенцијала унутар рек ормана. Сви метални делови рек ормана треба да буду уземљени.

У сваком од чворишта предвиђен је рек орман са следећим особинама:

- висина према пројекту испоручиоца

- предња врата са закључавањем

- могућност отварања бочних ивица

- опциони панел за напајање са пет утичница

- опциони вентилаторски панел

У реализацији мреже могу се користити рек ормани свих произвођача са истим или бољим карактеристикама:

- рек орман треба да је стандардне ширине од 19 инча

- ца предње и задње стране ормана опцино може да има две перфориране вертикалне шине за монтирање опреме

- рек орман треба да је са предње стране затворен стакленим вратима са кључем, са горње стране мора постојати отвор предвиђен за вентилаторе за издувавање ваздуха из река навише, док са доње стране може постојати отвор за увлачење свежег ваздуха и улазак каблова

Рек ормане поставити на местима означеним у графичкој документацији испоручиоца. Сва метална кућишта опреме у реку треба да буду повезана на шасију рек ормана преко тачке за изједначавање потенцијала. Повезивање остварити на начин описан у техничком упутству произвођача уређаја или каблом P/F-Y 1x2,5 мм2 одговарајуће дужине на чијим крајевима су монтиране одговарајуће папучице.

Сви покретни метални делови рек ормана (нпр. врата) морају међусобно да буду повезани проводницима за изједначавање потенцијала. Тачку за изједначавање потенцијала у рек орману повезати са шином за изједначавање потенцијала у разводном орману за напајање, који се налази у ходнику. Повезивање остварити каблом P/F-Y 1x16 мм2, на чијим крајевима су монтиране одговарајуће папучице.

Каблове за преспајање спроводити панелима за хоризонтално вођење каблова. Они се не смеју натезати нити висити са предње стране рек ормана.

Рек ормани, утичнице и каблови морају бити видно обележени налепницама са одштампаним ознакама у наведеној номенклатури, а према техничкој документацији. У пројекту изведеног стања и касније у бази података за потребе одржавања, потребно је наводити пуне ознаке елемената. Каблове је потребно обележити на оба краја ознаком линије.

### 3.5.4 Напајање активних компоненти

Радно напајање активних компоненти се обезбеђује из постојеће нисконапонске мреже од 220-230V/50Hz преко развода напајања који се уграђује у рек орман. За рек ормане опцино је предвиђен заједнички извор непрекидног напајања (Uninterruptible Power Supply-UPS), минималног капацитета од 1500VA, са најмање четири IEC320 конектора, са могућношћу монтирања у рек или на под.

Најважније карактеристике наведеног уређаја су:

Output power capacity:			1.0kWatts / 1.5kVA

Max Configurable Power (Watts):		1.0kWatts / 1.5kVA

Nominal Output Voltage:			230V

Output Voltage Note:		Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage

Output Voltage Distortion			Less than 5% at full load

Output Frequency (sync to mains)		47 - 53 Hz for 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz for 60 Hz nominal

Other Output Voltages			220, 240

Topology					Line Interactive

Waveform type					Sine wave

Output Connections				(4) IEC 320 C13 (Battery Backup)

(2) IEC Jumpers (Battery Backup)

Transfer Time					2ms typical

Nominal Input Voltage			230V

Input frequency				50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)

Input Connections				IEC-320 C14

Input voltage range for main operations	160 - 286V

Battery type		Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof

Expected Battery Life (years)			4 - 6

Interface Port(s)				RJ-45 Serial, SmartSlot, USB

Operating Temperature			0 - 40 °C

Operating Relative Humidity			0 - 95 %

Напајање се у рек орману дистрибуира преко напојног разводног панела са главним прекидачем, у случају да се у реку налази више од једног активног уређаја. Ови разводи се монтирају у дну река, али алтернативно рек-ормани могу поседовати интегралне утичнице.

Напојни разводни панел прикључити на непрекидни извор напајања (UPS), ако постоје, односно на одговарајућу спољну прикључницу за напајање напона 220-230V/50Hz у непосредној близини рек ормана. Прикључница и каблови морају да поседују уземљење и да буду у технички исправном стању.

Сваки прикључак напајања, као и саме каблове за напајање уређаја, обележити називом уређаја који је на то место прикључен.

Ради потреба хитног искључивања напајања, главни прекидач напојног панела треба да буде видно уочљив, а приступ до њега да буде једноставан након отварања рек ормана.

## 3.6 Логичка топологија мреже

Логичка топологија прати физичку топологију реализоване мрежне инфраструктуре. Унутар сваког појединог објекта, везе уређаја у FD чвориштима на уређаје у BD чворишту чине дистрибутивни ниво мреже. Повезивање радних станица, односно корисничких PC рачунара на мрежу припада приступном нивоу мреже.

Пројектом је предвиђено да се у CD чворишту мреже налази централни L2 или L3 свич, а да се у свим осталим чвориштима користе L2 свичеви. Дистрибутивни ниво мреже чине свичеви и везе између свичева у BD чвориштима зграда са приступним свичевима у спратним чвориштима тих зграда.

Приступни ниво мреже чине L2 свичеви смештени у свим спратним чвориштима.

## 3.7 Технологијe и протоколи мрежних уређаја

За реализацију кичме мреже предвиђено је коришћење 10 Gigabit Ethernet технологије у комбинацији са Layer 2 и Layer 3 свичовањем. Решење обезбеђује високе перформансе мреже и подршку за све тренутно актуелне мрежне сервисе.

С обзиром на растојања, између објеката ће бити положени сингл модни оптички каблови, па ће се на кичми мреже користити физичка спецификација 10 Gigabit Ethernet технологије. Ова спецификација, преко сингл модних оптичких влакана, омогућава повезивање уређаја на максималном растојању не мањем од 1 км.

На дистрибуционом нивоу, тј. за међусобно повезивање мрежних уређаја у FD чвориштима на мрежне уређаје у BD чвориштима, предвиђено је коришћење спецификације 10 Gigabit Ethernet технологије, на UTP кабловима категорије 6 или преко сингл модних оптичких влакана.

За повезивање мрежних уређаја који су физички смештени у истом чворишту, такође ће се користити 10 Gb физичка спецификација. Сви изабрани протоколи приступа медијуму омогућавају брзине преноса до 10 Gbps.

Повезивање крајњих уређаја на мрежу припада тзв. приступном нивоу и треба да буде реализовано минимално у Gigabit Ethernet технологији, којима се обезбеђује приступ брзином 1 Gb преко бакарне кабловске инсталације UTP кабловима категорије 6.

Приступни ниво мора да обезбеди и даљинско напајање крајњих уређаја преко 802.3 af / at проткола. Укупан буџет снаге мора бити већи или једнак 15.4 W по сваком порту приступног свича.

### 3.7.1 Виртуелни VLAN

У мрежи је планирано коришћење виртуелних LAN-ова (VLAN-ова). VLAN омогућава групи уређаја да комуницирају на L2 нивоу. Сваки VLAN представља посебан broadcast домен, а комуникација између два уређаја који припадају различитим VLAN-овима се одвија преко рутера или L3 свича (на L3 нивоу). На виртуелним интерфејсима рутера / L3 свичева се могу постављати пакетски филтри, који омогућавају да се креира посебна сигурносна политика за сваки VLAN.

Сваки приступни порт свича припада неком VLAN-у, а убацивање порта у VLAN се може урадити статички или динамички. Статичко постављање порта у VLAN изводи администратор у конфигурацији свича. Динамичко постављање VLAN-а одређује се аутоматски на основу MAC адресе, IP адресе, протокола или неког другог параметра повезаног уређаја. Предвиђени приступни свичеви омогућавају динамичко постављање порта у VLAN помоћу MAC адресе.

VLAN не мора бити ограничен на један уређај, односно VLAN домен се може простирати кроз читаву локалну мрежу. Неопходан услов је да фрејмови који се шаљу другом свичу буду означени (tagged) идентификатором VLAN-а помоћу 802.1Q шеме. Линк између два свича на коме се примењује 802.1Q енкапсулација се у том случају назива транк (trunk). Порт свича се поставља у транк мод статички.

У вези виртуелних LAN-ова у мрежи, пројекат специфицира следеће:

- сви линкови између свичева требало би да буду статички постављени у транк мод, а преговарање о успостављању транк линка треба да буде искључено

- default VLAN на свим транк линковима треба да буде VLAN 1

- VLAN 1 треба користити искључиво за потребе приступа самим свичевима; ниједан приступни порт не би требало да припада VLAN-у 1

- приступне портове које се тренутно не користе треба поставити у посебан VLAN; забранити сваки приступ осталим VLAN-овима из тог VLAN-а

- у случају успостављања редундантних линкова у мрежи, на оба L3 свича у централом чворишту требало би подићи L3 интерфејс за сваки креирани VLAN

Пројекат не специфицира конкретан метод постављања портова у VLAN већ оставља администраторима мреже да се определе имајући у виду број VLAN-ова и постојећу праксу у администрирању. Предвиђени свичеви омогућују креирање до 4096 VLAN-ова.

### 3.7.2 Spanning tree протокол

Начин рада Ethernet свичева подразумева да топологија повезивања уређаја не садржи петље. Уколико је то случај, један Ethernet фрејм (типично broadcast фрејм) се може бесконачно кретати кроз локалну мрежу. Због спречавања оваквих појава, свичеви имплементирају посебан Spanning-Tree протокол (дефинисан у документу IEEE 802.1D) који од постојеће топологије постављањем одређених портова у блокирано стање прави топологију без петље (loop-free), тј. топологију стабла. Уређај на врху стабла се назива root bridge и одређује се према приоритету односно према MAC адреси.

Оригинални Spanning-Tree алгоритам је омогућавао да после промене топологије (нпр. пад линка) мрежа конвергира за око 50 секунди. Нова варијанта протокола и алгоритма названа Rapid Spanning-Tree (дефинисан у документу IEEE 802.1w) помоћу непрестане комуникације између свичева омогућава конвергенцију за мање од једне секунде.

Због иницијалног непостојања редундансе у физичкој топологији мреже, коришћење Spanning-Tree протокола ће бити неопходно на свим портовима који представљају линкове између свичева тек ако се она обезбеди. На портовима на којима су прикључени рачунари, рутери и остали клијентски уређаји (приступни портови), Spanning-Tree треба да буде административно искључен.

Испоручени свичеви морају да омогуће креирање посебне топологије стабла за сваки VLAN. Пажљивим одабиром root bridge-а се омогућује да линк буде примарни за један број VLAN-ова, док се за остале VLAN-ове налази у backup режиму, чиме се постиже ефикасно искоришћење свих линкова.

У вези Spanning Tree протокола у мрежи, пројекат специфицира следеће:

- у мрежи се користи варијанта протокола per-VLAN Rapid Spanning-Tree

- размена BPDU оквира треба да се одвија само на линковима између свичева; приступни портови треба да имају искључен Spanning-Tree, односно да раде у стандардном режиму

- L3 свичеви у CD чворишту треба да буде примарни и секундарни root bridge, док остали свичеви треба да имају подразумевани приоритет 32768

### 3.7.3 Аутентификација и енкрипција

Аутентификација у LAN мрежама је процес провере идентитета корисничког рачунара и/или корисника, и генерално се изводи путем 802.1x модела и конкретних EAP метода.

Пројекат не обавезује коришћење аутентификације, али предвиђа да сва мрежна опрема (L3 и L2 свичеви и accеss point опрема) мора подржавати 802.1x модел у случају да се иста касније успостави.

### 3.7.4 Квалитет сервиса (QoS)

Квалитет сервиса у LAN мрежама се обезбеђује класификацијом улазних фрејмова у L2 / L3 свичевима, и управљањем њиховог одласка из свича, тако да се задовоље правила постављене политике квалитета одређених сервиса.

Пројекат не обавезује коришћење квалитета сервиса, али предвиђа да L3 и L2 свичеви морају подржавати IEEE 802.1D спецификацију везану за приоритет пакета у случају да се исти касније успостави. Предвиђени свичеви треба да омогуће, између осталог, следећу подршку за имплементацију квалитета сервиса:

- класификација пакета на L2 / L3 нивоу

- осам типова класификације пакета

- рестрикција брзине долазећих пакета

- ремаркирање пакета са 802.1p на DSCP и обрнуто

- редови за чекање на излазу из порта

### 3.7.5 Рутирање

Због већег броја објеката који ће бити укључени, као и величине појединих објеката, предложено је коришћење подмрежа које се имплементирају као VLAN-ови.

По потребни, одређени VLAN се може простирати на целој мрежи, уколико је такво решење потребно или оправдано (нпр. management VLAN). У осталим случајевима такво решење се не препоручује. Уобичајено, VLAN-ови ће се локализовати у чвориштима једне зграде.

Прослеђивање саобраћаја између појединих VLAN-ова биће могуће само успостављањем интерног протокола рутирања.

Kао интерни протокол рутирања пожељно је користити RIPv2, који се налази у свим основним верзијама софтвера свичева. Алтернативно, да се интерни и екстерни протокол рутирање не би разликовали, то може бити и OSPFv2.

У случају употребе OSPFv2 протокола свич у CD чворишту, као и по бар један свич у свим BD чвориштима мора имати одговарајуће верзије софтвера, са подршком за ове протоколе.

## 3.8 Мрежни уређаји

Према описаној логичкој топологији у мрежи је могуће коришћење следећих типова мрежних уређаја:

- L2 / L3 свичеви са 10 Gigabit Ethernet портовима, или

- L2 / L3 PoE свичеви са 1 Gigabit Ethernet приступним портовима и најмање два минимално Gigabit Ethernet uplink порта

Најважније карактеристике приступних свичева су следеће:

- Подржава  802.3at/af компатибилне PoE+ портове са укупним напајањем од најмање 15.4 W по порту

- L2+ Статичко рутирање за унутрашњи саобраћај, ради ефикасније употребе мрежних ресурса

- IP-MAC-Port повезивање, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm control, DHCP Snooping, 802.1X и Radius Authentication сигурносне стратегије

- L2 / L3 QoS and IGMP snooping оптимизовани за гласовне и видео апликације

- IPv6  подршка са двоструким IPv4/IPv6 стеком, MLD snooping, IPv6  откривање

- WEB/CLI управљање, SNMP, и RMON као функције управљања

Минималне мрежне карактеристике приступних свичева су следеће:

| Standards and Protocols | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x |
| --- | --- |
| Interface | 24 10/100/1000Mbps RJ45 Ports (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX) 2 Gigabit SFP Slots |
| Network Media | 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) 100BASE-TX/1000Base-T: UTP category 5, 5e or above cable (maximum 100m) 1000BASE-X: MMF, SMF |
| Power Supply | 100~240VAC, 50/60Hz |
| PoE+ Ports(RJ45) | Standard: 802.3at/af compliant PoE+ Ports: 24 Ports Power Supply: 15.4W p/port |
| Mounting | 19" 1U rack mountable |

| Bandwidth/Backplane | 56Gbps |
| --- | --- |
| Packet Forwarding Rate | 41.7Mpps |
| MAC Address Table | 8 K |
| Jumbo Frame | 9KB |

| Quality of Service | Support 802.1p CoS/DSCP priority Support 8 priority queues Queue scheduling: SP, WRR, SP+WRR Port/Flow- based Rate Limiting IPv6 QoS Voice VLAN |
| --- | --- |
| L2 and L2+ Features | Static Routing DHCP Relay DHCP Server IGMP Snooping V1/V2/V3 802.3ad LACP (Up to 8 aggregation groups, containing 8 ports per group) Spanning Tree STP/RSTP/MSTP BPDU Filtering/Guard TC/Root Protect Loopback detection 802.3x Flow Control LLDP, LLDP-MED |
| VLAN | Supports up to 4K VLANs simultaneously (out of 4K VLAN IDs) MAC/Protocol-based VLAN |
| Access Control List | L2~L4 package filtering MAC ACL IP ACL Combined ACL IPv6 ACL |
| Security | AAA Port Security DHCP Snooping IP-MAC-Port Binding IPv6-MAC-Port Binding ARP Inspection 802.1x and Radius Authentication SSH v1/v2 SSL v3/TLSv1 Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control Dos Defend |
| IPv6 | Dual IPv4/IPv6 stack Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping IPv6 neighbor discovery (ND) Path maximum transmission unit (MTU) discovery Internet Control Message Protocol (ICMP) version 6 TCPv6/UDPv6 |
| IPv6 Applications | DHCPv6 Client Ping6 Tracert6 Telnet (v6) IPv6 SNMP IPv6 SSH IPv6 SSL Http/Https IPv6 TFTP |
| Management | Web-based GUI and CLI management SNMP v1/v2c/v3, compatible with public MIBs and TP-LINK private MIBs RMON (1, 2, 3, 9 groups) CPU Monitoring Port Mirroring Firmware Upgrade: TFTP & Web System Diagnose: VCT SYSLOG & Public MIBS Dual Image EEE |

## 3.9 Уређај за бежични приступ

За приступ корисника интернету и интранету, односно за повезивање опреме корисника на IP инфраструктуру студентског дома "Студентски град" предвиђено је коришћење AP уређаја за WiFi приступ.

AP се директно повезује са ожиченом локалном мрежом, обично Ethernet-ом, а AP затим обезбеђује успостављање везе коришћењем бежичне LAN технологије, обично по WiFi протоколу. AP-ови подржавају повезивање више бежичних уређаја путем њихове жичане везе.

Препоручено је да један IEEE 802.11 AP може да подржи највише 10 до 25 клијената. Међутим, стварни максимални број клијената који могу бити подржани може значајно варирати овисно о неколико фактора, као што су врста AP-ова који се користе, густина клијентског окружења, жељени проток клијента итд.

Распон комуникације такође може значајно варирати, у зависности од такве променљиве као што су унутрашњи или спољашњи простор, висина изнад земље, препреке у близини, други електронски уређаји који могу активно ометати сигнал емитовањем на истој фреквенцији, врсти антене, тренутном времену, радној радио фреквенцији и излазу снаге уређаја.

AP има само ограничен број фреквенција које су легално доступне за употребу. Суседни AP-ови користитe различите фреквенције (каналe) за комуникацију са својим клијентима како би се избегле сметње између два оближња система.

Бежични приступ има посебна сигурносна решења. Сваки корисник унутар домета AP може се прикључити на бежичну мрежу. Најчешће решење за повећање безбедности је бежично шифровање саобраћаја. Имплементирани AP мора бити испоручен са уграђеном енкрипцијом. Шема енкрипције мора бити друге или треће генерације WPA2. Ова енкрипција се сматра сигурном ако се користи довољно јака лозинка. Обавезно је да инсталирани AP подржавају проверу аутентичности користећи RADIUS протокл за проверу идентитета.

AP мора да поседује минимално следеће карактеристике:

- централизовано управљање

- напајање преко Etherneta (802.3af)

- практичну и приступачну инсталацију

- дизајн монтаже за једноставно причвршћивање на зид или плафон

- вишеструке опције аутентификације

- подржава VLAN за управљање мрежом и уређајем

- подршка за roaming клијената

Бежичне карактеристике уређаја морају да буду минимално:

| Wireless Standards | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11ac |
| --- | --- |
| Frequency | 2412 - 2484 MHz, 5150 - 5875 MHz |
| Signal Rate | 11n: Up to 300Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) 11ac: Up to 500Mbps(dynamic) |
| Reception Sensitivity | 300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER |
| Wireless Functions | Multiple SSIDs Enable/Disable Wireless Radio Automatic Channel Assignment Transmit Power Control QoS(WMM) Rate Limit |
| Wireless Security | Captive Portal Authentication Access Control Wireless Mac Address Filtering Wireless Isolation Between Clients SSID to VLAN Mapping 802.1X Support 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise,WPA-PSK / WPA2-PSK |
| Uplink type / speed | 1 Gb / wired ethernet |
| Transmission Power | CE: ≤ 26dBm |
| Management MAC Access Control | Yes |
| SNMP | v1,v2c |
| System Logging Local/Remote Syslog | Local/Remote Syslog |
| Telnet | Yes |
| SSH | Yes |
| Web-based Management | HTTP/HTTPS |
| Management VLAN | Yes |
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| Environment | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |

### 3.9.1 Уређај за бежични приступ за собе

AP уређај предвиђен за монтажу у собе мора да испуњава све карактеристике из поглавља 3.9, као и да подржава истовремену конекцију са најмање 10 корисника.

### 3.9.2 Уређај за бежични приступ за заједничке просторије

AP модул СВМУ уређаја предвиђен за монтажу у заједничке просторије мора да испуњава све карактеристике из поглавља 3.9, као и да подржава истовремену конекцију са најмање 25 корисника.

## 3.10 Софтвер и програмски модули уређаја за бежични приступ

Ради сталне контроле исправности имплементираног система за бежичну комуникацију, потребно је реализовати све хардверске и програмске модуле за реализацију надзорно контролне функције. Ови модули треба да стално проверавају стање инфраструктуре бежичног система и аутоматски активирају аларме (аутоматска пријава квара) у случају детекције неправилности.

Програмски модули и софтвер надзорног система морају да омогуће праћење апликација, услуга, стања система, мрежних протокола, системских метрика и компоненти AP уређаја са једним јединственим интегрисаним алатом.

Систем треба да омогући централизовани приказ целокупне надгледане инфраструктуре, детаљне информације о статусу опреме и апликација доступне преко web интерфејса, као и  брзо откривање престанка рада било ког дела инфраструктуре.

Упозорења се могу доставити техничком особљу путем е-поште или СМС-а, али искључиво преко интеграције са постојећим Контак центром. Обавештења о упозорењима и алармима морају да пруже информацију о детектованим проблемима, времену детекције и нивоу алармног стања.

Модули за откривање трендова и планирање капацитета морају да омогуће увид техничарима и особљу надзорног центра о постојећим трендовима у процесу експлоатације система.

Систем за генерисање извештаја мора да пружи евиденцију о упозорењима, обавештењима, одзиву особља, као и обавештења о детектованим алармима.

Web интерфејс мора да буде реализован за вишекориснички приступ, тако да омогући  појединачним техничарима посебан увид у одвојене целине система. Кориснички прилагођени погледи треба да омогућавају клијентима да виде само њихове инфраструктурне компоненте.

Модуларна архитектура мора да омогући интеграцију са другим апликацијама, а пре свега интеграцију са Контакт центром и системом за телеметерију.

### 3.10.1 Подршка за ауторизацију корисника

Систем за ауторизацију корисника мора да подржава WPA2 - Eneterprise аутетификацију корисника, са подршком за RADIUS протокол. Систем мора да обезбеди јединствен SSID за све криснике у једној мрежи, а да на основу креденцијала корисника обезбеди спајање на релевантни VLAN, односно интерну мрежу која је намењена појединачном кориснику.

### 3.10.2 Подршка за roaming корисника

Модули за контролу интегралог рада бежичнг система морају да омогуће једноставно и аутоматско пребацивање појединачних корисника између доступних приступних тачака, у случају да корисник мења физичку локацију на којој се налази.

Пожељно је да реализовани систем стално мери јачину бежичног сигнала сваког појединачног корисника, и да у случају детекције сувише слабог сигнала аутоматски раскида везу са релевантим приступним уређајем, чиме се активира конекција корисника на следећу приступну тачку са тренутно најјачим сигналом.

## 3.10 СВМУ уређај

Имплементација система подразумева да се у сваку студентску собу дода СВМУ уређај. Овај уређај у себи обухвата низ система:  дисплеј, VoIP телефон и читач картица. Коришћењем јединственог уређаја постиже се максимална економичност решења, као и једноставно касније одржавање. Сваки уређај мора бити интегрисан у постојећи надзорни центар, тако да је даљинским приступом могућ удаљени надзор и контрола рада. Увидом у стање уређаја омогућено је радницима Контакт центра да унапред детектују потенцијалне проблеме и проследе пријаву надлежној служби на решавање.

СВМУ уређај је реализован као скуп независних модула, са могућношћу имплементације засебних целина. Уређај служи да са једне стране буде спојен на рачунарску мрежу дома, а да са друге стране корисницима у соби обезбеди следеће:

- VoIP телефон

- дисплеј за све врсте обавештења

- контактни / безконтактни читач картица

СВМУ поседује интегрисан софтверски VoIP телефон, са интегрисаним спикерфном и опином слушалицом. На овај начин СВМУ омогућава изузетно економичну транзицију са класичне телефоније на VoIP у оквиру свих соба дома. Постојећа TDM опрема дошла је до краја свог експлоатационог циклуса и произвођач у наредном периоду престаје са њеном подршком. Имплементацијом софтверскг VoIP телефона омогућено је да да се уз задржавање функционалности централе постојећа опрема пребаци на савремену VoIP технологију.

СВМУ мора да поседује интегрисан дисплеј у боји минималне дијагонале 7 инча, осетљив на додир, који се користи за приказ разних обавештења за кориснике. Основна улога овог дисплеја је да омогући једноставну двосмерну комуникацију корисника са организатором. Кроз овај дисплеј могуће је кориснику послати обавештења о смештају, локацији, информације о исхрани, упутства за усељења и исељења, и остале генералне информације неопходне за квалитетан смештај корисника. Такође, овај дисплеј би омогућио лаку пријаву и праћење реализације отклањања кварова. Програмска подршка, као и садржај који мора бити приказан биће накнадно опционо договорени према касније дефинисаним захтевим наручица, и нису предмет ове набавке.

У оквиру СВМУ уређаја интегрисан је контактни и безконтактни читач картица. Овај читач омогућава корисницима једноставну идентификацију током коришћења система. На пример, убацивањем картице у читач обавештава се систем да је корисник у соби, и могућа је аутоматско евиденција присуства. Такође, особљу се омогућава да преко картице изврши своју идентификацију, и тако дојави систему своје присуство или интервенцију и активира на дисплеју промену статуса квара. Обавеза наручиоца је да накнадно достави спецификације проткола и типа коришћених безконтактних картица.

Постављањем СВМУ уређаја у собе корисника, уместо заједничких уређаја по ходницима, омогућавамо максималну персонализацију услуга, односно гарантујемо квалитет услуга на нивоу сваког појединачног корисника. Такође, на овај начин је могуће тренутно евидентирање броја корисника по собама, односно по домовима, што је битна информација за оптимизацију заједничких ресурса.

### 3.10.1 Економичност решења

Увођење VoIP решења омогућава корисницима да за комуникацију користе своје smart телефоне као лични терминални уређај, у комбинацији са предвиђеним СВМУ интегрисаним VoIP телефоном. На овај начин препуштено је крајњим корисницима да изаберу оптималан начин комуникације.

СВМУ уређај поседује опцино и интегрисану телефонску слушалицу која се у том случају налази монтирана уз дисплеј уређаја. Предвиђена је монтажа уређаја на зид, тако да се у комбинацији са очекиваним коришћењем smart и класичних телефона очекује изузетно дуг период експлоатације.

Прелазак на VoIP технологију доноси и дугорочне уштеде независно од имплементрације терминалне опреме. Увођењем СВМУ уређаја истовремено је извршено и обнављање комплетне терминалне опреме, тако да нема потребе за будућим инвестицијама у ову опрему.

Корисник има приступ само апликативним деловима СВМУ уређаја, телефону и апликацијама на дисплеју. Одржавање и технички приступ уређају омогућен је само администраторима система, и то кроз посебне комуникационе канале којма стандардни корисници немају приступ. На овај начин се врши стални даљински мониторинг стања уређаја, његова интеграција у надзорни систем као и даљинско управљање, одржавање и унапређење програмских модула уређаја.

### 3.10.2 Терминални VoIP протокол и апликација

Кориснички уређаји и апликације за имплементацију VoIP протокола користе рачунарску мрежу за успостављање и преношење телефонских позива уместо традиционалне јавне комутационе телефонске мреже (PSTN).

Дигитална IP телефонска услуга користи протоколе за контролу попут SIP протокола (Session Initiation Protocol), IAX протокола или других наменских протокола. VoIP телефон је софтверска апликација који изгледа и има функције попут обичног или мобилног телефона.

VoIP телефон може имати бројне функције које стандардни телефон не подржава, као што су ID-ови у облику е-поште за контакте које је лакше памтити од имена корисника или директних телефонских бројева. Kарактеристике VoIP телефона прате карактеристике телефонских сервиса који се баве рачунарима, а који имају богатије скупове функција.

Испоручена VoIP апликација мораја имати минимално следеће карактеристике:

| Protocols | SIP и / или |
| --- | --- |
|  | IAX |
| General Features | Voice calls |
|  | Video calls (SIP) |
|  | IM (SIP) |
|  | Presence (SIP) |
| Telephony features | Automatic account registration |
|  | Showing DNIS/DNID number |
|  | Ignore call function |
|  | Call forwarding |
|  | Unattended transfer |
|  | Attended transfer |
|  | Auto-answer |
|  | Auto-answer (server side) |
|  | Call recordings |
|  | Conference host (SIP) |
|  | Callto ://URL protocol |
|  | Auto-opening of incoming URL (IAX) |
|  | Opening of a URL on pre-set call events |
|  | Command-line dialing |
|  | Voice mail |
| Contact management features | Outlook integration plug-in(Windows 32bit,64bit) |
|  | LDAP contact service |
|  | CSV contact list import |
|  | Instant contact search |
|  | Instant adding of contacts |
| Video features (SIP) | Video codec H.264 |
| IM Features (SIP) | Incoming IM notification |
|  | SMS |
| Interface features | Multilanguage support |
|  | Optional auto-pop-up-window on incoming call |
|  | Always on top |
|  | Minimize on start up |
|  | Minimize to tray |
| Security features | TLS support with SIP |
|  | TLS with SRTP support (SIP) |
|  | Custom path to TLS certificate |
|  | Account password encryption |
|  | HTTPS/SFTP configuration |
| Network features | STUN support (SIP) |
|  | STUN server per account (SIP) |
|  | TCP support with SIP |
|  | Network-change detection |
| Engine features | Echo cancellation |
|  | Adaptive Jitter Buffer |
|  | Packet Loss Concealment |
|  | Auto Gain Control |
|  | Noise reduction |
|  | Audio codecs: GSM, Speex, iLBC, G.711 (ulaw, alaw) |
|  | Optional support for G.729 audio codec |
|  | Codec priority settings |
|  | Codec settings per account |
|  | Outband DTMF tones sending |
|  | Inband DTMF |
|  | Unlimited accounts |
| Integration tools | API |
|  | Auto-provisioning (HTTP, HTTPS, SFTP and FTP) |

# 4	ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ

### 4.1 Радови

Потребно је извшити хардверску и софтверску надоградњу свих дефинисаних система у студентском дому “Студентски град”, извршити инсталацију, подешавање и пуштање у рад.

Сва корисничка подешавања извршити у договору са представницима Студентског дома “Студентски град”.

### 4.2 Техничка документација

Дати детаљан садржај документације понуђене уз опрему за реализацију система. Испоручиоц је обавезан да уз понуду достави детаљну оригиналну произвођачку спецификацију уређаја у штампаној и електронској форми (CD ROM), која детаљно описује све функционалне и техничке карактеристике уређаја.

Ова документација мора да садржи:

• Општи опис система (левел 1 документација)

• Опис свих подсистема и функционалних блокова (левел 2 документација) (у слуцају избора понуђача).

Техничка документација која обухвата општи опис система мора бити достављена на српском језику, док остала техничка документација може бити достављена и на енглеском језику, као и у електронском запису на CD-ROM-у.

Понуђач је у обавези да достави монтажни и пројекат изведеног стања.

Понуђач треба да достави документацију система која укључује упутства за руковања, конфигурацију, администрацију, одржавање и сервисирање са следећим ставкама:

- Опис целокупног хардвера и софтвера

- Технички опис сваког хардверског дела

- Упутство за одржавање сваког хардверског дела за ново који одржава корисник

- Дијаграме ожичења

- Упутства за руковање терминалном опремом

- Комплетан опис целокупног софтвера система

### 4.3 Обука особља

Понуђач треба да обезбеди Наручиоцу свеобухватну обуку за запослене задужене за експолоатацију, одржавање, сервисирање и управљање системом. Обука треба да садржи теоретски и практичан рад на систему. Обука, коју организује Понуђач,  треба да воде компетентни људи који имају потпуно зање о систему, односно одговарајуће сертификате  за понуђену опрему.

Планом обуке обухавтити целину која ће стручном кадру корисника омогућити самосталан рад на одржавању и управљању системом. План обуке мора бити разрађен по тематским целинама, броју часова и дана трајања обуке.

Испоручилац је дужан да обезбеди обуку за рад, одржавање, администрацију и конфигурисање испоручених система у трајању од 10 дана за најмање 3 полазника. По завршетку обуке полазници ће добити сертификате за рад са испорученим системима. Сертификати ће бити посебно дати за оператере контакт центра, за техничко особље контакт центра и за техничаре обучене за одржавање целокупног система.

Сва документација неопходна за обављање обуке у папирном или ектронском формату треба да остане трајно власништво наручиоца опреме.

### 4.4 Заштита на раду

Приликом радова на инсталацији и монтажи опреме Извођач је дужан да се придржава мера заштите на раду.

Инвеститор је дужан:

- да Извођача упозна са нормативним актима о заштити на раду,

- да Извођачу пружи нормалне услове за рад, у складу са овим прилогом, Законом у заштити на раду и нормативним актима о заштити на раду,

- да редовно контролише спровођење свих одредби о заштити на раду из овог прилога, из Закона о заштити на раду и одредби нормативних аката.

Извођач је дужан:

- да се у свему придржава овог прилога, Закона о заштити на раду и одредби нормативних акта инвеститора о заштити на раду (правилник о заштити на раду, програм за обучавања радника из области заштите на раду итд.), као и да о томе упозна радно особље,

- да пре почетка радова обавести надлежан орган инспекције рада о почетку и врсти радова (минимум осам дана раније),

- да на месту спровођења радова обезбеди технички исправан алат, материјал, комплет за пружање прве помоћи и апарат за гашење пожара угљендиоксидом,

- да обезбеди нормалне услове за рад, у погледу алата, заштитне радне опреме, потребних информација, простора за рад итд.,

- да редовно контролише спровођење свих одредби о заштити на раду из овог прилога, из Закона о заштити на раду и одредби нормативних аката инвеститора.

Радно особље мора да задовољава следеће опште услове при извођења радова:

- да буде упознато са овим прилогом, са Законом о заштити на раду и нормативним актима Инвеститора,

- да буде радно и здравствено способно за послове на којима ради,

- да буде оспособљено за пружање прве помоћи,

- да носи прописану адекватну заштитну радну опрему (одело, рукавице, итд.),

- да користи исправни радни алат и материјал,

- да се придржава прописаних метода спровођења радова и да својим поступцима не угрожава свој нити туђе животе, здравље и материјално техничка средства.

Превоз потребног материјала и алата обављати у приколицама или камионима одговарајуће носивости. Возило мора бити технички исправно и прописно обележено у складу са одредбама Закона о безбедности саобраћаја на јавним путевима. Брзина возила мора бити прилагођена терету који се превози и условима пута.

При утовару и истовару користити заштитну опрему (рукавице, шлемове и заштитну обућу) и омогућити неометан простор за рад.

Приликом рада у непосредној близини саобраћајнице посебно се скреће пажња на опасност од саобраћајних несрећа, како радника, тако и осталих учесника у саобраћају (пролазника, возача и путника). Тада је потребно место извођења радова видно обележити одговарајућим саобраћајним знаковима и/или светлосном сигнализацијом.

Постављање кабловских канала и каблова се изводи на висини од 2 до 5 м од пода, па се радно особље излаже опасностима од пада и механичких повреда. Такође се спроводи бушење зидова или плафона, па се јављају опасности од електричног дејства, која може бити изазвана продором бургије у постојећу електричну инсталацију под напоном или неисправним алатом за бушење.

Заштита од пада се обезбеђује постављањем стабилних конструкција за извођење радова (нпр. мердевина), ношењем заштитних шлемова и обезбеђивањем простора за несметани рад и пролаз.

Заштита од продора бургије у постојећу електричну инсталацију под напоном се спроводи упознавањем радника са електричном инсталацијом на том делу објекта и ношењем заштитних гумених рукавица.

Заштита од електричног удара на алату се спроводи коришћењем технички исправног алата и напајања са уземљење. Посебно се скреће пажња на типично остваривање продора у зидовима између ходника и просторија, код магистралног одвајања каблова у просторије. У одређеном броју случајева је зид за бушење приступачнији из просторије него из ходника. У том случају се мора проверити и прецизно установити да се са друге стране зида не налази енергетска или нека друга инсталација.

У току радова постоје следеће опасности:

1. опасност од преоптерећења система за напајање

2. опасност од напона индиректног додира рек ормана

3. опасност од напона индиректног додира комуникационих уређаја

Опасност од преоптерећења је отклоњена прорачуном максималне потрошње комуникационих уређаја у рек орману и увидом у карактеристике каблова и осигурача прикључног места за напајање, које ће се користити за напајање комуникационе опреме.

Опасност од напона индиректног додира рек ормана отклоњена је додатним изједначавањем потенцијала рек ормана повезивањем тачке за изједначавања потенцијала рек ормана са шином за изједначавање потенцијала у разводном орману за напајање.

Опасност од напона индиректног додира комуникационих уређаја отклоњена је додатним изједначавањем потенцијала металних кућишта уређаја њиховим повезивањем за тачку изједначавања потенцијала у рек орману.

# 5	ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАЉА УЗ ПОНУДУ

За опрему коју нуди, тј. за хардверске и софтверске компоненте система, понуђач мора да достави техничку документацију произвођача (каталоге, проспекте, техничке спецификације или слично). Наведена техничка документација може бити и на страном језику (енглеском) и не мора се достављати судски оверен превод, или превод на српски језик, али из ње морају бити јасно видљиви сви битни елементи и информације (техничке карактеристике и сл.) из којих се може утврдити да ли понуђена добра у потпуности одговарају захтеваним. Потребно је да понуђена добра испуњавају  све минималне техничке захтеве наведене у конкурсној документацији у делу „Технички захтеви“ поглавља 3, у супротном, понуда ће бити неприхватљива;

Понуђач је у обавези да приложи на свом меморандуму „Спецификацију – опис понуђене опреме“ са ознаком модела и детаљном спецификацијом, у сладу са минимално захтеваним, и на основу које се недвосмислено може закључити да понуђена опрема одговара захтеваној опреми. Уколико понуђач не приложи спецификацију, његова понуда ће бити одбијена. Техничка спецификација може да буде на енглеском језику.

Приложена техничка документација произвођача (каталози, проспекти, спецификације) мора бити нумерисана. Нумерација се мора унети у образац понуде. Техничка документација може бити достављена и на ЦД-у.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.

75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); | Извод из регистра Агенције за привредне регистре |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); | Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано |

|  |  | за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| --- | --- | --- |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); | Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази | Потписан Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона (Образац 5). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. |

|  | у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). |  |
| --- | --- | --- |

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ | Испуњеност услова финансијског капацитета Наручилац ће утврдити увидом у податке у јавним регистрима (регистар привредних друштава АПР и регистар рачуна НБС) |
|  | - Понуђач није у поступку стечаја или ликвидације - Рачуни понуђача нису били у блокади најмање 12 месеци пре објављивања позива за подношење понуда, као и у периоду након објављивања позива за подношење понуда до доношења одлуке о додели уговора Услове финансијског капацитета морају да испуњавају сви чланови заједничке понуде |  |
| 2. | ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ | Сертификат о усаглашености са траженим стандардима издатим од стране акредитованог сертификационог тела. |
|  | - Понуђач мора да послује у складу са важећим стандардима ISO 9001 и ISO/IEC 27001 |  |

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)

ЗЈН. Такође, понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ (Образац 6), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно, уколико конкурсном документацијом није прописано другачије. Такође, сви чланови групе понуђача достављају ИЗЈАВУ (Образац 5) која мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст.

      - тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

- Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

- Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, најповољнија понуда биће изабрана жребом који ће се одржати одмах по отварању понуда.

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

  - Образац понуде (Образац 1);

  - Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);

  - Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

  - Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

  - Образац изјаве понуђача у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама (Образац 5);

  - Образац изјаве подизвођача у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама (Образац 6).

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда  бр

од

за јавну набавку: Реконструкција и

адаптација Студентског града - бежични интернет, ЈН броj ЈНР - 4

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

- ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

- ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

- ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Реконструкција и адаптација студентског града - бежични интернет

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | По месечним ситуацијама, у року од 45 дана од достављања документације за плаћање |
| Рок важења понуде | 60 дана од отварања понуда |
| Рок испоруке | 120 дана од увођења у посао |
| Место и начин испоруке | Студентски град, Тошин бунар бр. 143-157, Београд |

Датум	Понуђач

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Р.бр. | Предмет ЈН | Опис | Нумерација документације | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуга израде техничког решења реализације локалне рачунарске мреже | Детаљна спецификација дата у поглављима 3.1 до 3.9 техничке документације |  | 1 комад |  |  |
| 2 | Реализација пасивне оптичке мреже за повезивање свих објеката у оквиру студентског дома "Студентски град" | Детаљна спецификација дата у поглављима 3.1 до 3.5 техничке документације |  | 1 комплет |  |  |
| 3 | Монтажни и инсталациони материјал за ставку 2 | Потребна опрема неопходна да би понуђено решење у потпуности функционисало |  | 1 комплет |  |  |
| 4 | Монтажа, тестирање и пуштање у рад испоручене опреме за ставке 2-3 | Детаљна спецификација дата у поглављу 4.1 техничке документације |  | 1 комплет |  |  |
| 5 | Реализација пасивне оптичке мреже унутар објеката дома "Студентски град", дом 1 | Детаљна спецификација дата у поглављима 3.1 до 3.5 техничке документације |  | 1 комплет |  |  |
| 6 | Реализација пасивне оптичке мреже унутар објеката дома "Студентски град", дом 2 | Детаљна спецификација дата у поглављима 3.1 до 3.5 техничке документације |  | 1 комплет |  |  |
| 7 | Реализација пасивне оптичке мреже унутар објеката дома "Студентски град", дом 3 | Детаљна спецификација дата у поглављима 3.1 до 3.5 техничке документације |  | 1 комплет |  |  |
| 8 | Реализација пасивне оптичке мреже унутар објеката дома "Студентски град", дом 4 | Детаљна спецификација дата у поглављима 3.1 до 3.5 техничке документације |  | 1 комплет |  |  |
| 9 | Монтажни и инсталациони материјал за ставке 5-8 | Потребна опрема неопходна да би понуђено решење у потпуности функционисало |  | 1 комплет |  |  |
| 10 | Монтажа, тестирање и пуштање у рад испоручене опреме за ставке 5-9 | Детаљна спецификација дата у поглављу 4.1 техничке документације |  | 1 комплет |  |  |
| 11 | Реализација пасивне жичане рачунарске мреже по хоризонталама дома "Студентски град", дом 1 | Детаљна спецификација дата у поглављима 3.1 до 3.5 техничке документације |  | 1 комплет |  |  |
| 12 | Реализација пасивне жичане рачунарске мреже по хоризонталама дома "Студентски град", дом 2 | Детаљна спецификација дата у поглављима 3.1 до 3.5 техничке документације |  | 1 комплет |  |  |
| 13 | Реализација пасивне жичане рачунарске мреже по хоризонталама дома "Студентски град", дом 3 | Детаљна спецификација дата у поглављима 3.1 до 3.5 техничке документације |  | 1 комплет |  |  |
| 14 | Реализација пасивне жичане рачунарске мреже по хоризонталама дома "Студентски град", дом 4 | Детаљна спецификација дата у поглављима 3.1 до 3.5 техничке документације |  | 1 комплет |  |  |
| 15 | Монтажни и инсталациони материјал за ставке 11-14 | Потребна опрема неопходна да би понуђено решење у потпуности функционисало |  | 1 комплет |  |  |
| 16 | Монтажа, тестирање и пуштање у рад испоручене опреме за ставке 11-15 | Детаљна спецификација дата у поглављу 4.1 техничке документације |  | 1 комплет |  |  |
| 17 | Мрежна опрема, core L3 свич | Детаљна спецификација дата у поглављу 3.6 до 3.8 техничке документације |  | 1 комплет |  |  |
| 18 | Мрежна опрема, distribution L2 свичеви | Детаљна спецификација дата у поглављу 3.6 до 3.8 техничке документације |  | 1 комплет |  |  |
| 19 | Мрежна опрема, access L2 PoE свичеви | Детаљна спецификација дата у поглављу 3.6 до 3.8 техничке документације |  | 1 комплет |  |  |
| 20 | Монтажни и инсталациони материјал за ставке 17-19 | Потребна опрема неопходна да би понуђено решење у потпуности функционисало |  | 1 комплет |  |  |
| 21 | Монтажа, тестирање и пуштање у рад испоручене опреме за ставке 17-20 | Детаљна спецификација дата у поглављу 4.1 техничке документације |  | 1 комплет |  |  |
| 22 | WiFi Access Point за собе корисника, дом 1 | Детаљна спецификација дата у поглављу 3.9 техничке документације |  | 1 комплет |  |  |
| 23 | WiFi Access Point за заједничке просторије, дом 1 | Детаљна спецификација дата у поглављу 3.9 техничке документације |  | 1 комплет |  |  |
| 24 | Монтажни и инсталациони материјал за ставке 22-23 | Потребна опрема неопходна да би понуђено решење у потпуности функционисало |  | 1 комплет |  |  |
| 25 | Монтажа, тестирање и пуштање у рад испоручене опреме за ставке 22-24 | Детаљна спецификација дата у поглављу 4.1 техничке документације |  | 1 комплет |  |  |
| 26 | WiFi Access Point за собе корисника, дом 2 | Детаљна спецификација дата у поглављу 3.9 техничке документације |  | 1 комплет |  |  |
| 27 | WiFi Access Point за заједничке просторије, дом 2 | Детаљна спецификација дата у поглављу 3.9 техничке документације |  | 1 комплет |  |  |
| 28 | Монтажни и инсталациони материјал за ставке 26-27 | Потребна опрема неопходна да би понуђено решење у потпуности функционисало |  | 1 комплет |  |  |
| 29 | Монтажа, тестирање и пуштање у рад испоручене опреме за ставке 26-28 | Детаљна спецификација дата у поглављу 4.1 техничке документације |  | 1 комплет |  |  |
| 30 | WiFi Access Point за собе корисника, дом 3 | Детаљна спецификација дата у поглављу 3.9 техничке документације |  | 1 комплет |  |  |
| 31 | WiFi Access Point за заједничке просторије, дом 3 | Детаљна спецификација дата у поглављу 3.9 техничке документације |  | 1 комплет |  |  |
| 32 | Монтажни и инсталациони материјал за ставке 30-31 | Потребна опрема неопходна да би понуђено решење у потпуности функционисало |  | 1 комплет |  |  |
| 33 | Монтажа, тестирање и пуштање у рад испоручене опреме за ставке 30-32 | Детаљна спецификација дата у поглављу 4.1 техничке документације |  | 1 комплет |  |  |
| 34 | WiFi Access Point за собе корисника, дом 4 | Детаљна спецификација дата у поглављу 3.9 техничке документације |  | 1 комплет |  |  |
| 35 | WiFi Access Point за заједничке просторије, дом 4 | Детаљна спецификација дата у поглављу 3.9 техничке документације |  | 1 комплет |  |  |
| 36 | Монтажни и инсталациони материјал за ставке 34-35 | Потребна опрема неопходна да би понуђено решење у потпуности функционисало |  | 1 комплет |  |  |
| 37 | Монтажа, тестирање и пуштање у рад испоручене опреме за ставке 34-36 | Детаљна спецификација дата у поглављу 4.1 техничке документације |  | 1 комплет |  |  |
| 38 | Програмски модули за формирање интегралног WiFi система | Детаљна спецификација дата у поглављу 3.9 техничке документације |  | 1 комад |  |  |
| 39 | Програмирање, тестирање и пуштање у рад испоручене опреме за ставку 38 | Монтажа, програмирање, тестирање и пуштање у рад испоручене опреме за ставке 1 |  | 1 комплет |  |  |
| 40 | СВМУ уређај за собе корисника, дом 1 | Детаљна спецификација дата у поглављу 3.10 техничке документације |  | 1 комплет |  |  |
| 41 | Монтажни и инсталациони материјал за ставку 40 | Потребна опрема неопходна да би понуђено решење у потпуности функционисало |  | 1 комплет |  |  |
| 42 | Монтажа, тестирање и пуштање у рад испоручене опреме за ставке 40-41 | Детаљна спецификација дата у поглављу 4.1 техничке документације |  | 1 комплет |  |  |
| 43 | СВМУ уређај за собе корисника, дом 2 | Детаљна спецификација дата у поглављу 3.10 техничке документације |  | 1 комплет |  |  |
| 44 | Монтажни и инсталациони материјал за ставку 43 | Потребна опрема неопходна да би понуђено решење у потпуности функционисало |  | 1 комплет |  |  |
| 45 | Монтажа, тестирање и пуштање у рад испоручене опреме за ставке 43-44 | Детаљна спецификација дата у поглављу 4.1 техничке документације |  | 1 комплет |  |  |
| 46 | СВМУ уређај за собе корисника, дом 3 | Детаљна спецификација дата у поглављу 3.10 техничке документације |  | 1 комплет |  |  |
| 47 | Монтажни и инсталациони материјал за ставку 46 | Потребна опрема неопходна да би понуђено решење у потпуности функционисало |  | 1 комплет |  |  |
| 48 | Монтажа, тестирање и пуштање у рад испоручене опреме за ставке 46-47 | Детаљна спецификација дата у поглављу 4.1 техничке документације |  | 1 комплет |  |  |
| 49 | СВМУ уређај за собе корисника, дом 4 | Детаљна спецификација дата у поглављу 3.10 техничке документације |  | 1 комплет |  |  |
| 50 | Монтажни и инсталациони материјал за ставку 49 | Потребна опрема неопходна да би понуђено решење у потпуности функционисало |  | 1 комплет |  |  |
| 51 | Монтажа, тестирање и пуштање у рад испоручене опреме за ставке 49-50 | Детаљна спецификација дата у поглављу 4.1 техничке документације |  | 1 комплет |  |  |
| 52 | Обука корисника за администрацију и корисничко одржавање система | Детаљна спецификација дата у поглављу 4.3 техничке документц. |  | 1 комад |  |  |
| Укупна цена без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |
| Стопа ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |
| Износ ПДВ-а (обрачунат на основицу) |  |  |  |  |  |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

  - у колони 4. уписати везу са достављеном техничком документацијом за сваки тражени предмет јавне набавке;

  - у колони 6. уписати колико износи цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке;

  - у колони 7. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што се помножи јединична цену без ПДВ-а (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 5.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

| Датум: | Потпис понуђача |
| --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач 	[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | Потпис понуђача |
| --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, 	,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке реконструкција и адаптација Студентског града - бежични интернет, бр ЈНР - 4, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | Потпис понуђача |
| --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВE ПОНУЂАЧА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 75. став 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), 	/назив понуђача или члана групе понуђача/ даје:

ИЗЈАВУ

да је приликом састављања понуде у поступку јавне набавке: Реконструкција и адаптација Студентског града - бежични интернет, број набавке ЈНР - 4, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштитиживотне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у времеподношења понуде.

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе понуђача мора доставити Изјаву, која мора бити потписана од стране овлашћеног лица тог понуђача.

Место:	 Датум:

Понуђач:

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

(ОБРАЗАЦ 6)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВE ПОДИЗВОЂАЧА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2.

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 75. став 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), 	/назив подизвођача даје:

ИЗЈАВУ

да је приликом састављања понуде у поступку јавне набавке: Реконструкција и адаптација Студентског града - бежични интернет, број набавке ЈНР - 4, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место:	 Датум:

Понуђач:

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Закључен између:

Наручиоца Привредно друштво ''5. Европске универзитетске игре Београд 2020'' д.о.о. Београд,

са седиштем у Београду, улица Крунска 9, ПИБ:.111307136 Матични број: 21459453

кога заступа Предраг Јушковић

(у даљем тексту: Наручилац)

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Извођач),

Основ уговора:

ЈН Број:...................................................

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр.124/12, 14/15 и 68/15 – у даљем тексту: Закон), спровео отворени поступак јавне набавке: Реконструкција и адаптација Студентског града – бежични интернет, бр. ЈНР – 4, за потребе Установе Студентски Центар „Београд“ - Београд, Светозара Марковића 56 (у даљем тексту: Инвеститор);

- да је Извођач дана ______________године поднео понуду,  која је заведена код Наручиоца под бројем___________од________године, која се сматра саставним делом овог уговора (у даљем тексту: Понуда Извођача);

- да је Наручилац на основу понуде Извођача и Одлуке о додели уговора број __________ од _________________ године изабрао Извођача за извођење радова захтеваних у конкурсној документацији;

- да се радови изводе у објектима који су у власништву Инвеститора и да Инвеститор, реализацијом овог уговора, стиче власништво над свих радовима извршеним на основу уговора.

Члан 1.

Предмет Уговора је извођење радова: Реконструкција и адаптација Студентског града – грађевинско - занатски радови, све у складу са Понудом Извођача и Спецификацијом радова, датој у отвореном поступку јавне набавке број ЈНР-4, која чине саставни део овог уговора.

Члан 2.

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора, износи укупно __________________ динара без урачунатог ПДВ-а, односно ____________________ динара са урачунатим ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из Понуде Извођача.

Коначна вредност радова утврдиће се на бази стварно изведених количина радова, а према јединичним ценама из Понуде Извођача.

Уговорене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати услед повећања цене елемената на основу којих су одређене.

Укупна вредност из става 1. овог члана може се, због повећања обима радова, повећати највише до 5% уговорене вредности из члана 1. овог уговора, с тим да на ово могућност овог повећања не утичу евентуални вишкови радова из става 4. овог члана.

Уколико поједине радове Извођач изведе несолидно или угради материјал са недостацима, али се радови ипак могу прихватити уговорена цена биће умањена сразмерно констатованим недостацима у погледу квалитета.

Члан 3.

Наручилац ће извршити плаћање уговорене вредности радова из члана 2. став 1 овог уговора на по привременим  и  окончаној  ситуацији  у року од 45 дана након овере ситуације од стране надзорног органа.

Окончану ситуацију Извођач саставља и подноси на оверу и исплату по извршеној примопредаји изведених радова.

Испостављена окончана ситуација мора бити у складу са уговореним ценама и количинама  радова који су изведени и доказани путем грађевинске књиге оверене од стране  надзорног органа.

Уколико наручилац оспорава поједине позиције, како количински тако и њихову исправност, неспорни део ситуације исплатиће у уговореном року, а спорни по утврђивању чињеничног стања, односно отклањању неисправности.

Члан 4.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 120 календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.

Уговорне стране су сагласне да се радови који су предмет овог уговора изводе сукцесивно, у уговореном року, у неисељеним и неиспражњеним собама од лица и ствари, према динамици усклађеној са надзорним органом и Инвеститором.

Члан 5.

Уколико Извођач прекорачи рок извођења радова уговорен у члану 4. овог уговора, дужан је да на име уговорне казне ( пенала), плати наручиоцу износ од 0,2% од укупне вредности уговорених радова, за сваки календарски дан закашњења.

Уговорена казна ( пенали) не могу бити већи од 5% вредности укупно уговорених радова. Наплату уговорне казне Наручилацће извршити, на основу записника о примопредаји и коначном обрачуну.

Ако Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова као и неиспуњења обавеза Извођача из Уговора, претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Члан 6.

Извођач је дужан да надокнади стварну штету, коју причини оштећењем на објекту, и стварну штету која евентуално настане на објекту као последица чињења или нечињења Извођача током извођења радова који су предмет овог уговора.

Висину штете из става 1. овог члана утврдиће Комисија коју чине: представник Наручиоца, представник Инвеститора и представник Извођача.

Члан 7.

Поред обавеза које произилазе и осталих одредби овог уговора, Извођач је дужан:

  - да радове изведе стручно и квалитетно својом радном снагом, алатом и материјалом који је обезбедио, а у свему према важећим техничким прописима, нормативима и обавезним стандардима који важе за извођење уговорених радова, као и у складу са предложеним решењима и захтевима наручиоца.,

  - да приликом извођења радова уграђује материјал који одговара прописаним стандардима, односно који је снабдевен атестима,

  - да се строго придржава мера безбедноси и заштите на раду;

  - да благовремено предузме мере сигурности објекта, опреме, материјала, пролазника, лица која се налазе у објекту, а да евентуално настала оштећења која констатује надзорни орган отклони о свом трошку

  - да уредно води грађевинску књигу, грађевински и инспекцијски дневник,

  - да писмено обавести Наручиоца о свом стручном лицу које ће руководити извођењем уговорених радова,

  - да писмено обавести Наручиоца о завршетку радова,

  - да поступа по оправданим примедбама и налозима надзорног органа,

  - да по завршетку радова повуче са објеката раднике, уклони преостали материјал и опрему

  - да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци

  - да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Инвеститора.

Члан 8.

Извођач је дужан да, најкасније у року од 20 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу достави неопозиву, безусловну, наплативу на „први позив и без приговора“ банкарску гаранцију за добро извршење посла, на износ од 10% са ПДВ-ом, са роком важења најмање 30 (тридесет) дана дужим од рока за завршетак радова.

Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, Добављач је дужан да, на захтев Наручиоца, продужи важење банкарске гаранције најкасније 5 дана пре истека важеће.

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова Инвеститору преда финансијску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, сопствену бланко меницу и менично овлашћење  са  унетом  клаузулом  „без  протеста“  и  роком  доспећа  „по  виђењу“   у  износу   који одговара 10% од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а и са роком важења 15 дана дужим од уговореног гарантног рока, а у корист Инвеститора, што је услов за оверу окончане ситуације.

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Инвеститор може да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писменог захтева Инвеститора. У том случају Инвеститор може ангажовати друго правно или физичко лице, на терет Извођача.

Члан 9.

Поред осталих обавеза из овог уговора, Наручилац је дужан:

- да у објектима обезбеди несметано извођење уговорених радова,

- да врши перманентни надзор над извођењем радова,

- да обезбеди потребне прикључке Извођачу за евентуално коришћење електричне енергије и воде.

Члан 10.

Гарантни рок за изведене радове износи 2 године, рачунајући од дана примопредаје радова.

За уграђене материјале и опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Инвеститору све гарантне листове за уграђене материјале и опрему, као и упутства за руковање.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Инвеститора, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Инвеститора, Инвеститор је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођач, наплатом гаранције банке за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

Члан 12.

За уграђену опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима

Извођач је дужан да после извршене набавке материјала и опреме, а пре уградње и постављања исте, Наручиоца благовремено обавести о евентуалној потреби увида и контроле материјала и опреме у погледу испуњености стандарда прописаних важећим Правилницима и позитивним прописима.

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговарају стандардима и техничким прописима, он их одбија и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да на захтев надзорног органа достави податке о испитивању материјала и квалитету опреме.

Извођач је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је Извођач употреби неквалитетни материјал, Наручилац има право да тражи да Извођач уклони изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача  на терет средстава Извођача.

Члан 13.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова у смислу Члана 9. став 1, тачка 5) Посебних узанси о грађењу („Сл.лист СФРЈ“ бр. 18/77 ) Извођач је дужан да застане са том врстом радова и одмах (уписом у грађевински дневник) обавести стручни надзор Наручиоца.

По добијању писмене сагласности стручног надзора наручиоца (упис у грађевински дневник), Извођач ће извести вишак радова, с тим да вишак радова не може прећи 10% од уговорених количина радова.

Вишкови радова из става 1 и 2 овог члана извешће се у складу са уговореним јединичним ценама.

Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак радова, Наручилац и Извођач ће закључити Анекс уговора за предметне радове.

Извођење вишка радова из става 1 и 2 овог члана не утиче на продужетак рока завршетка радова.

Извођење вишкова радова из става 1 и 2 овог члана не сматра се повећањем обима радова, у смислу члана 2. став 4. овог уговора.

Члан 13.

Примопредаја и коначан обрачун радова из овог уговора извршиће се сачињавањем записника  од стране мешовите комисије од три члана коју чине представник Наручиоца, представник Инвеститора и представник Извођача.

Комисија је дужна да рад заврши најдуже у року од 5 радних дана.

Записником о примопредаји се констатује да ли је Извођач извршио своју обавезу у погледу обима, врсте и квалитета радова, употребљеног материјала и опреме, као и у погледу рокова изведених радова.Коначним обрачуном се утврђује вредност свих изведених радова, износ цене који Наручилац задржава за отклањање недостатака, податак о уговорној казни, накнади штете и др.

Члан 14.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Уз Записник о примопредаји радова, сачињава се и Коначни обрачун вредности изведених радова, који врши Комисија за примопредају радова.

Члан 15.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Уз Записник о примопредаји радова, сачињава се и Коначни обрачун вредности изведених радова, који врши Комисија за примопредају радова.

Члан 16.

Извођач је дужан да у целости поступи по примедбама Комисије за примопредају радова, уколико су изнете примедбе резултата сагласности свих чланова комисије.

Ако Извођач не поступи по примедбама у утврђеном року, Наручилац је овлашћен да сам или преко другог Извођача уклони утврђене недостатке и то на терет Извођача из овог уговора.

Члан 17.

Наручилац је овлашћен да раскине уговор у случају:

- ако Извођач заостаје са извођењем радова тако да може довести у питање извршење уговорених обавеза,

- уколико у току извођења радова Извођач не поступи по основаном писменом захтеву наручиоца и у примереном року не отклони недостатке на изведеним радовима, и

- у другим случајевима предвиђеним законом.

Члан 18.

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог Извођача и активира гаранцију за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом  уговору и цене радова  новог Извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу  преда  пројекат  изведеног  стања,  као  и  записник  комисије  о  стварно  изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговор.

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни.

Члан 19.

Саставни део овог уговора чине:

- Конкурсна документација наручиоца Р-1/19

- Понуда извођача.

Члан 20.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима и посебне узансе о грађењу.

Члан 21.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати мирним путем, споразумно.

У случају да спор не може да се реши на начин из става 1 овог члана, по овом уговору надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 22.

Овај  уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.

Члан 23.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 2 (два) задржава Извођач, а 4 (четири) Наручилац.

Овај Уговор ступа на снагу када га потпишу уговорне стране и сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака, од којих су по 2 (два) примерка за  сваку уговорну страну.

За Извођача								За Наручиоца

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

- НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Крунска 9, 11000 Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – Реконструкција и адаптација Студентског града - бежични интернет, ЈН бр ЈНР - 4 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 15.01.2020. године до 10 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи потписан:

  - Образац понуде (Образац 1);

  - Документацију захтевану у Поглављу II;

  - Документацију захтевану у Поглављу IV;

  - Образац структуре понуђене цене (Образац 2);

  - Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

  - Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

  - Образац изјаве понуђача у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама (Образац 5);

  - Образац изјаве подизвођача у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама (Образац 6);

  - Модел уговора;

- ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

- ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

- НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Крунска 9, 11000 Београд, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку – Реконструкција и адаптација Студентског града - бежични интернет, ЈН бр. ЈНР - 4 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку – Реконструкција и адаптација Студентског града - бежични интернет, ЈН бр. ЈНР - 4- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку – Реконструкција и адаптација Студентског града - бежични интернет, ЈН бр. ЈНР - 4- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку – Реконструкција и адаптација Студентског града - бежични интернет, ЈН бр. ЈНР - 4- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

- УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који  је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

- ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

- ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

  - члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

  - опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

- НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Аванс у износу 30% од уговорене вредности – у року од 15 дан од пријема менице као гаранције за авансно плаћање.

Остатак уговрене цене - на основу привремених ситуација и окончане ситуације. Рок плаћања износи 30 дана од пријема привремене, односно окончане ситуације

9.2  Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) Рок за извођење радова – 120 дана од дана увођења у посао.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде износи 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

- ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену су урачунати сви трошкови везани за испоруку предмета набавке. Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

- ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

11.1 За озбиљност понуде

Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, заједно са попуњеним и потписаним меничним овлашћењем са клаузулом «без протеста» и роком доспећа «по виђењу», у коме ће бити наведено да се средство финансијског обезбеђења може активирати до износа од 2% од укупне вредности понуде без ПДВ. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 90 дана.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено исти не потпише; понуђач коме је уговор додељен не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити меницу понуђачима са којима није закључен уговор по пријему менице за добро извршење од стране изабраног понуђача.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

11.2 За добро извршење посла

Изабрани понуђач је дужан да у року од 7 дана од дана закључења уговора достави наручиоцу, оригинал сопствену бланко меницу потписану оригиналним потписом, са копијом депо картона банака, овереним ОП обрасцем и листингом са сајта НБС (не захтев за регистрацију) као доказом да су менице регистроване и Овлашћењем за попуњавање и наплату меница – меничним овлашћењем са клаузулом «без протеста» и роком доспећа «по виђењу», потписаним оригиналним потписом од стране лица које је потписало менице,  насловљеним на наручиоца, за добро извршење посла у укупном износу од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности минимум 30 дана дужим од истека уговорене обавезе у целости.

У случају да изабрани понуђач не изврши своје уговорене обавезе у свему у складу са закљученим уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза или уколико ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, Наручилац ће активирати достављено средство финансијског обезбеђења.

У случају да Наручилац из разлога наведених у претходном ставу активира средство финансијског обезбеђења, исти задржава право на једнострани раскид уговора.

Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути уговор, уколико понуђач ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

11.3 За гарантни рок

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова Инвеститору преда финансијску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, сопствену бланко меницу и менично овлашћење  са  унетом  клаузулом  „без  протеста“  и  роком  доспећа  „по  виђењу“   у  износу   који одговара 10% од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а и са роком важења 15 дана дужим од уговореног гарантног рока, а у корист Инвеститора, што је услов за оверу окончане ситуације.

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Инвеститор може да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писменог захтева Инвеститора. У том случају Инвеститор може ангажовати друго правно или физичко лице, на терет Извођача.

- ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА  КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

- ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца Крунска бр.9 Београд, електронске поште на e-mail public.procurement@eug2020.eu тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.ЈНР - 4”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.

- ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

- НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалифокационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења Одлуке о додели/Одлуке о обустави рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e- mail public.procurement@eug2020.eu, или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права који се доставља путем електронске поште, мора да буде примљен од стране Наручиоца најкасније до 16h, у супротном сматраће се да је предат наредног радног дана

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети Одлуку о додели

/ Одлуку о обустави поступка, нити може закључити оквирни споразум пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) Закона.

Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме активности из члана 150. став 1. Закона пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити образложена. Одлуку наручилац без одлагања доставља Републичкој комисији и објављује је на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тачке 1)-7) Закона:

Захтев за заштиту права садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;

- потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из става 1. овог члана, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак из става 2. овог члана наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца из става 2. овог члана подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона, на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

  - 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда;

  - 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

  - 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

  - 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

  - 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;

  - 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;

  - 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Потврда o извршеној уплати треба да буде издата од стране банке, да садржи печат банке и потпис овлашћеног лица банке. Број жиро рачуна је: 840-30678845-06, шиFrа плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: Буџет Републике Србије. Информације о начину уплате и обавезној садржини доказа о уплати таксе доступне су на интернет адреси http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke- administrativne-takse.html.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

- Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

  - да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

  - да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;

  - износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; (4) број рачуна: 840-30678845-06;

- шиFrу плаћања: 153 или 253;

- позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

- сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

- корисник: буџет Републике Србије;

- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

- потпис овлашћеног лица банке.

- Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

- Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

- Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Информације о начину уплате и обавезној садржини доказа о уплати таксе доступне су на интернет адреси http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne- takse.html.