Конкурсна документација

# Привредно друштво ''5. Европске универзитетске игре Београд 2020'' д.о.о. Београд

### ЈАВНА НАБАВКА – УГРАДЊА ВИДЕО НАДЗОРА

### ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈНУ - 3

Београд, 2020. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 68/15), Правилника о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 41/19), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 368/20 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 368/20, као и Акта о процени ризика и заштити лица, имовине и пословања за предузеће ''5. европске универзитетске игре Београд 2020'' д.о.о., број 271/20 од 03.02.2020. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку – Уградња видео надзора

ЈНУ - 3

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| III | Техничка документација и планови | 33 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 34 |
| V | Критеријуми за доделу уговора | 40 |
| VI | Обрасци који чине саставни део понуде | 41 |
| VII | Модел уговора | 86 |
| VIII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 89 |

I	ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

### Подаци о наручиоцу

Наручилац: Привредно друштво ''5. Европске универзитетске игре Београд 2020'' д.о.о. Београд, (у даљем тексту: Наручилац)

Седиште Наручиоца: Крунска 9, 11000 Београд Интернет страница: www.eug2020.eu

Радно време Наручиоца је од понедељка до петка од 08:30 до 16:30 часова.

### Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

### Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број: ЈНУ – 3 су услуге – Уградња видео надзора.

Понуђена добра морају у целини да одговарају захтевима из конкурсне документације. Понуђачи могу поднети понуду само за целокупну набавку.

### Контакт

Лице (или служба) за контакт: Злата Живанов Крапеж Е - mail адреса: public.procurement@eug2020.eu

# ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

### Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број: ЈНУ - 3 су услуге – Уградња видео надзора.

Називи ознака из општег речника набавке: 32323500 - Систем за видео надзор

45314000 - Уградња телекомуникационе опреме.

Партије: Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

  - Циљ поступка

Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. Уговор ће бити закључен са понуђачем којем Наручилац одлуком додели уговор.

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА

| РБ | Опис позиције , испорука и уградња | Јед. мере | Процењена количина |
| --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |
| - Г крила (ПР + VI спратова) – 4 дома |  |  |  |
| Опрема |  |  |  |
| 1 | Испорука, монтажа и повезивање компактне IP камере за унутрашњу монтажу у mini Dome antivandal кућишту отпорно на прашину са следећим карактеристикама: - Вишеструки, појединачно конфигурисани H.264 i Motion JPEG стримови; - максимална резолуција HDTV 1080п при 30 fps - сочиво 2.8mm, F2.0 - Хоризонтални угао гледања 106° - Вертикални угао гледања 59° - Осетљивост 0.25 lux на 50 IRE F2.0 - са WDR функцијом; - HDMI излаз (Type Db) - Zipstream технологија; - Отвор за меморијску картицу за опционално локално видео складиште; - Видео детекција покрета и активни аларм; - Подржава Corridor формат - Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 1 напајање - Потрошња номинално 2.6 W, маx 3.0 W - IP 42 и IK08 заштитно кућиште | Ком | 56 |
| 2 | Мрежни Видео Рекордер (NVR),, базиран на Intel® Xeon процесору и Windows оперативном систему оптимизованом за рад VMS-a. RAM 16GB, 4x Hot-Swap HDD за видео архиву, 240GB OS, recovery disk USB. Преинсталиран Milestone XProtect софтвер за видео менаџмент иNeteye integration package for Milestone.Симултано снимање и преглед архиве са свих инсталираних камера истовремено у 25fps. Тестиран и сертификован од стране произвођача VMS-a. Видео стримови : Препоручен за системе до 80 камера/256Mbps (појединачном куповином Milestone XProtect kamera лиценци) Складишни простор: 32TB (17TB расположиво за видео архиву) Монтажа: Rek 1U Гаранција: 3 године | Ком | 1 |
| 3 | Испорука, монтажа и повезивање ТВ уређаја следећих карактеристика: - Боја: Црна; - Величина: 43"; - Backlight: D-LED; - Резолуција: 3840 x 2160; - Екран IPS 4К - Quad Core процесор - DTS Virtual: X - 4К активни HDR - Магични даљински | Ком | 1 |
| 4 | Испорука и инсталација Milestone XProtect Proffesional+ VMS софтвера који се састоји из: - базне лиценце који подржава неограничени број камера и симултаних корисничких конекција - 56 појединичаних XProtect Proffesional+ kamera лиценци - са укљученом подршком за ажурирање целог система у трајању од једне године | Ком | 1 |
| 5 | Испорука, монтажа и повезивање приступни Гигабитни 28-портни PoE свич следећих минималних карактеристика: Капацитет и перформансе система: - Свич је предвиђен за монтажу на зид или сто а са додатним rack кит-ом и за монтажу у 19" rack - Минимум 24 10/100/1000Т портова - Минимум 4 SFP слота, који подржавају пријем оптичких 1G SFP - Switching fabric минимум 56 Gb/s - Брзина прослеђивања пакета минимум 41 Mpps - Минимум 64 MB RAM и 16 MB Flash - Минимум 8 000 MAC адреса - PoE капацитет од минимум 185W Кључне карактеристике: - Подршка за IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) i IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+) - Подршка за 802.1x протокол за контролу приступа уређаја мрежи кроз механизам аутентификације по порту - Подршка за IP multicast (IGMP snooping (v1/v2), Static Multicast групе (до 256)) - Конфигурација и подешавање параметара система преко командне линије (CLI) - Могућност конфигурације уређаја преко графичког интерфејса (GUI) - Подршка за SNMP v1/v2c /v3 - Подршка за IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) - Подршка за Линк Агрегацију (ручно подешавање или LACP Гаранција и сервисна подршка: - Минимум 5 година произвођачке гаранције - Обезбеђена сервисна подршка у трајању од минимум 1 године (са могућношћу продужавања на годишњем нивоу) која укључује удаљену техничку подршку по систему 12x5 и неограничено ажурирање softvera/firmware-a за време трајања сервисног уговора - Понуђач мора бити званични сервисни партнер произвођача који је овлашћен за пружање дефинисане напредне сервисне подршке на територији Републике Србије. Доставити потврду произвођача као доказ. Компатибилност: - Сва активна мрежна опрема (свичеви и SFP модули) мора бити истог произвођача, ради постизања пуне компатибилности и функционалности система | ком | 3 |
| 6 | Испорука, монтажа и повезивање Централни гигабитни 28-портни PoE+ свич следећих минималних карактеристика: Капацитет и перформансе система: - Свич је за рековску монтажу и не сме да заузима више од 1U у рек орману - Минимум 24 10/100/1000Т портова - Минимум 4 SFP/SFP+ слота, који подржавају пријем оптичких 1G SFP или 10G SFP+ модула - Switching fabric минимум 128 Gb/s - Брзина прослеђивања пакета минимум 95 Mpps - Минимум 512 MB RAM и 64 MB Flash меморије - Минимум 1 управљачки порт са предње стране уређаја ради лакшег приступа - Минимум 2 интегрисана напајања ради постизања редундансе у раду уређаја - Минимум 16 000 MAC адреса - Минимум 13KB jumbo фраме-ова - Минимум 40Gb/s stacking пропусног опсега - PoE капацитет од минимум 370W Кључне карактеристике: - Неопходна подршка за Ethernet ring протокол који омогућава креирање окоснице мреже у топологији прстена са могућношћу опоравка мреже максимално 50ms. - Неопходна подршка за технологију виртуелног стека, са минимум 4 уређаја у стеку, који су дефинисани и функционишу као 1 виртуални свич - Приоритизација саобраћаја на контролном нивоу у циљу обезбеђивања несметаног саобраћаја за критичне контролне податке - Активан мониторинг и праћење нивоа примљене снаге на оптичким портовима и аутоматска активација упозорења или гашење линка у случају детекције прислушкивања на оптичком линку - Активни мониторинг свих елемената система и слање упозорења (SNMP trap) у случају детекције било какве неправилности у раду - Подршка за статичко рутирање, са могућношћу надоградње на пуне L3 функционалности и протоколе рутирања (RIP, OSPF, RIPng i VRRP) - Подршка за IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) i IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+) - Подршка за 802.1x протокол за контролу приступа уређаја мрежи кроз механизам аутентификације по порту Управљање: - Конфигурација и подешавање параметара система преко командне линије (CLI) - Могућност конфигурације уређаја преко графичког интерфејса (GUI) - Даљинско управљање путем Telneta ili Secure Shell (SSHv2) протокола - Подршка за SNMP v1/v2c /v3 - Подршка за IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) - USB порт за повезивање екстерних уређаја за смештање back-up и конфигурационих фајлова, firmware-a или сл. Подржане функционалности и протоколи: - Подршка за IEEE 802.1s/w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) i Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) - Подршка за IEEE 802.1q i 802.3ac VLAN tagging - Динамичко додељивање VLAN-ova - Подршка за IEEE 802.1v класификацију VLAN-ova по протоколу или порту - Статичка и динамичка агрегација линкова у циљу повећања пропусног опсега и спречавања губитка конекције у случају да дође до прекида на неком од линкова (LACP) - Auto–negotiation на свим портовима - Access Control Liste (ACL) za IPv4 i IPv6 базиране на layer 3 и layer 4 заглављима - Подршка за BPDU заштиту - Подршка за DHCP snooping, IP source guard i Dynamic ARP Inspection (DAI) - Подршка за TACACS+ i RADIUS аутентификацију - Подршка за Приватне VLAN-ove који пружају сигурност и изолацију портова за више корисника који користе исти ВЛАН - NAC (Network Access and Control) контрола приступа крајних уређаја мрежи - Могућност активације сва три механизма аутентификације – 802.1x, MAC-based i Web based - истовремено на истом порту на свичу (Tri-authentification). - Voice VLAN за аутоматску расподелу саобраћаја у voice ili data VLAN - Ограничење протока по порту или по класи саобраћаја - Подршка за Internet Group Management Protocol (IGMP) Snooping (IGMPv1, v2 i v3) - Подршка за Trivial File Transfer Protocol (TFTP) - Усаглашеност са RoHS директивом о ограничењу употребе опасних супстанци у електричној и електронској опреми - Подршка за IEEE 802.3az, EEE (Energy Efficient Ethernet) ) за смањење потрошње енергије када на портовима нема активности или је активност смањена Гаранција и сервисна подршка: - Минимум 5 година произвођачке гаранције - Обезбеђена сервисна подршка у трајању од минимум 1 године (са могућношћу продужавања на годишњем нивоу) која укључује удаљену техничку подршку по систему 12x5 и неограничено ажурирање softvera/firmware-а за време трајања сервисног уговора - Понуђач мора бити званични сервисни партнер произвођача који је овлашћен за пружање дефинисане напредне сервисне подршке на територији Републике Србије. Доставити потврду произвођача као доказ. Компатибилност: - Сва активна мрежна опрема (свичеви и SFP модули) мора бити истог произвођача, ради постизања пуне компатибилности и функционалности система | kом | 1 |
| 7 | Испорука, монтажа и повезивање SFP оптички модул 1000Base-LX следећих карактеристика: Plug & Play, hot swappableе - 1000BASE-LX, 1310nm, за синглмодно влакно - Домет 10км - LC конектор - Full-duplex конективност Гаранција и сервисна подршка: - Минимум 5 године произвођачке гаранције - Понуђач мора бити званични сервисни партнер произвођача који је овлашћен за пружање дефинисане напредне сервисне подршке на територији Републике Србије. Доставити потврду произвођача као доказ. Компатибилност: - Сва активна мрежна опрема (свичеви и SFP модули) мора бити истог произвођача, ради постизања пуне компатибилности и функционалности система | ком | 6 |
| 8 | Услуга инсталације и пуштање система у рад | ком | 1 |
| Стуктуирани кабловски систем |  |  |  |
| 1 | Испoрукa и пoстaвљaњe бaкaрнoг кaблa кaт6 слeдeћих кaрaктeристикa: - Кaбл je F/UTP, пун прeсeк, LSOH - Кaбл je кaт6, дo 250МHz, у склaду сa стaндaрдoм EIA/TIA 568-C.2 - Кaбл je ватроотпоран у склaду сa стaндaрдoм IEC 60332-1 - Мoрa дa испуни свe зaхтeвe прeмa ISO/IEC 11801 стaндaрду - Кaрaктeристичнa импeдaнсa кaблa 100Ω - Рaднa тeмпeрaтурa кaблa: -20°C do 60°C - Кaбл мoрa дa будe у сaглaснoсти сa стaндaрдимa: EN 50173, EN 52288 i IEC 61156-5 - Сeртификован од стране релевантне независне лабораторије (3P, GHMT или сл.) - Свa пaсивнa мрeжнa oпрeмa (кaблoви, утичницe, прeспojни пaнeли и кaблoви) мoрa бити истoг прoизвoђaчa | m | 4000 |
| 2 | LSOH синглмодни оптички кабл 12x9/125 uм, не емитује дим IEC 61034 – 2, самогасив IEC 60332 – 3, без халогена, некорозиван IEC 60754 – 1 и некорозиван IEC 60754 – 2. (испорука и постављање кабла у каналице или гибљиве цеви ) | m | 100 |
| 3 | Испорука, монтажа и обележавање модуларне RЈ-45 утичнице следећих карактеристика: -За 1x RЈ-45 прикључак - Нaзидн - Сa свим припaдajућим eлeмeнтимa (дoзнa, мaскa, нoсaч) - Свa пaсивнa мрeжнa oпрeмa (кaблoви, утичницe, прeспojни пaнeли и преспојни кaблoви) мoрa бити истoг прoизвoђaчa | ком | 56 |
| 4 | Испoрукa, монтажа и повезивање модула 1xRJ-45 у утичнице следећих карактеристика: - Модул је кат6, ширмован (оклопљен) - Усклaђeност сa стaндaрдoм IEC 60603-7 - Модули су тeстирaни зa PoE стaндaрд 802.3af и 802.3at, сa дo 2500 кoнeктoвaњa / дискoнeктoвaњa - Мoрa дa испуни свe зaхтeвe прeмa ISO/IEC 11801 стaндaрду - Свa пaсивнa мрeжнa oпрeмa (кaблoви, утичницe, прeспojни пaнeли и преспојни кaблoви) мoрa бити истoг прoизвoђaчa - Сeртификован од стране релевантне независне лабораторије (3P, GHMT или сл.) | ком | 56 |
| 5 | Испoрукa, мoнтaжa и повезивање мoдулaрнoг прeспojнoг пaнeлa 1HU, 19“ слeдeћих кaрaктeристикa: - Сa 24 F/UTP мoдулa, кaтeгoриje 6, ширмoвaних - Модули су тeстирaни зa PoE стaндaрд 802.3af и 802.3at, сa дo 2500 кoнeктoвaњa / дискoнeктoвaњa - Сaдржи плaстичнe нoсaчe зa oзнaкe нa прeдњeм пaнeлу зa прaвилну идeнтификaциjу пoртoвa - Усклaђeнoст сa стaндaрднимa CENELEC EN 50173-1, ANSI/EIA/TIA 568-C.2, IEC 60603-7 - Мoрa дa испуни свe зaхтeвe прeмa ISO/IEC 11801 стaндaрду - Свa пaсивнa мрeжнa oпрeмa (кaблoви, утичницe, прeспojни пaнeли и преспојни кaблoви) мoрa бити истoг прoизвoђaчa - Модули сeртификовани од стране релевантне независне лабораторије (3P, GHMT или сл.) | ком | 4 |
| 6 | 19” 1HU оптички панел, са полицом на телескопско извлаченје, IP20 у складу са EN60529. Оптички панел је попуњен са 12 LC дуплеx адаптера, са 24 LC пигтаилл-ова 9/125, сплajс касетама, држачима, заштитама, и осталом пратећом опремом. (испорука и уградња оптичког панела у дистрибутивном орману, повезивање оптичког кабла и обележавање) | ком | 4 |
| 7 | Испoрукa и мoнтaжa прeспojних кaблoвa слeдeћих кaрaктeристикa: - Кaбл je FTP кat6 дужинe 1м - Кaбл je у склaду сa стaндaрдимa: ISO 11801 и EIA/TIA 568 - Кaрaктeристичнa импeдaнсa 100Ω - Свa пaсивнa мрeжнa oпрeмa (кaблoви, утичницe, прeспojни пaнeли и преспојни кaблoви) мoрa бити истoг прoизвoђaчa - Сeртификовани (Channel) од стране релевантне независне лабораторије (3P, GHMT или сл.) | ком | 112 |
| 8 | Печ кабл LC-LC дуплекс 2 м, синглмодни9/125, омотач LSOH (испорука, уградња и повезивање) | ком | 6 |
| 9 | Испoрукa и угрaдњa LSOH кaнaлицe 20x20 слeдeћих кaрaктeристикa: - Димeнзиja 20x20, сa пoклoпцeм, бeз прeгрaдe - Пoклoпaц и дoњи дeo кaнaлa сa пoднoм пeрфoрaциjoм oд плaстикe, бeз хaлoгeнa - Кaнaлицa je бeлe бojе | m | 500 |
| 10 | Испoрукa и угрaдњa кaнaлицe 30x45 слeдeћих кaрaктeристикa: - Димeнзиja 30x45, сa пoклoпцeм, бeз прeгрaдe - Пoклoпaц и дoњи дeo кaнaлa сa пoднoм пeрфoрaциjoм oд плaстикe, бeз хaлoгeнa - Кaнaлицa je бeлe бoje | m | 170 |
| 11 | Гибљиво црево 13,5 мм, LSOH (испорука и уградња) | m | 25 |
| 12 | Гибљиво црево 16 мм, LSOH (испорука и уградња) | m | 50 |
| 13 | Гибљиво црево 18 мм, LSOH (испорука и уградња) | m | 50 |
| 14 | Гибљиво црево 23 мм, LSOH (испорука и уградња) | m | 25 |
| 15 | Гибљиво црево 32 мм, LSOH (испорука и уградња) | m | 25 |
| 16 | Испoрукa и мoнтaжa нaзиднoг дистрибутивнoг oрмaнa слeдeћих кaрaктeристикa: - 19" ширoк, 9HU висoк, димeнзиje 600x600мм - Сa прeдњим врaтимa oд зaштитнoг стaклa сa интeгрисaнoм брaвoм - Oпрeмљeн сa 2 вeртикaлнa нoсaчa 19”, пoдeсиви пo дубини - Пeрфoрaциja сa гoрњe стрaнe зa прирoдну вeнтилaциjу - Oпрeмљeн кoмплeтoм зa узeмљeњe и комплетом кавез матица - Стeпeн зaштитe IP 20 прeмa IEC 60529 стaндaрду - Стeпeн зaштитe нa мeхaничкe удaрцe IK 08 прeмa стaндaрду IEC 62262 - Oтпoрнoст нa кoрoзиjу: клaсa C2 прeмa стaндaрду EN ISO 12944-2, 3K3 прeмa стaндaрду IEC EN 60721-3-3 - Усaглaшeнoст сa IEC 60950-1 стaндaрдoм - Усaглaшeнoст сa EIA-310-E стaндaрдoм | ком | 3 |
| 17 | Пoлицa зa угрaдњу у дистрибутивнe oрмaнe слeдeћих кaрaктeристикa: - Висинa пoлицe 2U - Дубинa пoлицe 360мм - Нoсивoст пoлицe 15кг - Сa сeтoм шрaфoвa и кaвeз мaтицa зa мoнтaжу - Пeрфoрaциja 50x7мм | ком | 3 |
| 18 | Вентилатор за уградњу у дистрибутивне ормане | ком | 3 |
| 19 | Испoрукa и мoнтaжa у дистрибутивни oрмaн нaпojнe лeтвe слeдeћих кaрaктeристикa: - Зa смeштaњe у 19" дистрибутивни oрмaн - Сa oсaм 2P+E струjних мeстa - Сa прeкидaчeм - Сa 2м нaпojнoг кaблa | ком | 3 |
| 20 | Испoрукa и мoнтaжa у дистрибутивни oрмaн хoризoнтaлнoг вoдичa кaблoвa слeдeћих кaрaктeристикa: - Зa смeштaњe у 19" oрмaн, висинa 1U - Пaнeл и прстeнoви oд пoцинкoвaнoг чeликa - Сa кoмплeтoм шрaфoвa и кaвeз мaтицa зa пригвршћивaњe у oрмaн | ком | 6 |
| 21 | Испорука, монтажа, повезивање и обележавање модуларне утичнице 220 V: -За прикључак 220 V - Нaзидн - Сa свим припaдajућим eлeмeнтимa (дoзнa, мaскa, нoсaч) - Са свом oпрeмом потребном за напајање једног дистрибутивног ормана (просечно 30м напојног кабла N2XH 3x 2,5mm, кабл за уземљењ е N2XH 1x 6mm, аутоматски осигурач 16А, VS клеме и остали ситни монтажни материјал) | ком | 3 |
| 22 | Израда мерења структурног кабловског система са атестом за категорију 6 по линији | ком | 56 |
| 23 | Израда мерења струјне инсталације са издавањем атеста | ком | 3 |
| 24 | Израда пројекта изведеног стања јединична цена по радном месту | ком | 56 |
|  | УКУПНО Г Крило | комплет | 4 |
| - Ф крила (PR + VII спратова ) – 4 дома |  |  |  |
| Опрема |  |  |  |
| 1 | Испорука, монтажа и повезивање компактне IP камере за унутрашњу монтажу у mini Dome antivandal кућишту отпорно на прашину са следећим карактеристикама: - Вишеструки, појединачно конфигурисани H.264 i Motion JPEG стримови; - максимална резолуција HDTV 1080p при 30 fps - сочиво 2.8mm, F2.0 - Хоризонтални угао гледања 106° - Вертикални угао гледања 59° - Осетљивост 0.25 lux на 50 IRE F2.0 - са WDR функцијом; - HDMI излаз (Type Db) - Zipstream технологија; - Отвор за меморијску картицу за опционално локално видео складиште; - Видео детекција покрета и активни аларм; - Подржава Corridor формат - Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 1 напајање - Потрошња номинално 2.6 W, макс. 3.0 W - IP 42 и IK08 заштитно кућиште | ком | 23 |
| 2 | Испорука, монтажа и повезивање Мрежни Видео Рекордер (NVR), базиран на Intel® iCore процесору и Windows оперативном систему оптимизованом за рад VMS-a. RAM 16GB, 13TB расположивих за видео архиву, 240GB OS, recovery disk USB. Преинсталиран Milestone XProtect софтвер за видео менаџмент и Neteye integration package for Milestone. Симултано снимање и преглед архиве са свих инсталираних камера истовремено у 25fps. Тестиран и сертификован од стране произвођача VMS-a. Видео стримови : Препоручен за системе до 50 камера/128Mbps (појединачном куповином Milestone XProtect kamera лиценци) Складишни простор: 16TB (13TB расположиво за видео архиву) Монтажа: Rack 1U Гаранција: 3 године | ком | 1 |
| 3 | Испорука и инсталација Milestone XProtect Express+ VMS софтвера који се састоји из: - базне лиценце који подржава до 48 камера и 5 симултаних корисничких конекција - 23 појединичаних XProtect Express+ kamera лиценци - са укљученом подршком за ажурирање целог система у трајању од једне године | ком | 1 |
| 4 | Испорука, монтажа и повезивање Приступни гигабитни 10-портни PoE+ свич следећих минималних карактеристика: Капацитет и перформансе система: - Свич је предвиђен за монтажу на зид или сто а са додатним rack кит-ом и за монтажу у 19" rack - Минимум 8 10/100/1000Т портова - Минимум 2 SFP лота (combo) који подржавају пријем оптичких 1G SFP - Switching fabric минимум 20 Gb/s - Брзина прослеђивања пакета минимум 14 Mpps - Минимум 64 MB RAM и 16 MB Flash меморије - Минимум 8 000 MAC адреса - PoE капацитет од минимум 75W Кључне карактеристике: - Подршка за IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) i IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+) - Подршка за 802.1x протокол за контролу приступа уређаја мрежи кроз механизам аутентификације по порту - Подршка за IP multicast (IGMP snooping (v1/v2), Static Multicast grupe (do 256)) - Конфигурација и подешавање параметара система преко командне линије (CLI) - Могућност конфигурације уређаја преко графичког интерфејса (GUI) - Подршка за SNMP v1/v2c /v3 - Подршка за IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) - Подршка за Линк Агрегацију (ручно подешавање или LACP) Гаранција и сервисна подршка: - Минимум 5 година произвођачке гаранције - Обезбеђена сервисна подршка у трајању од минимум 1 године (са могућношћу продужавања на годишњем нивоу) која укључује удаљену техничку подршку по систему 12x5 и неограничено ажурирање софтвера/firmware-а за време трајања сервисног уговора - Понуђач мора бити званични сервисни партнер произвођача који је овлашћен за пружање дефинисане напредне сервисне подршке на територији Републике Србије. Доставити потврду произвођача као доказ. Компатибилност: - Сва активна мрежна опрема (свичеви и SFP модули) мора бити истог произвођача, ради постизања пуне компатибилности и функционалности система | ком | 5 |
| 5 | Испорука, монтажа и повезивање Централни гигабитни 28-портни PoE+ свич следећих минималних карактеристика: Капацитет и перформансе система: - Свич је за рековску монтажу и не сме да заузима више од 1U у рек орману - Минимум 24 10/100/1000Т портова - Минимум 4 SFP/SFP+ слота, који подржавају пријем оптичких 1G SFP ili 10G SFP+ модула - Switching fabric минимум 128 Gb/s - Брзина прослеђивања пакета минимум 95 Mpps - Минимум 512 MB RAM и 64 MB Flashмеморије - Минимум 1 управљачки порт са предње стране уређаја ради лакшег приступа - Минимум 2 интегрисана напајања ради постизања редундансе у раду уређаја - Минимум 16 000 MAC адреса - Минимум 13KB jumbo frame-ova - Минимум 40Gb/s stacking пропусног опсега - PoE капацитет од минимум 370W Кључне карактеристике: - Неопходна подршка за Ethernet ring протокол који омогућава креирање окоснице мреже у топологији прстена са могућношћу опоравка мреже максимално 50ms - Неопходна подршка за технологију виртуелног стека, са минимум 4 уређаја у стеку, који су дефинисани и функционишу као 1 виртуални свич - Приоритизација саобраћаја на контролном нивоу у циљу обезбеђивања несметаног саобраћаја за критичне контролне податке - Активан мониторинг и праћење нивоа примљене снаге на оптичким портовима и аутоматска активација упозорења или гашење линка у случају детекције прислушкивања на оптичком линку - Активни мониторинг свих елемената система и слање упозорења (SNMP trap) у случају детекције било какве неправилности у раду - Подршка за статичко рутирање, са могућношћу надоградње на пуне L3 функционалности и протоколе рутирања (RIP, OSPF, RIPng i VRRP) - Подршка за IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) i IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+) - Подршка за 802.1x протокол за контролу приступа уређаја мрежи кроз механизам аутентификације по порту Управљање: - Конфигурација и подешавање параметара система преко командне линије (CLI) - Могућност конфигурације уређаја преко графичког интерфејса (GUI) - Даљинско управљање путем Telneta ili Secure Shell (SSHv2) протокола - Подршка за SNMP v1/v2c /v3 - Подршка за IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) - USB порт за повезивање екстерних уређаја за смештање back-up и конфигурационих фајлова, firmware-a или сл Подржане функционалности и протоколи: - Подршка за IEEE 802.1s/w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) i Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) - Подршка за IEEE 802.1q i 802.3ac VLAN tagging - Динамичко додељивање VLAN-ova - Подршка за IEEE 802.1v класификацију VLAN-ova по протоколу или порту - Статичка и динамичка агрегација линкова у циљу повећања пропусног опсега и спречавања губитка конекције у случају да дође до прекида на неком од линкова (LACP) - Auto–negotiation на свим портовима - Access Control Листе (ACL) за IPv4 i IPv6 базиране на layer 3 и layer 4 заглављима - Подршка за BPDU заштиту - Подршка за DHCP snooping, IP source guard i Dynamic ARP Inspection (DAI) - Подршка за TACACS+ i RADIUS аутентификацију - Подршка за Приватне VLAN-ove који пружају сигурност и изолацију портова за више корисника који користе исти VLAN - NAC (Network Access and Control) контрола приступа крајних уређаја мрежи - Могућност активације сва три механизма аутентификације – 802.1x, MAC-based и Web based - истовремено на истом порту на свичу (Tri-authentification) - Воице VLAN за аутоматску расподелу саобраћаја у воице или дата VLAN - Ограничење протока по порту или по класи саобраћаја - Подршка за Internet Group Management Protocol (IGMP) Snooping (IGMPv1, v2 i v3) - Подршка за Trivial File Transfer Protocol (TFTP) - Усаглашеност са RoHS директивом о ограничењу употребе опасних супстанци у електричној и електронској опреми - Подршка за IEEE 802.3az, EEE (Energy Efficient Ethernet)за смањење потрошње енергије када на портовима нема активности или је активност смањена Гаранција и сервисна подршка: - Минимум 5 година произвођачке гаранције - Обезбеђена сервисна подршка у трајању од минимум 1 године (са могућношћу продужавања на годишњем нивоу) која укључује удаљену техничку подршку по систему 12x5 и неограничено ажурирање софтвера/firmware-a за време трајања сервисног уговора - Понуђач мора бити званични сервисни партнер произвођача који је овлашћен за пружање дефинисане напредне сервисне подршке на територији Републике Србије. Доставити потврду произвођача као доказ. Компатибилност: - Сва активна мрежна опрема (свичеви и СФП модули) мора бити истог произвођача, ради постизања пуне компатибилности и функционалности система | ком | 1 |
| 6 | Испорука, монтажа и повезивање SFP оптички модул 1000Base-LX следећих карактеристика: Plug & Play, hot swappable - 1000BASE-LX, 1310nm,, за синглмодно влакно - Домет 10км - LC конектор - Full-duplex конективност Гаранција и сервисна подршка: - Минимум 5 године произвођачке гаранције - Понуђач мора бити званични сервисни партнер произвођача који је овлашћен за пружање дефинисане напредне сервисне подршке на територији Републике Србије. Доставити потврду произвођача као доказ. Компатибилност: - Сва активна мрежна опрема (свичеви и СФП модули) мора бити истог произвођача, ради постизања пуне компатибилности и функционалности система | kom | 6 |
| 7 | Услуга инсталације и пуштање система у рад | kom | 1 |
| Структуирани кабловски систем |  |  |  |
| 1 | Испoрукa и пoстaвљaњe бaкaрнoг кaблa кaт6 слeдeћих кaрaктeристикa: - Кaбл je F/UTP, пун прeсeк, LSOH - Кaбл je кaт6, дo 250МHz, у склaду сa стaндaрдoм EIA/TIA 568-C.2 - Кaбл je ватроотпоран у склaду сa стaндaрдoм IEC 60332-1 - Мoрa дa испуни свe зaхтeвe прeмa ISO/IEC 11801 стaндaрду - Кaрaктeристичнa импeдaнсa кaблa 100Ω - Рaднa тeмпeрaтурa кaблa: -20°C do 60°C - Кaбл мoрa дa будe у сaглaснoсти сa стaндaрдимa: EN 50173, EN 52288 i IEC 61156-5 - Сeртификован од стране релевантне независне лабораторије (3P, GHMT или сл.) - Свa пaсивнa мрeжнa oпрeмa (кaблoви, утичницe, прeспojни пaнeли и кaблoви) мoрa бити истoг прoизвoђaчa | m | 1100 |
| 2 | LSOH синглмодни оптички кабл 12x9/125 uм, не емитује дим IEC 61034 – 2, самогасив IEC 60332 – 3, без халогена, некорозиван IEC 60754 – 1 и некорозиван IEC 60754 – 2. (испорука и постављање кабла у каналице или гибљиве цеви ) | m | 100 |
| 3 | Испорука, монтажа и обележавање модуларне RЈ-45 утичнице следећих карактеристика: -За 1x RЈ-45 прикључак - Нaзидн - Сa свим припaдajућим eлeмeнтимa (дoзнa, мaскa, нoсaч) - Свa пaсивнa мрeжнa oпрeмa (кaблoви, утичницe, прeспojни пaнeли и преспојни кaблoви) мoрa бити истoг прoизвoђaчa | kom | 23 |
| 4 | Испoрукa, монтажа и повезивање модула 1xRJ-45 у утичнице следећих карактеристика: - Модул је кат6, ширмован (оклопљен) - Усклaђeност сa стaндaрдoм IEC 60603-7 - Модули су тeстирaни зa PoE стaндaрд 802.3af и 802.3at, сa дo 2500 кoнeктoвaњa / дискoнeктoвaњa - Мoрa дa испуни свe зaхтeвe прeмa ISO/IEC 11801 стaндaрду - Свa пaсивнa мрeжнa oпрeмa (кaблoви, утичницe, прeспojни пaнeли и преспојни кaблoви) мoрa бити истoг прoизвoђaчa - Сeртификован од стране релевантне независне лабораторије (3P, GHMT или сл.) | kom | 23 |
| 5 | Испoрукa, мoнтaжa и повезивање мoдулaрнoг прeспojнoг пaнeлa 1HU, 19“ слeдeћих кaрaктeристикa: - Сa 24 F/UTP мoдулa, кaтeгoриje 6, ширмoвaних - Модули су тeстирaни зa PoE стaндaрд 802.3af и 802.3at, сa дo 2500 кoнeктoвaњa / дискoнeктoвaњa - Сaдржи плaстичнe нoсaчe зa oзнaкe нa прeдњeм пaнeлу зa прaвилну идeнтификaциjу пoртoвa - Усклaђeнoст сa стaндaрднимa CENELEC EN 50173-1, ANSI/EIA/TIA 568-C.2, IEC 60603-7 - Мoрa дa испуни свe зaхтeвe прeмa ISO/IEC 11801 стaндaрду - Свa пaсивнa мрeжнa oпрeмa (кaблoви, утичницe, прeспojни пaнeли и преспојни кaблoви) мoрa бити истoг прoизвoђaчa - Модули сeртификовани од стране релевантне независне лабораторије (3P, GHMT или сл.) | kom | 4 |
| 6 | 19” 1HU оптички панел, са полицом на телескопско извлаченје, IP20 у складу са EN60529. Оптички панел је попуњен са 12 LC дуплеx адаптера, са 24 LC пигтаилл-ова 9/125, сплajс касетама, држачима, заштитама, и осталом пратећом опремом. (испорука и уградња оптичког панела у дистрибутивном орману, повезивање оптичког кабла и обележавање) | kom | 4 |
| 7 | Испoрукa и мoнтaжa прeспojних кaблoвa слeдeћих кaрaктeристикa: - Кaбл je FTP кat6 дужинe 1м - Кaбл je у склaду сa стaндaрдимa: ISO 11801 и EIA/TIA 568 - Кaрaктeристичнa импeдaнсa 100Ω - Свa пaсивнa мрeжнa oпрeмa (кaблoви, утичницe, прeспojни пaнeли и преспојни кaблoви) мoрa бити истoг прoизвoђaчa - Сeртификовани (Channel) од стране релевантне независне лабораторије (3P, GHMT или сл.) | kom | 46 |
| 8 | Печ кабл LC-LC дуплекс 2 м, синглмодни9/125, омотач LSOH (испорука, уградња и повезивање) | kom | 6 |
| 9 | Испoрукa и угрaдњa LSOH кaнaлицe 20x20 слeдeћих кaрaктeристикa: - Димeнзиja 20x20, сa пoклoпцeм, бeз прeгрaдe - Пoклoпaц и дoњи дeo кaнaлa сa пoднoм пeрфoрaциjoм oд плaстикe, бeз хaлoгeнa - Кaнaлицa je бeлe бojе | m | 250 |
| 10 | Испoрукa и угрaдњa кaнaлицe 30x45 слeдeћих кaрaктeристикa: - Димeнзиja 30x45, сa пoклoпцeм, бeз прeгрaдe - Пoклoпaц и дoњи дeo кaнaлa сa пoднoм пeрфoрaциjoм oд плaстикe, бeз хaлoгeнa - Кaнaлицa je бeлe бoje | m | 180 |
| 11 | Гибљиво црево 13,5 мм, LSOH (испорука и уградња) | m | 25 |
| 12 | Гибљиво црево 16 мм, LSOH (испорука и уградња) | m | 50 |
| 13 | Гибљиво црево 18 мм, LSOH (испорука и уградња) | m | 50 |
| 14 | Гибљиво црево 23 мм, LSOH (испорука и уградња) | m | 25 |
| 15 | Гибљиво црево 32 мм, LSOH (испорука и уградња) | m | 25 |
| 16 | Испoрукa и мoнтaжa нaзиднoг дистрибутивнoг oрмaнa слeдeћих кaрaктeристикa: - 19" ширoк, 9HU висoк, димeнзиje 600x600мм - Сa прeдњим врaтимa oд зaштитнoг стaклa сa интeгрисaнoм брaвoм - Oпрeмљeн сa 2 вeртикaлнa нoсaчa 19”, пoдeсиви пo дубини - Пeрфoрaциja сa гoрњe стрaнe зa прирoдну вeнтилaциjу - Oпрeмљeн кoмплeтoм зa узeмљeњe и комплетом кавез матица - Стeпeн зaштитe IP 20 прeмa IEC 60529 стaндaрду - Стeпeн зaштитe нa мeхaничкe удaрцe IK 08 прeмa стaндaрду IEC 62262 - Oтпoрнoст нa кoрoзиjу: клaсa C2 прeмa стaндaрду EN ISO 12944-2, 3K3 прeмa стaндaрду IEC EN 60721-3-3 - Усaглaшeнoст сa IEC 60950-1 стaндaрдoм - Усaглaшeнoст сa EIA-310-E стaндaрдoм | kom | 3 |
| 17 | Пoлицa зa угрaдњу у дистрибутивнe oрмaнe слeдeћих кaрaктeристикa: - Висинa пoлицe 2U - Дубинa пoлицe 360мм - Нoсивoст пoлицe 15кг - Сa сeтoм шрaфoвa и кaвeз мaтицa зa мoнтaжу - Пeрфoрaциja 50x7мм | kom | 3 |
| 18 | Вентилатор за уградњу у дистрибутивне ормане | kom | 3 |
| 19 | Испoрукa и мoнтaжa у дистрибутивни oрмaн нaпojнe лeтвe слeдeћих кaрaктeристикa: - Зa смeштaњe у 19" дистрибутивни oрмaн - Сa oсaм 2P+E струjних мeстa - Сa прeкидaчeм - Сa 2м нaпojнoг кaблa | kom | 3 |
| 20 | Испoрукa и мoнтaжa у дистрибутивни oрмaн хoризoнтaлнoг вoдичa кaблoвa слeдeћих кaрaктeристикa: - Зa смeштaњe у 19" oрмaн, висинa 1U - Пaнeл и прстeнoви oд пoцинкoвaнoг чeликa - Сa кoмплeтoм шрaфoвa и кaвeз мaтицa зa пригвршћивaњe у oрмaн | kom | 3 |
| 21 | Испорука, монтажа, повезивање и обележавање модуларне утичнице 220 V: -За прикључак 220 V - Нaзидн - Сa свим припaдajућим eлeмeнтимa (дoзнa, мaскa, нoсaч) - Са свом oпрeмом потребном за напајање једног дистрибутивног ормана (просечно 30м напојног кабла N2XH 3x 2,5mm, кабл за уземљењ е N2XH 1x 6mm, аутоматски осигурач 16А, VS клеме и остали ситни монтажни материјал) | kom | 3 |
| 22 | Израда мерења структурног кабловског система са атестом за категорију 6 по линији | kom | 23 |
| 23 | Израда мерења струјне инсталације са издавањем атеста | kom | 3 |
| 24 | Израда пројекта изведеног стања јединична цена по радном месту | kom | 23 |
|  | Укупно ф крило | комплет | 4 |
| - Ресторан |  |  |  |
| Опрема |  |  |  |
| 1 | Испорука, монтажа и повезивање компактне IP камере за унутрашњу монтажу у mini Dome antivandal кућишту отпорно на прашину са следећим карактеристикама: - Вишеструки, појединачно конфигурисани H.264 i Motion JPEG стримови; - максимална резолуција HDTV 1080p при 30 fps - сочиво 2.8mm, F2.0 - Хоризонтални угао гледања 106° - Вертикални угао гледања 59° - Осетљивост 0.25 lux на 50 IRE F2.0 - са WDR функцијом; - HDMI излаз (Type Db) - Zipstream технологија; - Отвор за меморијску картицу за опционално локално видео складиште; - Видео детекција покрета и активни аларм; - Подржава Corridor формат - Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 1 напајање - Потрошња номинално 2.6 W, максимално 3.0 W - P 42 и IK08 заштитно кућиште | kom | 5 |
| 2 | Испорука и инсталација Milestone XProtect Express+ VMS софтвера који се састоји из: - 5 појединичаних XProtect Express+ kamera лиценци - са укљученом подршком за ажурирање целог система у трајању од једне године | kom | 1 |
| 3 | Испорука, монтажа и повезивање Приступни гигабитни 10-портни PoE+ свич следећих минималних карактеристика: Капацитет и перформансе система: - Свич је предвиђен за монтажу на зид или сто а са додатним rack кит-ом и за монтажу у 19" rack - Минимум 8 10/100/1000Т портова - Минимум 2 SFP слота (combo) који подржавају пријем оптичких 1G SFP - Switching fabric minimum 20 Gb/s - Брзина прослеђивања пакета минимум 14 Mpps - Минимум 64 MB RAM и 16 MB Flash меморије - Минимум 8 000 MAC адреса - ПоЕ капацитет од минимум 75W Кључне карактеристике: - Подршка за IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) i IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+) - Подршка за 802.1x протокол за контролу приступа уређаја мрежи кроз механизам аутентификације по порту - Подршка за IP multicast (IGMP snooping (v1/v2), Static Multicast grupe (do 256)) - Конфигурација и подешавање параметара система преко командне линије (CLI) - Могућност конфигурације уређаја преко графичког интерфејса (GUI) - Подршка за SNMP v1/v2c /v3 - Подршка за IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) - Подршка за Линк Агрегацију (ручно подешавање или LACP) Гаранција и сервисна подршка: - Минимум 5 година произвођачке гаранције - Обезбеђена сервисна подршка у трајању од минимум 1 године (са могућношћу продужавања на годишњем нивоу) која укључује удаљену техничку подршку по систему 12x5 и неограничено ажурирање софтвера/firmware-a за време трајања сервисног уговора - Понуђач мора бити званични сервисни партнер произвођача који је овлашћен за пружање дефинисане напредне сервисне подршке на територији Републике Србије. Доставити потврду произвођача као доказ. Компатибилност: - Сва активна мрежна опрема (свичеви и SFP модули) мора бити истог произвођача, ради постизања пуне компатибилности и функционалности система | ком | 1 |
| 4 | Испорука, монтажа и повезивање SFP оптички модул 1000Base-LX следећих карактеристика: Plug & Play, hot swappable - 1000BASE-LX, 1310nm, за синглмодно влакно - Домет 10км - LC конектор - Full-duplex конективност Гаранција и сервисна подршка: - Минимум 5 године произвођачке гаранције - Понуђач мора бити званични сервисни партнер произвођача који је овлашћен за пружање дефинисане напредне сервисне подршке на територији Републике Србије. Доставити потврду произвођача као доказ. Компатибилност: - Сва активна мрежна опрема (свичеви и SFP модули) мора бити истог произвођача, ради постизања пуне компатибилности и функционалности система | kom | 2 |
| 5 | Испорука, монтажа и повезивање ТВ уређаја следећих карактеристика: - Боја: црна; - Величина: 43"; - Бацклигхт: D-LED; - Резолуција: 3840 x 2160; - Екран IPS 4K - Quad Core procesor - DTS Virtual: X - 4К активни HDR - Магични даљински | kom | 9 |
| 6 | Испорука, монтажа и повезивање Радна станица DELL Precision T3630 MT i7-8700 4GB 1TB Quadro P2000 5GB DVDRW Win10Pro64bit 3yr NBD sa nVidia® Quadro® P2000 5GB GPC kartica sa 4x DisplayPort | kom | 2 |
| 7 | Услуга инсталације и пуштање система у рад | kom | 1 |
| Структуирани кабловски систем |  |  |  |
| 1 | Испoрукa и пoстaвљaњe бaкaрнoг кaблa кaт6 слeдeћих кaрaктeристикa: - Кaбл je F/UTP, пун прeсeк, LSOH - Кaбл je кaт6, дo 250МHz, у склaду сa стaндaрдoм EIA/TIA 568-C.2 - Кaбл je ватроотпоран у склaду сa стaндaрдoм IEC 60332-1 - Мoрa дa испуни свe зaхтeвe прeмa ISO/IEC 11801 стaндaрду - Кaрaктeристичнa импeдaнсa кaблa 100Ω - Рaднa тeмпeрaтурa кaблa: -20°C do 60°C - Кaбл мoрa дa будe у сaглaснoсти сa стaндaрдимa: EN 50173, EN 52288 i IEC 61156-5 - Сeртификован од стране релевантне независне лабораторије (3P, GHMT или сл.) - Свa пaсивнa мрeжнa oпрeмa (кaблoви, утичницe, прeспojни пaнeли и кaблoви) мoрa бити истoг прoизвoђaчa | m | 300 |
| 2 | Испорука, монтажа и обележавање модуларне RЈ-45 утичнице следећих карактеристика: -За 1x RЈ-45 прикључак - Нaзидн - Сa свим припaдajућим eлeмeнтимa (дoзнa, мaскa, нoсaч) - Свa пaсивнa мрeжнa oпрeмa (кaблoви, утичницe, прeспojни пaнeли и преспојни кaблoви) мoрa бити истoг прoизвoђaчa | kom | 5 |
| 3 | Испoрукa, монтажа и повезивање модула 1xRJ-45 у утичнице следећих карактеристика: - Модул је кат6, ширмован (оклопљен) - Усклaђeност сa стaндaрдoм IEC 60603-7 - Модули су тeстирaни зa PoE стaндaрд 802.3af и 802.3at, сa дo 2500 кoнeктoвaњa / дискoнeктoвaњa - Мoрa дa испуни свe зaхтeвe прeмa ISO/IEC 11801 стaндaрду - Свa пaсивнa мрeжнa oпрeмa (кaблoви, утичницe, прeспojни пaнeли и преспојни кaблoви) мoрa бити истoг прoизвoђaчa - Сeртификован од стране релевантне независне лабораторије (3P, GHMT или сл.) | kom | 5 |
| 4 | Испoрукa и мoнтaжa прeспojних кaблoвa слeдeћих кaрaктeристикa: - Кaбл je FTP кat6 дужинe 1м - Кaбл je у склaду сa стaндaрдимa: ISO 11801 и EIA/TIA 568 - Кaрaктeристичнa импeдaнсa 100Ω - Свa пaсивнa мрeжнa oпрeмa (кaблoви, утичницe, прeспojни пaнeли и преспојни кaблoви) мoрa бити истoг прoизвoђaчa - Сeртификовани (Channel) од стране релевантне независне лабораторије (3P, GHMT или сл.) | kom | 10 |
| 5 | Испoрукa и угрaдњa LSOH кaнaлицe 20x20 слeдeћих кaрaктeристикa: - Димeнзиja 20x20, сa пoклoпцeм, бeз прeгрaдe - Пoклoпaц и дoњи дeo кaнaлa сa пoднoм пeрфoрaциjoм oд плaстикe, бeз хaлoгeнa - Кaнaлицa je бeлe бojе | m | 50 |
| 6 | Гибљиво црево 32 мм, LSOH (испорука и уградња) | m | 25 |
| 7 | Израда мерења структурног кабловског система са атестом за категорију 6 по линији | kom | 5 |
| 8 | Израда пројекта изведеног стања јединична цена по радном месту | kom | 5 |
|  | УКУПНО ресторан | комплет | 1 |
| 4. Централизовано надгледање и управљање система ВН |  |  |  |
| 1 | Испорука и инсталација Milestone XProtect Corporate VMS софтвера за централни мониторинг система који се састоји из: - базне лиценце који подржава неограничени број камера, сервера и симултаних корисничких конекција - 321 појединичаних XProtect Interconnect kamera лиценци - са укљученом подршком за ажурирање целог система у трајању од једне године | kom | 1 |
| 2. | Испорука, монтажа и повезивање сервера за централизовано надгледање система VN Менаџмент сервер мора обезбедити подршку за управљање минимум 300 камера. Менаџмент сервер мора да складиштити конфигурацију целокупног система видео надзора и управља правима корисника на систему. Менаџмент сервер мора бити испоручен са преинсталираним Windows оперативним системом посебно оптимизованим и прилагођеним раду ВМС апликације Уређај мораја бити покривен са трогодишњом гаранцијом произвођача. 1 Сва подешавања, инсталацију, пуштање у рад и одржавање менаџмент сервера мора обавити квалификована особа, сертификована од стране произвођача НВР уређаја. 2 Произвођач менаџмент сервера мора да обезбеди бесплатан софтвер за мониторинг техничке исправности уређаја и ефикасну интеграцију са преинсталираним ВМС софтвером. Интеграција ВМС-а и софтвера за мониторинг техничке исправности уређаја мора омогућити приказ стања компоненти и генерисати аларме у оквиру корисничке апликације ВМС софтвера. Компоненте чија се техничка исправност мора пратити су процесор, матична плоча, вентилатори, напајање и хард дискови. Менаџмент сервер мора да поседује инсталиран медиј унутар кућишта који садржи комплетну резервну копију оперативног система и ВМС софтвера као и да се аутоматски једном у 24 сата на исти медиј, уписује резевна копија базе података ВМС софтвера. Ово омогућава да се, у случају отказа рада система, комплетан оперативни систем и ВМС софтвер врате у оперативно стање у најкраћем могућем року као и да се обезбеди повратак свих подешавања ВМС софтвера не старијих од 24 сата. Техничке карактеристике: Уређај мора бити минимално следећих хардверских карактеристика: - Процесор: Intel® Xeon® - Меморија: 16 GB - Хард диск: 4x300GB SAS - Графичка картица: Intel® UHD Graphics - Напајање: 350 W - Мрежна картица: 2x GbE Кућиште: Rack 1U, максимална дубина 505 мм | ком | 1 |
| 3 | Испорука, монтажа и повезивање Монитори за централизовано надгледање система VN следећих карактеристика: - Боја: Црна; - Величина: 49"; - Backlight: LED; - Резолуција: 1920x1080; - Active area: 1206.6mm × 680.4mm; - Brightness: 450 nits; - Contrast: 1100:1; - Response time: 12ms (typ.); - Viewing angle (H/V CR=10): 178/178; - Color gamut: 68%; - I/F: DVI-I in/out, HDMI inx2, DP in/out; RS232 in/out, RJ45, USBx2; - Звучник: 10Wx2; - Wall mount 400x400mm; - Даљински управљач | kom | 4 |
| 4 | Испорука, монтажа и повезивање Радна станица DELL Precision T3630 MT i7-8700 4GB 1TB Quadro P2000 5GB DVDRW Win10Pro64bit 3yr NBD sa nVidia® Quadro® P2000 5GB GPC kartica sa 4x DisplayPort | kom | 1 |
| 5 | Услуга инсталације и пуштање система у рад | kom | 1 |
|  | УКУПНО Централизовано надгледање и управљање система ВН | комплет | 1 |

- СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА

Општи захтеви за камере

Камере морају бити покривене трогодишњом гаранцијом произвођача.

Чипсет камере мора бити дизајниран и произведен од стране произвођача камере у циљу бољих перформанси, директне подршке, оптимизације софтвера/фирмвера и сајбер секјурити проблема. Коришћење ОЕМ чипсетова није дозвољено.

Произвођач камере мора обезбедити опцију дугорочне подршке (најмање 7 година) за управљачки софтвер (фирмвер) камере из разлога безбедносних проблема, нових функционалности и критичних багова које се могу појавити и када произвођач престане са производњом тог производа.

Камере морају поседовати отворену платформу која омогућава инсталацију/интеграцију софтвера других произвођача који могу унапредити употребљивост камере. Ова платформа мора омогућити кориснику да инсталира/интегрише различите аналитичке апликације које се покрећу/раде директно на камери (нпр. бројач људи, препознавање таблица, детекција дима и сл.), и на тај начин омогући већу флексибилност целог система, бољу прилагођеност потребама корисника као и омогући коришћење доста већег броја видео-аналитичких камера по серверу.

Произвођач камере мора да обезбеди бесплатан софтвер за ефикасно управљање камерама, односно њиховом инсталацијом и безбедносно-оперативним задацима. Софтвер мора да омогући брзу и лаку инсталацију нових уређаја, бекап и враћање свих подешавања камере/уређаја. Софтвер за управљање камерама мора поседовати функцију централизоване и ефикасне инсталације надоградњи фирмвера и апликација на камерама у систему појединачно или групно. Примена сајбесекјурити контрола као што су управљање HTTPS и 802.1x сертификатима, управљање корисницима и лозинкама мора бити део фунционалности софтвера за управљање камерама.

Камера мора бити минимално следећих техничких карактеристика:

| Сензор | 1/3” RGB CMOS са прогресивним скенирањем |
| --- | --- |
| Објектив | Фиксни објектив 2.8mm, F2.0 Horizontal field of view: 106° Vertical field of view: 59° |
| Минимално осветљење | 0.25 lux на 50 IRE, F2.0 |
| Брзина затварача | од 1/32500 s до 1/5 s |
| Видео компресија | H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline, Main and High профили Motion JPEG |
| Резолуција | 1920x1080 до 320x240 |
| Број фрејмова | 25/30 fps (50/60 Hz) у свим резолуцијама |
| Видео стрим | Вишеструки, идивидуално подесиви стримови у H.264 и Motion JPEG Подесив frame rate и bandwidth VBR/MBR H.264 HDMI |
| HDMI излази | HDMI 1080p@25/30 fps (50/60 Hz) HDMI 1080i@50/60 fps (50/60 Hz) HDMI 720p@50/60 fps (50/60 Hz) HDMI 720p@25/30 fps (50/60 Hz |
| Контрола слике | Засићење, Компресија, осветљење, оштрина, однос беле боје, зоне експозиције, дан ноћ граница, WDR, ротација слике: аутоматска, 0°, 90°, 180°, 270°, обртање слике, налепљивање текста и слике, маске приватности, вертикална слика за уске сцене. |
| ПТЗ функционалност | Дигитални ПТЗ |
| Сигурност | Лозинка, Филтерисање ИП адреса, HTTPS енкрипција, IEEE 802.1Xa мрежна контрола приступа, Digest, аутентификација, Логовање корисничког приступа, централизован менаџмент сертификатима |
| Интерфејс за апликације | Отворени API за софтверску интеграцију; ONVIF® профили S и G |
| Аналитика | Детекција покрета; Подршка за инсталацију апликација других произвођача |
| Окидачи за догађаје | Аналитика, догађаји снимљени на интерној картици |
| Акције за догађаје | Слање података: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, network share и еmail Нотификације: email, HTTP, HTTPS и TCP Снимање видеа на мрежни складишни простор и меморијску картицу, Video buffering пре и након аларма, Overlay текст |
| Помоћ при инсталацији | бројач пиксела |
| Кућиште | IP42, IK08 отпорно на ударце Поликарбонат и ABS кућиште |
| Заштита околине | Без PVC-а |
| Меморија | 512 MB RAM, 256 MB Flash |
| Напајање | Напајање путем мреже (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 1, max 3.0 W, typical 2.6 W |
| Конектори | RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE HDMI Type Db |
| Складиштење снимака | Подршка за microSD/microSDHC/microSDXC картице Енкрипција СД картице Подршка за снимање на мрежни складишни простор (NAS) |
| Радни услови | Од 0 °C до 45 °C Влажност 15-85% RH (без кондензације) |

НВР уређаји

МЕНАЏМЕНТ СЕРВЕР

ОПШТИ УСЛОВИ

Менаџмент сервер мора обезбедити подршку за управљање минимум 300 камера.

Менаџмент сервер мора да складиштити конфигурацију целокупног система видео надзора и управља правима корисника на систему.

Менаџмент сервер мора бити испоручен са преинсталираним Windows оперативним системом посебно оптимизованим и прилагођеним раду ВМС апликације

Уређај мораја бити покривен са трогодишњом гаранцијом произвођача.

Сва подешавања, инсталацију, пуштање у рад и одржавање менаџмент сервера мора обавити квалификована особа, сертификована од стране произвођача НВР уређаја.

Произвођач менаџмент сервера мора да обезбеди бесплатан софтвер за мониторинг техничке исправности уређаја и ефикасну интеграцију са преинсталираним ВМС софтвером. Интеграција ВМС-а и софтвера за мониторинг техничке исправности уређаја мора омогућити приказ стања компоненти и генерисати аларме у оквиру корисничке апликације ВМС софтвера. Компоненте чија се техничка исправност мора пратити су процесор, матична плоча, вентилатори, напајање и хард дискови.

Менаџмент сервер мора да поседује инсталиран медиј унутар кућишта који садржи комплетну резервну копију оперативног система и ВМС софтвера као и да се аутоматски једном у 24 сата на исти медиј, уписује резевна копија базе података ВМС софтвера. Ово омогућава да се, у случају отказа рада система, комплетан оперативни систем и ВМС софтвер врате у оперативно стање у најкраћем могућем року као и да се обезбеди повратак свих подешавања ВМС софтвера не старијих од 24 сата.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Уређај мора бити минимално следећих хардверских карактеристика:

Процесор: Intel® Xeon®

Меморија: 16 GB

Хард диск: 4x300GB SAS

Графичка картица: Intel® UHD Graphics

Напајање: 350 W

Мрежна картица: 2x GbE

Кућиште: Rack 1U, максимална дубина 505 мм

НВР 1

ОПШТИ УСЛОВИ

НВР уређаји морају бити испоручени преинсталираним Windows оперативним системом посебно оптимизованом и прилагођеном раду ВМС апликације

НВР уређаји морају бити покривени са трогодишњом гаранцијом произвођача.

Сва подешавања, инсталацију, пуштање у рад и одржавање НВР уређаја мора обавити квалификована особа, сертификована од стране произвођача НВР уређаја.

НВР уређај мора бити доказан у употреби, а његова компатибилност и перформансе морају бити тестиране и верификоване од стране произвођача ВМС софтвера који је принсталиран на њему.

Произвођач НВР уређаја мора да обезбеди бесплатан софтвер за мониторинг техничке исправности уређаја и ефикасну интеграцију са преинсталираним ВМС софтвером. Интеграција ВМС-а и софтвера за мониторинг техничке исправности уређаја мора омогућити приказ стања компоненти и генерисати аларме у оквиру корисничке апликације ВМС софтвера. Компоненте чија се техничка исправност мора пратити су процесор, матична плоча, вентилатори, напајање и хард дискови.

Мрежни видео снимач (НВР) мора да буде тестиран и верификован од стране произвођача ВМС-а за минимално 64 камере.

НВР уређај мора да обезбеди минимално 17 ТБ корисног простора за складиштење видео снимака са једним редундатним HDD-ом.

НВР уређај мора да поседује инсталиран медиј унутар кућишта који садржи комплетну резервну копију оперативног система и ВМС софтвера као и да се аутоматски једном у 24 сата на исти медиј, уписује резевна копија базе података ВМС софтвера. Ово омогућава да се, у случају отказа рада система, комплетан оперативни систем и ВМС софтвер врате у оперативно стање у најкраћем могућем року као и да се обезбеди повратак свих подешавања ВМС софтвера не старијих од 24 сата.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

НВР уређај мора бити минимално следећих хардверских карактеристика:

Процесор: Intel® Xeon® procesor

Меморија: 16 GB

Хард диск: 1x240GB SSD, 4x8TB

Графичка картица: Intel® UHD Graphics

Напајање: 350W

Мрежна картица: 2x GbE

Кућиште: Rack 1U, максимална дубина 505mm

НВР 2

ОПШТИ УСЛОВИ

НВР уређаји морају бити испоручени са преинсталираним Windows оперативним системом посебно оптимизованом и прилагођеном раду ВМС апликације

НВР уређаји морају бити покривени са трогодишњом гаранцијом произвођача.

Сва подешавања, инсталацију, пуштање у рад и одржавање НВР уређаја мора обавити квалификована особа, сертификована од стране произвођача НВР уређаја.

НВР уређај мора бити доказан у употреби, а његова компатибилност и перформансе морају бити тестиране и верификоване од стране произвођача ВМС софтвера који је принсталиран на њему.

Произвођач НВР уређаја мора да обезбеди бесплатан софтвер за мониторинг техничке исправности уређаја и ефикасну интеграцију са преинсталираним ВМС софтвером. Интеграција ВМС-а и софтвера за мониторинг техничке исправности уређаја мора омогућити приказ стања компоненти и генерисати аларме у оквиру корисничке апликације ВМС софтвера. Компоненте чија се техничка исправност мора пратити су процесор, матична плоча, вентилатори, напајање и хард дискови.

Мрежни видео снимач (НВР) мора да буде тестиран и верификован од стране произвођача ВМС-а за минимално 32 камере

НВР уређај мора да обезбеди минимално 13 ТБ корисног простора за складиштење видео снимака.

НВР уређај мора да поседује инсталиран медиј унутар кућишта који садржи комплетну резервну копију оперативног система и ВМС софтвера као и да се аутоматски једном у 24 сата на исти медиј, уписује резевна копија базе података ВМС софтвера. Ово омогућава да се, у случају отказа рада система, комплетан оперативни систем и ВМС софтвер врате у оперативно стање у најкраћем могућем року као и да се обезбеди повратак свих подешавања ВМС софтвера не старијих од 24 сата.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

НВР уређај мора бити минимално следећих хардверских карактеристика:

Процесор: Intel® Xeon® procesor

Меморија: 16 GB

Хард диск: 1x240GB SSD, 2x8TB

Графичка картица: Intel® UHD Graphics

Напајање: 200W

Мрежна картица: 2x GbE

Кућиште: Rack 1U, максимална дубина 360mm

Систем за Видео Менаџмент (ВМС)

Општи системски захтеви

Предвиђени Систем за Видео Менаџмент (ВМС) мора бити заснован на ИП технологији и мора да користи стандардне хардверске компоненте за дистрибуцију и за архивирање видео сигнала.

ВМС мора да подржава неограничен број камера, сервера, локацијских сервера и корисника. На тај начин се омогућава једноставно проширење система.

Својом концепцијом, систем мора да омогући постојање независних под-система који се на систем повезују у хијерархијској структури, што омогућава корисницима система преглед великог броја независних Система за Видео Менаџмент, симултано. Администратори оваквог система морају имати могућност потпуне контроле над приступом независним елементима система (мрежним видео снимачима), камерама и енкодерима, а менаџмент системом је централизован, иако елементи могу бити на географски различитим локацијама.

Поред камера на локалној мрежи, ВМС мора имати опцију повезивања камера са удаљених јавних и приватних мрежа, кроз безбедну конекцију. На тај начин се елиминише потреба за додатном опремом на локацији камере.

Да би се обезбедила што већа поузданост и доступност Мрежних Видео Снимача (НВР), систем мора да подржава функционалност редундантности Мрежних Видео Снимача. Наведена функционалност мора бити имплементирана тако да функцију НВР-а који је престао да ради аутоматски преузима НВР који је до тад био у режиму чекања (hot stand-by), а мора постојати могућност да се ова измена уради и ручно (cold stand-by).

У клијентској апликацији ВМС-а мора постојати опција за додавање тзв. Обележавача, односно мора постојати могућност ручног обележавања дела снимка, због лакшег проналажења. Додавање обележавача мора бити могуће учинити и аутоматски, коришћењем предефинисаних правила.

ВМС мора поседовати функционалност централизованог управљања алармним догађајима. Модул ВМС-а за управљање алармима мора имати могућност приказа мапа, алармних инструкција и живог стрима и архиве видео материјала са камера. Исто тако, мора постојати могућност давања приоритета алармним догађајима.

Приказ мапа омогућава локацијски преглед свих елемента система. Модул за приказ мапа мора имати могућност додавања произвољног броја мапа, приказ мапа у слојевима са међусобним везама, додавање елемената на мапу по систему превуци-и-пусти и једноставну интеграцију са осталим модулима ВМС-а.

У сврху што лакшег приказа камера, снимака, мапа, аларма и осталих елемената ВМС-а, ВМС мора да подржава функционалност видео зида.

Редундантност система за пренос сигнала од камера ка снимачама, ВМС мора подржавати кроз функционалност снимања на камери (edge recording). На тај начин, у случају нестанка конективности, видео материјал се снима директно на локалном меморијском складишту камере (или енкодера), а по повратку мрежне конекције, ВМС мора тај исти видео материјал да пребаци на неки од својих НВР уређаја. Функционалност пребацивања снимака са крајњих уређаја на НВР мора бити флексибилна и конфигурабилна, са подесивим периодом пребацивања снимака.

Систем за складиштење видео материјала на Мрежним Видео Снимачима мора подржавати више нивоа архивирања. Та функционалност мора подржавати и проређивање и смањивање архиве, смањивањем броја фрејмова који се пребацују у наредни степен архиве.

Функционалност одзива система на разне догађаје и побуде мора бити једноставно подесива и флексибилна. Мора се заснивати на скупу правила, која дефинишу одзиве на побуде. Такође, мора постојати могућност дефинисања временских распореда у којима правила аутоматски постају активна, односно неактивна. Функционалност мора бити конципирана тако да (коришћењем додатних хардверских компоненти) на спољашњу хардверску или спољашњу/унутрашњу софтверску побуду, поред алармирања оператера, може активирати и неки спољашњи уређај повезан на систем (алармну сирену, светло, браву итд.). Такође, као одзив система мора постојати и могућност контроле ПТЗ камера, односно њихово аутоматско померање на предефинисану позицију. Мора постојати могућност прегледа корисника који има контролу над камером и могућност резервације права на контролу камере.

Због очувања пропусног опсега мреже, ВМС мора подржавати тзв. Multicast односно један видео стрим по камери за већи број отворених инстанци клијентске апликације. Исто тако, ВМС мора бити у могућности да подржава подешавање већег броја стримова са камере/енкодера који то подржавају, како би корисник био у могућности да сам изабере који стрим се снима, а који иде на приказ уживо. То омогућава оптимизовање пропусне моћи мреже и клијентске апликације приликом приказа већег броја камера истовремено.

Систем мора подржавати флексибилно дефинисање права приступа, на нивоу приступа корисника одређеном уређају, и менаџмент корисника. Креирање корисничких налога мора бити могуће директно на ВМС-у (основни корисник), или интеграцијом са налозима Microsoft® Активног директоријума. Неопходно је, исто тако, да постоји могућност временског распореда пријаве корисникa, односно да постоје временски периоди кадa је кориснику омогућена пријава на систем и временски периоди када то није могуће учинити.

У сврху реконструкције евентуалних недозвољених радњи на систему, неопходно је постојање дневника пријављивања корисника, измена на систему, активности оператера (audit log).

Како би се заштитила приватност, односно сакрили делови сцене који не смеју да буду виђени/снимљени, ВМС мора да подржава функционалност маски приватности (privacy masking).

ВМС мора, због праћења системских перформанси, коришћења меморијског складишта, мрежног заузећа, оптерећења радне меморије и сл. да садржи модул који прати ове параметре. Модул мора да подржава праћење параметара како уживо, тако и параметара који су забележени у претходном временском периоду.

Да би се олакшало документовање подешавања, ВМС треба да поседује могућност штампања извештаја који садржи комплетно, или делимично (у зависности од захтева) подешавање система.

Опција чувања подешавања свих конфигурационих података, укључујући и системску конфигурацију, мапе, аларме и конфигурацију панела прегледа уживо, мора постојати на ВМС-у, а у сврху механизма заштите у случају отказа хардвера НВР-а.

Безбедност снимљених информација (видео материјала) на меморијском складишту мора бити могуће остварити енкрипцијом, или дигиталним потписом. Даље, за безбедно повезивања НВР-а и камере, мора постојати могућност активације тзв. HTTPS енкрипције. На тај начин се чува интегритет видео сигнала који долази са камера ка НВР-у и видео материјала који се чува на НВР-у.

Ради што лакшег подешавања ВМС-а, исти мора да подржава тзв. чаробњаке (wizzards) који олакшавају задатке као нпр. детекција и замена хардвера, конфигурисање меморијског складишта, креирање правила, корисника итд.

Функционалност извоза снимљеног материјала мора подржавати могућност извоза у различите стандардне видео-формате, укључујући и формат произвођача ВМС-а који омогућава извоз материјала за више камера истовремено, заштиту материјала од измена и додаје софтвер за пуштање материјала.

Могућност интеграције ВМС-а са другим системима различитих произвођача мора бити остварива кроз софтверску интегративну платформу, тзв. Software Development Kit. Ова софтверска платформа мора садржати опсежну документацију. На овај начин, омогућава се произвођачима других софтверских апликација једноставна интеграција својих решења у ВМС.

ВМС мора бити конципиран као отворена платорма и мора подржавати интеграцију модела камера, енкодера, ДВР уређаја и осталих уређаја различитих произвођача. Даље, ВМС мора подржавати светске стандарде ONVIF i PSIA, звог интеграције уређаја који подржавају ове стандарде, а нису у ВМС директно интегрисани сопственим управљачким програмом. Такође, мора постојати компонента ВМС система која омогућава потпун приступ снимљеном материјалу и живом видео стриму ВМС-а од стране других произвођача у мулти-вендор инсталацијама користећи стандардан ONVIF компатибилан видео интерфејс.

Техничке спецификације

Видео менаџмент софтвер мора да поседује минимално следеће функционалности:

- Неограничена скалабилност - неограничен број сервера, локација и корисника система

- Централизовани менаџмент – могућност управљања свим повезаним Мрежним Видео Снимачима, редундантним серверима, уређајима, правилима, временским распоредима и корисничким правима кроз једну клијентску апликацију

- Висок степен доступности – Могућност аутоматске редундансе Мрежних Видео Снимача

- Могућност повезивања свих осталих верзија овог ВМС-а на централни систем омогућавајући пуну оперативност других верзија чак и у случају прекида конекције са централним системом чиме се на локацији друге верзије ВМС-а, функције праћенја уживо, прегледа снимљеног материјала и свих осталих могућности верзије ВМС-а обављају нормално без обзира на прекид комуникације са централним системом. Ова функција централног система на овај начин обезбеђује компактност система у случају када удаљене локације немају добру спољну конективност. У случају овакве конфигурације система, мора бити омогућено снимање видео материјала на локацији где је инсталирана друга верзија ВМС-а, на централној локацији или комбиновано на удаљеној и централној локацији. Сви догађаји и аларми са локације друге верзије ВМС-а морају бити видљиви на централној локацији и мора постајати могућност коришћења уређаја са локације друге верзије ВМС-а у правилима на централној локацији како би се генерисали аларми или покренула нека друга функција централног система или система друге верзија ВМС-а. Такође, корисник пријављен на централни ВМС-а мора имати могућност управљања уређајима са свих других верзија ВМС-а, нпр. двосмерне аудио комуникације или активиранје излазних портова, чиме се остварује потпуна интеграција централног система са другим верзијама ВМС-а.

- Могућност хијерархијског повезивања већег броја сајтова у јединствену централизовану мрежу

- Централизовани Аларм менаџмент са свих повезаних НВР уређаја

- Аутоматска нотификација удаљених корисника о алармима, пун приступ видео, алармним информацијама и инструкцијама

- Флексибилан и хардверско независтан модул Видео зида интегрисан у клијентску и менаџмент апликацију

- Једноставна интеграција модула ВМС-а у видео зид по систему превуци и пусти

- Подршка за мета-податке – пријем, складиштење и извоз мета-података укључујући и мета податке које шаљу апликације инсталиране у самим камерама као и податке о гео-локацији са мобилних уређаја

- Подршка за заштиту дела видео-материјала од брисања

- Подршка за локално меморијско складиште камера и енкодера са флексибилном могућношћу преузимања видеа сходно временском распореду, догађају или мануелно.

- Меморијско складиште са подршком за енкрипцију снимљеног материјала

- Архивирање видео записа у више нивоа, са опцијом проређивања сваког наредног степена архиве

- 64-битни Мрежни Видео Снимачи – омогућавају повезивање већег броја камера на један НВР

- Вишеслојне и интерактивне мапе са могућношћу приказа локације сваке камере и могућношћу контроле и управљањем целим системом.

- Обележавачи видео сегмената – могућност да корисник обележи одређене делове/секције видео материјала уз додавање описних забелешки ради касније анализе или дељења информација са другим корисницима

- Подршка за вишеструке видео стримове различитих резолуција и подешавања

- Хардверско декодовање видео стрима

- Напредна ПТЗ контрола, дефинисанје позиција и патрол шеме, могућност резервисања права за контролом, могућност увида у то ко има ПТЗ контролу на одређеном уређају

- Подршка за праћење заузећа хардверских ресурса НВР-а, реаговања на прекорачење дефинисаних максималних вредности као и генерисање обавештења и аларма корисницима.

- Подршка за уређаје са једним или више улазних и излазних портова.

- Подршка за IPv4 i IPv6 адресирање

- Подешавање дужине-броја групе слика код MPEG4 H.264 I H.265 видео енкодованог видеа.

- Подршка за дефинисање више ексклузионих зона у којима детекција покрета неће радити да би се избегле нежељене детекције.

- Подршка за multicast ради оптимизације мрежног оптерећења у случајевима да више корисника захтева видео стрим са исте камере

- Обавезна подршка за Српски језик у клијентској апликацији

- Експорт материјала у различите стандардне формате, укључујући и енкриптован са интегрисаним софтвером за пуштање

- Бележење у лог пријава на систем, промена у конфигурацији и активности оператера

- Флексибилни Менаџмент корисницима и правима уз подршку за пријаву корисника користећи Microsoft Active Directory

- Систем правила који омогућава лако управљање разним аспектима система као што су контрола камера, понашање система и екстерне побуде уређаја као што су светла, врата и сл.,

- Двострука ауторизација – додатни ниво безбедности система приликом кога корисник добија право приступа систему тек када му други корисник потврди приступ својом успешном пријавом на систем

- Аутоматска детекција камера – неопходно је да софтвер поседује могућност аутоматског проналажења великог броја камера, енкодера или ДВР уређаја на мрежи. Захтевана је подршка за минимум 6.000 модела уређаја од најмање 100 произвођача.

- Подесив управљачки интерфејс

- Интегративна платформа за повезивање софтверских апликација других произвођача

- Генеричка интеграција догађаја за једноставно интегрисање других апликација путем тзв. socket комуникације

- АПИ (application programming interface) за системску конфигурацију – омогућава спољним апликацијама да врше измене системских конфигурација

СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА

Пројектом телекомуникација предвиђена је структурна кабловска мрежа која мора да подржи систем видео надзора базиран на ИП протоколу.

Структурном кабловском мрежом су обухваћени:

- Вертикални развод

- Хоризонтални развод и

- Дистрибутивни ормани са пратећом опремом

Kомплетна структурно кабловска мрежа је пројектована у складу са међународним стандардом ISO/IEC 11801 Second Edition. У изради техничког описа коришћени су и други важећи ISO/IEC, TIA/EIA и SRPS стандарди.

Све компоненте система су усклађене са европском директивом 2005/95/EC која прописује ограничење употребе опасних материја (RoHS)

Вертикални развод

Пројектом је предвиђена вертикална оптичка мрежа између постојећих главних ТК ормана смештених у приземљу сваког смештајног крила и нових спратних ТК ормана постављањем оптичких каблова са 12 синглемодних влакана следећих карактеристика:

- LSOH синглмодни оптички кабл 12x9/125 uм,

- не емитује дим IEC 61034 – 2,

- самогасив IEC 60332 – 3,

- без халогена,

- некорозиван IEC 60754 – 1 и некорозиван IEC 60754 – 2.

У орманима предвиђеним за смештај телекомуникационе опреме предвиђена је уградња оптичких панела капацитета 12xLC дуплекс, висине 1 HU. Сви панели су комплетно опремњени са уводницима за кабл, адаптерима, пигтаиловима, цевчицама, бланко маскама за празна места и прстеновима за вођење каблова.

За повезивање уређаја унутар кабинета користе се ранжирни оптички каблови типа LC-LC duplex SM дужине 2м.

Све компоненте вертикалног развода треба да су истог произвођача како би се осигурало ефикасно функционисање, компатибилност компоненти, као и системска гаранција која покрива комплетну инсталацију. Такође сва опрема поседује важеће РАТЕЛ сертификате или одговарајуће сертификате издате од стране овлашћених акредитационих лабораторија.

Хоризонтални развод

За хоризонтални развод предвиђени су каблови типа F/UTP LSOH пуног пресека. Kаблови су категорије 6, пропусног опсега до 250MHz, у складу са стандардом EIA/TIA 568-C.2 и предвиђени су за унутрашњу монтажу. Kаблови су самогасиви према стандарду IEC 60332-1.

Kаблови се испоручују намотани на бубњеве да би се осигурале перформансе кабла. Kаблови паковани у кутије нису прихватљиви, јер извлачење кабла из кутије повећава вероватноћу оштећења током инсталације.

Максимална дужина бакарних каблова између главних концентратора и утичница не сме да пређе 90 метара (ЕИА/ТИА568Б).

У орманима предвиђеним за смештај телекомуникационе опреме предвиђени су модуларни преспојни панели опремљени са по 24 РЈ-45 ширмованих модула категорије 6. Модули су монтирани са предње стране ради лакше инсталације и одржавања. Сви активни уређаји предвиђени за прикључење на мрежу ИП камере предвиђени су са PoE напајањем директно преко мреже. Да би се обезбедила пуна функционалност неопходно је да су модули на патцх панелу терстирани за PoE стандард 802.3af и 802.3at (до 50W), са до 2500 конектовања / дисконектовања, према стандарду IEC 60512-99-001.

Везе унутар дистрибутивних ормана између преспојних панела и активних мрежних уређаја се остварују преспојним кабловима F/UTP категорије 6 дужине 1м. За развод од РЈ-45 утичница до ИП камера предвиђени су преспојни каблови F/UTP категорије 6 дужине 1м.

За потребе повезивања ИП камера обезбеђени су RJ-45 утичнице са ширмованим модулима категорије 6. Да би се обезбедила пуна функционалност неопходно је да су модули на патцх панелу терстирани за PoE стандард 802.3af и 802.3at (до 50W), са до 2500 конектовања / дисконектовања, према стандарду IEC 60512-99-001.

Сваки хоризонтални кабл мора бити обележен на оба краја. Идентификациона налепница мора да постоји на сваком модулу на печ панел-у, односно на сваком модулу (прикључном месту) утичнице.

Све компоненте хоризонталног развода су истог произвођача како би се осигурали ефикасно функционисање, компатибилност компоненти, као и системска гаранција која покрива комплетну инсталацију структурног кабловског система.

АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА

Овим пројектом телекомуникација предвиђена је мрежа за размену података која подржава пренос видео сигнала између ИП камера и мрежних снимача и сервера. Мрежа је дизајнирана служећи се постојећим референтним решењима и савременом технологијом тако да буде флексибилна и скалабилна за евентуална будућа проширења.

Мрежа је подељена у 2 основна сегмента:

- Дистрибутивни део мреже: Служи као тачка агрегације за приступне свичеве

- Приступни део мреже: Служи као тачка повезивања за крајње уређаје – ИП камере

Дистрибутивне компоненте се налазе у главним ТК орманима смештених у приземљу сваког смештајног крила док су приступне компоненте смештене у одговарајућим спратним ТК орманима.

Примарни транспортни протокол за комуникацију на мрежи је TCP/IP. Из безбедоносних разлога, сваки засебан сервис (тип саобраћаја) ће бити одвојен у сопствену виртуелну мрежу (VLAN).  Оваква сегментација омогућава да се:

- Смање Broadcast домени, чиме се смањује нежељена количина саобраћаја на мрежи и спречава загушење мреже,

- Омогући једноставније праћење саобраћаја на мрежи,

- Обезбеди редунданса и load balancing,

- Повећа безбедност система.

IP / VLAN дизајн ће бити сегментиран према физичкој расподели корисника или према њиховој потреби за појединим сервисима.

Дистрибутивни ниво

Дистрибутивни ниво у мрежи служи као тачка агрегације за приступне свичеве.

Дистрибутивни свичеви се налазе у главним ТК орманима смештених у приземљу сваког смештајног крила.

Пројектом су предвиђене да се везе између приступних свичева реализују синглмодним оптичким кабловима и одговорајућим SFP модулима на сваком свичу.

Сви дистрибутивни свичеви су истих карактеристика, са 24 10/100/1000Т портова за везе ка приступним свичевима.

Пројектом су предвиђене следеће карактеристике дистрибутивних свичева:

- подржавају вишеструке 1 GB/s везе;

- опремљени су са SFP 1 Gb/s модулима за прикључење одговарајућих оптичких каблова;

- подржавају  Ethernet Ring протокол

- подржавају напредну QоS подршку;

- подржавају PoE напајање према стандардима IEEE 802.3af и IEEE 802.3at (PoE+);

- подржавају IEEE 802.1xи NAC како  би се обезбедила аутентификација и осигурала сигурност  приступа мрежи

- са двоструким редундантим напајањем

Приступни ниво

У приступном нивоу пројектом су предвиђени SMART свичеви који служе као тачка повезивања и напајања крајњих уређаја на мрежи – ИП камера.

Свичеви су распоређени у одговарајућим спратним комуникационим орманима. У зависности од броја крајњих уређаја на појединим локацијама пројектом су предвиђена 2 типа приступних свичева:

- 24-портни 10/100/1000Т свичеви са 4 слота за оптичке SFP модуле

- 8-портни 10/100/1000Т свичеви са 2 слота за оптичке SFP модуле

Сви приступни свичеви су опремљени са слотовима за оптичке 1G модуле (SFP) за везе према дистрибутвним свичевима и поседују подршку за ПоЕ напајање према стандардима IEEE 802.3af и IEEE 802.3at (PoE+)

Пројектом су предвиђене следеће карактеристике дистрибутивних свичева:

- подржавају вишеструке 1 GB/s везе;

- опремљени су са SFP 1 Gb/s модулима за прикључење одговарајућих оптичких каблова;

- подржавају PoE напајање према стандардима IEEE 802.3af и IEEE 802.3at (PoE+);

- подржавају IEEE 802.1x и NAC како  би се обезбедила аутентификација и осигурала сигурност  приступа мрежи

Све компоненте активне мрежне опреме треба да буду од истог произвођача како би се осигурали ефикасно функционисање и компатибилност компоненти.

Место извршења услуге: Студентски град, Тошин бунар 143-151, Београд

Максимални рок извршења услуге износи 90 дана рачунајући од дана закључења уговора.

Обилазак локације:

Понуђач је дужан да изврши обилазак локације на којој ће се извршити услуге. Обилазак локације извршиће се 04.03.2020. године. Заинтересована лица дужна су да се пријаве на email адресу public.procurement@eug2020.eu најкасније до 03.03.2020. године у 12h. Лицима која се пријаве и изврше обилазак локације биће издата потврда од стране представника Наручиоца. Понуђачи су дужни да уз понуду приложе и потврду издату приликом обиласка локације, у супротном ће им понуда бити одбијена као неприхватљива.

III ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ КОЈА СЕ ДОСТАВЉА УЗ ПОНУДУ

За опрему коју нуди, понуђач мора да достави техничку документацију произвођача (каталоге, проспекте, техничке спецификације или слично). Наведена техничка документација може бити и на страном језику (енглеском) и не мора се достављати судски оверен превод, или превод на српски језик, али из ње морају бити јасно видљиви сви битни елементи и информације (техничке карактеристике и сл.) из којих се може утврдити да ли понуђена добра у потпуности одговарају захтеваним.

Техничка документација може бити достављена и на CD-у или USB flash меморији.

Понуђач у оквиру своје понуде мора да достави потврду произвођача или овлашћеног дистрибутера за камере, НВР уређаје и Менаџмент сервер којом се потврђује да је захтевани гарантни период подржан од стране произвођача уређаја. Потврда произвођача или овлашћеног дистрибутера мора да садржи следеће обавезне елементе:

- Мора се односити на све понуђене уређаје;

- Мора се односити на територију Републике Србије;

- Мора недвосмислено и једнозначно имати одредницу да је сва понуђена опрема обухваћена гаранцијом произвођача у минималном захтеваном трајању.

Понуђач у понуди мора да достави потврду произвођача или овлашћеног дистрибутера којом се потврђује да је чипсет камере дизајниран и произведен од стране произвођача камере, као и да је за камере обезбеђена дугорочна подршка за управљачки софтвер (фирмвер) у трајању од минимум 7 година. Потврда произвођача или овлашћеног дистрибутера мора да садржи следеће обавезне елементе:

- Мора се односити на све понуђене камере произвођача;

- Мора се односити на територију Републике Србије;

Понуђач у понуди мора да достави потврду произвођача или овлашћеног дистрибутера којом се потврђује да су НВР уређаји компатибилни са преинсталираним ВМС-ом, а да перформансе морају бити тестиране и верификоване од стране произвођача ВМС софтвера који је принсталиран на њему. Потврда произвођача или овлашћеног дистрибутера која садржи следеће обавезне елементе:

- Мора се односити на понуђени модел/серију НВР уређаја опрему;

- Мора недвосмислено и једнозначно имати одредницу перформансе односно тестираног броја камера

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.

75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); | Извод из регистра Агенције за привредне регистре |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); | Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано |

|  |  | за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| --- | --- | --- |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); | Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази | Потписан Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона (Образац 5). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. |

|  | у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). |  |
| --- | --- | --- |
| 5. | Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке | Фотокопија важећег Решењa Министарства унутрашњих послова Републике Србије, а којим се потврђује да привредно друштво испуњава услове за обављање послова система техничке заштите, а на основу члана 9. Закона о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр. 104/13 и 42/15) |

## ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

| Р.бр. |  | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ | Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, који садржи сажети биланс стања и успеха, показатеље за оцену бонитета за 2016, 2017. и 2018. годину, као и податке о данима неликвидности. Уколико достављени Извештај БОН-ЈН, не садржи податке о данима неликвидности за задњих дванаест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у задњих дванаест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан. |
|  |  | - да понуђач у задњих дванаест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан; - да понуђач у последње 3 године (2016/17/18) години није исказао губитак у пословању. |  |
| 2. |  | ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ |  |
|  |  | да је у претходне три године, рачунајући од датума објављивања јавног позива, извршио набавку, испоруку, уградњу и пуштање у рад опреме за видео надзор на најмање једном објекту минималне вредности 60.000.000 РСД (без ПДВ-а) | Списак извршених услуга (која садржи назив Наручиоца, адресу, контакт особу, телефон, е-маил адресу, број уговора, вредност и период извршења услуга) којом се доказује да је у послење три године понуђач извршио набавку, испоруку, уградњу и пуштање у рад опреме за видео надзор на најмање једном објекту минималне вредности 60.000.000 РСД (без ПДВ-а). Списак извршених услуга (Образац бр. 7) мора да буде оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача. |
|  |  | Да је овлашћен од стране произвођача опреме или овлашћеног дистрибутера коју нуди за извршење предметне јавне набавке. Овлашћење се односи на следеће: опрему за видео надзор, активну мрежну опрему, оптичке панеле, претерминисане оптичке каблове и перфориране носаче каблова и кабловске канале. | Фотокопија овлашћења произвођача или овлашћеног дистрибутера да је овлашћен да продаје производе на територији Републике Србије, насловљену на Наручиоца. |
|  |  | Да је процес пословања усаглашен са одговарајућим стандардима и то: ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 27001 | Фотокопије сертификата о испуњености стандарда ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 27001, издате од домаћег или иностраног акредитованог сертификационог тела. Достављени сертификат мора да буде важећи у моменту отварања понуда. |
| 3. |  | ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ | Уговор о купопродаји баждарене опреме или фактуре о куповини исте, или извод из листе основних средстава или други доказ о власништву као и важећи сертификат или други документ о баждарењу исте од овлашћене институције. |
|  |  | Да понуђач поседује одговарајућу баждарену опрему за мерење бакарних и оптичких инсталација. |  |
| 4. | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ |  | Списак ангажованих лица и степен стручне спреме, фотокопије сертификата и лиценци са потврдама о важности. Подаци о кадровској квалификацији морају бити на сопственом меморандуму оверени печатом и потписом од стране одговорног лица понуђача, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Уверење Централног регистра обавезног социјалног осигурања за лица запослена код понуђача. За лица ангажована ван радног односа доказ је фотокопија вежећег уговора о ангажовању. НАПОМЕНА: Једно ангажовано лице може поседовати више лиценци и сертификата. Сви сертификати и овлашћења произвођача уколико су на страном језику, морају бити достављени преведени на српски језик са овером тумача. |
|  | Сматраће се да Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, ако у време подношења понуде има на располагању запослена или радно ангажована лица (по основу другог облика ангаћжовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202 Закона о раду), ниже наведене извршиоце: - Минимум три одговорна пројектанта телекомуникационих мрежа и система са лиценцом 353 - Минимум пет одговорних извођача радова телекомуникационих мрежа и система са лиценцом 453 - Минимум један одговорни пројектант електроенергетских инсталација ниског и средњег напона са лиценцом 350 - Минимум један одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона са лиценцом 450 - Минимум три радно ангажована, који поседују лиценцу (ЛТ1) за вршење послова планирања система техничке заштите, коју издаје МУП РС - Минимум три радно ангажована, који поседују лиценцу (ЛТ2) за вршење послова пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштите, коју издаје МУП РС - Минимум десет радно ангажованих који поседују лиценцу (ЛТ3) за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавање система техничке заштите, коју издаје МУП РС - Минимум два радно ангажована, који су обучени (сертификовани) за подешавање, инсталацију, пуштање у рад и одржавање понуђене опреме за видео надзор, ИП камера и НВР уређаја - Минимум једно радно ангажовано лице које поседује важећи сертификат Milestone Certified Integration Engineer, MCIE - Минимум једно радно ангажовано лице које поседује важећи сертификат Milestone Certified Design Engineer, MCDE - Минимум два радно ангажована лица која поседују важеће сертификате Milestone Certified Integration Technician, MCIT - Минимум два радно ангажована са високом стручном спремом, који су обучени (сертификовани) од стране произвођача, који поседују професионалне сертификате за инсталацију, одржавање и сервисирање понуђене активне мрежне опреме, - Минимум пет радно ангажованих, који су обучени (сертификовани) за инсталацију понуђене пасивне телекомуникационе опреме |  |  |

# УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Услови се доказују достављањем копија захтеваних доказа.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. Такође, понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ (Образац 6), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача. Доказ из члана 75.став 1.тачка 5) Закона доставља се за део набавке који ће се вршити преко подизвођача.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно, уколико конкурсном документацијом није прописано другачије. Такође, сви чланови групе понуђача достављају ИЗЈАВУ (Образац 5) која мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. Доказ из члана 75.став 1.тачка 5) Закона доставља се за део набавке који ће се вршити преко подизвођача.

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1 тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

### Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

### Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, најповољнија понуда биће изабрана жребом који ће се одржати одмах по отварању понуда.

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац структуре цене (Образац 2);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Образац изјаве понуђача у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама (Образац 5);

- Образац изјаве подизвођача у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама (Образац 6).

- Списак извршених услуга (Образац бр. 7)

### (ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. _________ од _______________ за  отворени поступак јавне набавке услуга:

бр. ЈНУ - 3  - Уградња видео надзора

#### ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

- ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

#### ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

#### ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

### ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

УГРАДЊА ВИДЕО НАДЗОРА, ЈНУ - 3

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | У року од 45 дана од пријема исправне документације за плаћање |
| Рок важења понуде | 60 дана од дана отварања понуда |
| Рок извршења услуга | 90 дана од дана закључења уговора |
| Место извршења услуге: | Студентски град, Тошин бунар 143 – 151, Београд |

Датум	Понуђач

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

#### (ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

| РБ | Опис позиције , испорука и уградња | Јед. мере | Количина | Назив произвођача и модела | Цена по јединици мере без ПДВ-а |  | Укупна цена по јединици мере без ПДВ-а |  | Укупна цена по јединици мере са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI |  | VII |  | VIII |
| Г крила (ПР + VI спратова) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опрема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Испорука, монтажа и повезивање компактне IP камере за унутрашњу монтажу у mini Dome antivandal кућишту отпорно на прашину са следећим карактеристикама: - Вишеструки, појединачно конфигурисани H.264 i Motion JPEG стримови; - максимална резолуција HDTV 1080п при 30 fps - сочиво 2.8mm, F2.0 - Хоризонтални угао гледања 106° - Вертикални угао гледања 59° - Осетљивост 0.25 lux на 50 IRE F2.0 - са WDR функцијом; - HDMI излаз (Type Db) - Zipstream технологија; - Отвор за меморијску картицу за опционално локално видео складиште; - Видео детекција покрета и активни аларм; - Подржава Corridor формат - Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 1 напајање - Потрошња номинално 2.6 W, маx 3.0 W - IP 42 и IK08 заштитно кућиште | Ком | 56 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мрежни Видео Рекордер (NVR),, базиран на Intel® Xeon процесору и Windows оперативном систему оптимизованом за рад VMS-a. RAM 16GB, 4x Hot-Swap HDD за видео архиву, 240GB OS, recovery disk USB. Преинсталиран Milestone XProtect софтвер за видео менаџмент иNeteye integration package for Milestone.Симултано снимање и преглед архиве са свих инсталираних камера истовремено у 25fps. Тестиран и сертификован од стране произвођача VMS-a. Видео стримови : Препоручен за системе до 80 камера/256Mbps (појединачном куповином Milestone XProtect kamera лиценци) Складишни простор: 32TB (17TB расположиво за видео архиву) Монтажа: Rek 1U Гаранција: 3 године | Ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Испорука, монтажа и повезивање ТВ уређаја следећих карактеристика: - Боја: Црна; - Величина: 43"; - Backlight: D-LED; - Резолуција: 3840 x 2160; - Екран IPS 4К - Quad Core процесор - DTS Virtual: X - 4К активни HDR - Магични даљински | Ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Испорука и инсталација Milestone XProtect Proffesional+ VMS софтвера који се састоји из: - базне лиценце који подржава неограничени број камера и симултаних корисничких конекција - 56 појединичаних XProtect Proffesional+ kamera лиценци - са укљученом подршком за ажурирање целог система у трајању од једне године | Ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Испорука, монтажа и повезивање приступни Гигабитни 28-портни PoE свич следећих минималних карактеристика: Капацитет и перформансе система: - Свич је предвиђен за монтажу на зид или сто а са додатним rack кит-ом и за монтажу у 19" rack - Минимум 24 10/100/1000Т портова - Минимум 4 SFP слота, који подржавају пријем оптичких 1G SFP - Switching fabric минимум 56 Gb/s - Брзина прослеђивања пакета минимум 41 Mpps - Минимум 64 MB RAM и 16 MB Flash - Минимум 8 000 MAC адреса - PoE капацитет од минимум 185W Кључне карактеристике: - Подршка за IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) i IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+) - Подршка за 802.1x протокол за контролу приступа уређаја мрежи кроз механизам аутентификације по порту - Подршка за IP multicast (IGMP snooping (v1/v2), Static Multicast групе (до 256)) - Конфигурација и подешавање параметара система преко командне линије (CLI) - Могућност конфигурације уређаја преко графичког интерфејса (GUI) - Подршка за SNMP v1/v2c /v3 - Подршка за IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) - Подршка за Линк Агрегацију (ручно подешавање или LACP Гаранција и сервисна подршка: - Минимум 5 година произвођачке гаранције - Обезбеђена сервисна подршка у трајању од минимум 1 године (са могућношћу продужавања на годишњем нивоу) која укључује удаљену техничку подршку по систему 12x5 и неограничено ажурирање softvera/firmware-a за време трајања сервисног уговора - Понуђач мора бити званични сервисни партнер произвођача који је овлашћен за пружање дефинисане напредне сервисне подршке на територији Републике Србије. Доставити потврду произвођача као доказ. Компатибилност: - Сва активна мрежна опрема (свичеви и SFP модули) мора бити истог произвођача, ради постизања пуне компатибилности и функционалности система | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Испорука, монтажа и повезивање Централни гигабитни 28-портни PoE+ свич следећих минималних карактеристика: Капацитет и перформансе система: - Свич је за рековску монтажу и не сме да заузима више од 1U у рек орману - Минимум 24 10/100/1000Т портова - Минимум 4 SFP/SFP+ слота, који подржавају пријем оптичких 1G SFP или 10G SFP+ модула - Switching fabric минимум 128 Gb/s - Брзина прослеђивања пакета минимум 95 Mpps - Минимум 512 MB RAM и 64 MB Flash меморије - Минимум 1 управљачки порт са предње стране уређаја ради лакшег приступа - Минимум 2 интегрисана напајања ради постизања редундансе у раду уређаја - Минимум 16 000 MAC адреса - Минимум 13KB jumbo фраме-ова - Минимум 40Gb/s stacking пропусног опсега - PoE капацитет од минимум 370W Кључне карактеристике: - Неопходна подршка за Ethernet ring протокол који омогућава креирање окоснице мреже у топологији прстена са могућношћу опоравка мреже максимално 50ms. - Неопходна подршка за технологију виртуелног стека, са минимум 4 уређаја у стеку, који су дефинисани и функционишу као 1 виртуални свич - Приоритизација саобраћаја на контролном нивоу у циљу обезбеђивања несметаног саобраћаја за критичне контролне податке - Активан мониторинг и праћење нивоа примљене снаге на оптичким портовима и аутоматска активација упозорења или гашење линка у случају детекције прислушкивања на оптичком линку - Активни мониторинг свих елемената система и слање упозорења (SNMP trap) у случају детекције било какве неправилности у раду - Подршка за статичко рутирање, са могућношћу надоградње на пуне L3 функционалности и протоколе рутирања (RIP, OSPF, RIPng i VRRP) - Подршка за IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) i IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+) - Подршка за 802.1x протокол за контролу приступа уређаја мрежи кроз механизам аутентификације по порту Управљање: - Конфигурација и подешавање параметара система преко командне линије (CLI) - Могућност конфигурације уређаја преко графичког интерфејса (GUI) - Даљинско управљање путем Telneta ili Secure Shell (SSHv2) протокола - Подршка за SNMP v1/v2c /v3 - Подршка за IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) - USB порт за повезивање екстерних уређаја за смештање back-up и конфигурационих фајлова, firmware-a или сл. Подржане функционалности и протоколи: - Подршка за IEEE 802.1s/w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) i Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) - Подршка за IEEE 802.1q i 802.3ac VLAN tagging - Динамичко додељивање VLAN-ova - Подршка за IEEE 802.1v класификацију VLAN-ova по протоколу или порту - Статичка и динамичка агрегација линкова у циљу повећања пропусног опсега и спречавања губитка конекције у случају да дође до прекида на неком од линкова (LACP) - Auto–negotiation на свим портовима - Access Control Liste (ACL) za IPv4 i IPv6 базиране на layer 3 и layer 4 заглављима - Подршка за BPDU заштиту - Подршка за DHCP snooping, IP source guard i Dynamic ARP Inspection (DAI) - Подршка за TACACS+ i RADIUS аутентификацију - Подршка за Приватне VLAN-ove који пружају сигурност и изолацију портова за више корисника који користе исти ВЛАН - NAC (Network Access and Control) контрола приступа крајних уређаја мрежи - Могућност активације сва три механизма аутентификације – 802.1x, MAC-based i Web based - истовремено на истом порту на свичу (Tri-authentification). - Voice VLAN за аутоматску расподелу саобраћаја у voice ili data VLAN - Ограничење протока по порту или по класи саобраћаја - Подршка за Internet Group Management Protocol (IGMP) Snooping (IGMPv1, v2 i v3) - Подршка за Trivial File Transfer Protocol (TFTP) - Усаглашеност са RoHS директивом о ограничењу употребе опасних супстанци у електричној и електронској опреми - Подршка за IEEE 802.3az, EEE (Energy Efficient Ethernet) ) за смањење потрошње енергије када на портовима нема активности или је активност смањена Гаранција и сервисна подршка: - Минимум 5 година произвођачке гаранције - Обезбеђена сервисна подршка у трајању од минимум 1 године (са могућношћу продужавања на годишњем нивоу) која укључује удаљену техничку подршку по систему 12x5 и неограничено ажурирање softvera/firmware-а за време трајања сервисног уговора - Понуђач мора бити званични сервисни партнер произвођача који је овлашћен за пружање дефинисане напредне сервисне подршке на територији Републике Србије. Доставити потврду произвођача као доказ. Компатибилност: - Сва активна мрежна опрема (свичеви и SFP модули) мора бити истог произвођача, ради постизања пуне компатибилности и функционалности система | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Испорука, монтажа и повезивање SFP оптички модул 1000Base-LX следећих карактеристика: Plug & Play, hot swappableе - 1000BASE-LX, 1310nm, за синглмодно влакно - Домет 10км - LC конектор - Full-duplex конективност Гаранција и сервисна подршка: - Минимум 5 године произвођачке гаранције - Понуђач мора бити званични сервисни партнер произвођача који је овлашћен за пружање дефинисане напредне сервисне подршке на територији Републике Србије. Доставити потврду произвођача као доказ. Компатибилност: - Сва активна мрежна опрема (свичеви и SFP модули) мора бити истог произвођача, ради постизања пуне компатибилности и функционалности система | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Услуга инсталације и пуштање система у рад | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Стуктуирани кабловски систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Испoрукa и пoстaвљaњe бaкaрнoг кaблa кaт6 слeдeћих кaрaктeристикa: - Кaбл je F/UTP, пун прeсeк, LSOH - Кaбл je кaт6, дo 250МHz, у склaду сa стaндaрдoм EIA/TIA 568-C.2 - Кaбл je ватроотпоран у склaду сa стaндaрдoм IEC 60332-1 - Мoрa дa испуни свe зaхтeвe прeмa ISO/IEC 11801 стaндaрду - Кaрaктeристичнa импeдaнсa кaблa 100Ω - Рaднa тeмпeрaтурa кaблa: -20°C do 60°C - Кaбл мoрa дa будe у сaглaснoсти сa стaндaрдимa: EN 50173, EN 52288 i IEC 61156-5 - Сeртификован од стране релевантне независне лабораторије (3P, GHMT или сл.) - Свa пaсивнa мрeжнa oпрeмa (кaблoви, утичницe, прeспojни пaнeли и кaблoви) мoрa бити истoг прoизвoђaчa | m | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | LSOH синглмодни оптички кабл 12x9/125 uм, не емитује дим IEC 61034 – 2, самогасив IEC 60332 – 3, без халогена, некорозиван IEC 60754 – 1 и некорозиван IEC 60754 – 2. (испорука и постављање кабла у каналице или гибљиве цеви ) | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Испорука, монтажа и обележавање модуларне RЈ-45 утичнице следећих карактеристика: -За 1x RЈ-45 прикључак - Нaзидн - Сa свим припaдajућим eлeмeнтимa (дoзнa, мaскa, нoсaч) - Свa пaсивнa мрeжнa oпрeмa (кaблoви, утичницe, прeспojни пaнeли и преспојни кaблoви) мoрa бити истoг прoизвoђaчa | ком | 56 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Испoрукa, монтажа и повезивање модула 1xRJ-45 у утичнице следећих карактеристика: - Модул је кат6, ширмован (оклопљен) - Усклaђeност сa стaндaрдoм IEC 60603-7 - Модули су тeстирaни зa PoE стaндaрд 802.3af и 802.3at, сa дo 2500 кoнeктoвaњa / дискoнeктoвaњa - Мoрa дa испуни свe зaхтeвe прeмa ISO/IEC 11801 стaндaрду - Свa пaсивнa мрeжнa oпрeмa (кaблoви, утичницe, прeспojни пaнeли и преспојни кaблoви) мoрa бити истoг прoизвoђaчa - Сeртификован од стране релевантне независне лабораторије (3P, GHMT или сл.) | ком | 56 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Испoрукa, мoнтaжa и повезивање мoдулaрнoг прeспojнoг пaнeлa 1HU, 19“ слeдeћих кaрaктeристикa: - Сa 24 F/UTP мoдулa, кaтeгoриje 6, ширмoвaних - Модули су тeстирaни зa PoE стaндaрд 802.3af и 802.3at, сa дo 2500 кoнeктoвaњa / дискoнeктoвaњa - Сaдржи плaстичнe нoсaчe зa oзнaкe нa прeдњeм пaнeлу зa прaвилну идeнтификaциjу пoртoвa - Усклaђeнoст сa стaндaрднимa CENELEC EN 50173-1, ANSI/EIA/TIA 568-C.2, IEC 60603-7 - Мoрa дa испуни свe зaхтeвe прeмa ISO/IEC 11801 стaндaрду - Свa пaсивнa мрeжнa oпрeмa (кaблoви, утичницe, прeспojни пaнeли и преспојни кaблoви) мoрa бити истoг прoизвoђaчa - Модули сeртификовани од стране релевантне независне лабораторије (3P, GHMT или сл.) | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 19” 1HU оптички панел, са полицом на телескопско извлаченје, IP20 у складу са EN60529. Оптички панел је попуњен са 12 LC дуплеx адаптера, са 24 LC пигтаилл-ова 9/125, сплajс касетама, држачима, заштитама, и осталом пратећом опремом. (испорука и уградња оптичког панела у дистрибутивном орману, повезивање оптичког кабла и обележавање) | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Испoрукa и мoнтaжa прeспojних кaблoвa слeдeћих кaрaктeристикa: - Кaбл je FTP кat6 дужинe 1м - Кaбл je у склaду сa стaндaрдимa: ISO 11801 и EIA/TIA 568 - Кaрaктeристичнa импeдaнсa 100Ω - Свa пaсивнa мрeжнa oпрeмa (кaблoви, утичницe, прeспojни пaнeли и преспојни кaблoви) мoрa бити истoг прoизвoђaчa - Сeртификовани (Channel) од стране релевантне независне лабораторије (3P, GHMT или сл.) | ком | 112 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Печ кабл LC-LC дуплекс 2 м, синглмодни9/125, омотач LSOH (испорука, уградња и повезивање) | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Испoрукa и угрaдњa LSOH кaнaлицe 20x20 слeдeћих кaрaктeристикa: - Димeнзиja 20x20, сa пoклoпцeм, бeз прeгрaдe - Пoклoпaц и дoњи дeo кaнaлa сa пoднoм пeрфoрaциjoм oд плaстикe, бeз хaлoгeнa - Кaнaлицa je бeлe бojе | m | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Испoрукa и угрaдњa кaнaлицe 30x45 слeдeћих кaрaктeристикa: - Димeнзиja 30x45, сa пoклoпцeм, бeз прeгрaдe - Пoклoпaц и дoњи дeo кaнaлa сa пoднoм пeрфoрaциjoм oд плaстикe, бeз хaлoгeнa - Кaнaлицa je бeлe бoje | m | 170 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Гибљиво црево 13,5 мм, LSOH (испорука и уградња) | m | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Гибљиво црево 16 мм, LSOH (испорука и уградња) | m | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Гибљиво црево 18 мм, LSOH (испорука и уградња) | m | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Гибљиво црево 23 мм, LSOH (испорука и уградња) | m | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Гибљиво црево 32 мм, LSOH (испорука и уградња) | m | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Испoрукa и мoнтaжa нaзиднoг дистрибутивнoг oрмaнa слeдeћих кaрaктeристикa: - 19" ширoк, 9HU висoк, димeнзиje 600x600мм - Сa прeдњим врaтимa oд зaштитнoг стaклa сa интeгрисaнoм брaвoм - Oпрeмљeн сa 2 вeртикaлнa нoсaчa 19”, пoдeсиви пo дубини - Пeрфoрaциja сa гoрњe стрaнe зa прирoдну вeнтилaциjу - Oпрeмљeн кoмплeтoм зa узeмљeњe и комплетом кавез матица - Стeпeн зaштитe IP 20 прeмa IEC 60529 стaндaрду - Стeпeн зaштитe нa мeхaничкe удaрцe IK 08 прeмa стaндaрду IEC 62262 - Oтпoрнoст нa кoрoзиjу: клaсa C2 прeмa стaндaрду EN ISO 12944-2, 3K3 прeмa стaндaрду IEC EN 60721-3-3 - Усaглaшeнoст сa IEC 60950-1 стaндaрдoм - Усaглaшeнoст сa EIA-310-E стaндaрдoм | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Пoлицa зa угрaдњу у дистрибутивнe oрмaнe слeдeћих кaрaктeристикa: - Висинa пoлицe 2U - Дубинa пoлицe 360мм - Нoсивoст пoлицe 15кг - Сa сeтoм шрaфoвa и кaвeз мaтицa зa мoнтaжу - Пeрфoрaциja 50x7мм | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Вентилатор за уградњу у дистрибутивне ормане | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Испoрукa и мoнтaжa у дистрибутивни oрмaн нaпojнe лeтвe слeдeћих кaрaктeристикa: - Зa смeштaњe у 19" дистрибутивни oрмaн - Сa oсaм 2P+E струjних мeстa - Сa прeкидaчeм - Сa 2м нaпojнoг кaблa | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Испoрукa и мoнтaжa у дистрибутивни oрмaн хoризoнтaлнoг вoдичa кaблoвa слeдeћих кaрaктeристикa: - Зa смeштaњe у 19" oрмaн, висинa 1U - Пaнeл и прстeнoви oд пoцинкoвaнoг чeликa - Сa кoмплeтoм шрaфoвa и кaвeз мaтицa зa пригвршћивaњe у oрмaн | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Испорука, монтажа, повезивање и обележавање модуларне утичнице 220 V: -За прикључак 220 V - Нaзидн - Сa свим припaдajућим eлeмeнтимa (дoзнa, мaскa, нoсaч) - Са свом oпрeмом потребном за напајање једног дистрибутивног ормана (просечно 30м напојног кабла N2XH 3x 2,5mm, кабл за уземљењ е N2XH 1x 6mm, аутоматски осигурач 16А, VS клеме и остали ситни монтажни материјал) | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Израда мерења структурног кабловског система са атестом за категорију 6 по линији | ком | 56 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Израда мерења струјне инсталације са издавањем атеста | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Израда пројекта изведеног стања јединична цена по радном месту | ком | 56 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО без ПДВ-а Г Крило, за 1 дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО са ПДВ-ом Г крило, за 1 дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО без ПДВ-а Г Крило, сва 4 дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО са ПДВ-ом Г крило, сва 4 дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф крила (PR + VII спратова ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опрема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Испорука, монтажа и повезивање компактне IP камере за унутрашњу монтажу у mini Dome antivandal кућишту отпорно на прашину са следећим карактеристикама: - Вишеструки, појединачно конфигурисани H.264 i Motion JPEG стримови; - максимална резолуција HDTV 1080p при 30 fps - сочиво 2.8mm, F2.0 - Хоризонтални угао гледања 106° - Вертикални угао гледања 59° - Осетљивост 0.25 lux на 50 IRE F2.0 - са WDR функцијом; - HDMI излаз (Type Db) - Zipstream технологија; - Отвор за меморијску картицу за опционално локално видео складиште; - Видео детекција покрета и активни аларм; - Подржава Corridor формат - Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 1 напајање - Потрошња номинално 2.6 W, макс. 3.0 W - IP 42 и IK08 заштитно кућиште | ком | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Испорука, монтажа и повезивање Мрежни Видео Рекордер (NVR), базиран на Intel® iCore процесору и Windows оперативном систему оптимизованом за рад VMS-a. RAM 16GB, 13TB расположивих за видео архиву, 240GB OS, recovery disk USB. Преинсталиран Milestone XProtect софтвер за видео менаџмент и Neteye integration package for Milestone. Симултано снимање и преглед архиве са свих инсталираних камера истовремено у 25fps. Тестиран и сертификован од стране произвођача VMS-a. Видео стримови : Препоручен за системе до 50 камера/128Mbps (појединачном куповином Milestone XProtect kamera лиценци) Складишни простор: 16TB (13TB расположиво за видео архиву) Монтажа: Rack 1U Гаранција: 3 године | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Испорука и инсталација Milestone XProtect Express+ VMS софтвера који се састоји из: - базне лиценце који подржава до 48 камера и 5 симултаних корисничких конекција - 23 појединичаних XProtect Express+ kamera лиценци - са укљученом подршком за ажурирање целог система у трајању од једне године | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Испорука, монтажа и повезивање Приступни гигабитни 10-портни PoE+ свич следећих минималних карактеристика: Капацитет и перформансе система: - Свич је предвиђен за монтажу на зид или сто а са додатним rack кит-ом и за монтажу у 19" rack - Минимум 8 10/100/1000Т портова - Минимум 2 SFP лота (combo) који подржавају пријем оптичких 1G SFP - Switching fabric минимум 20 Gb/s - Брзина прослеђивања пакета минимум 14 Mpps - Минимум 64 MB RAM и 16 MB Flash меморије - Минимум 8 000 MAC адреса - PoE капацитет од минимум 75W Кључне карактеристике: - Подршка за IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) i IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+) - Подршка за 802.1x протокол за контролу приступа уређаја мрежи кроз механизам аутентификације по порту - Подршка за IP multicast (IGMP snooping (v1/v2), Static Multicast grupe (do 256)) - Конфигурација и подешавање параметара система преко командне линије (CLI) - Могућност конфигурације уређаја преко графичког интерфејса (GUI) - Подршка за SNMP v1/v2c /v3 - Подршка за IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) - Подршка за Линк Агрегацију (ручно подешавање или LACP) Гаранција и сервисна подршка: - Минимум 5 година произвођачке гаранције - Обезбеђена сервисна подршка у трајању од минимум 1 године (са могућношћу продужавања на годишњем нивоу) која укључује удаљену техничку подршку по систему 12x5 и неограничено ажурирање софтвера/firmware-а за време трајања сервисног уговора - Понуђач мора бити званични сервисни партнер произвођача који је овлашћен за пружање дефинисане напредне сервисне подршке на територији Републике Србије. Доставити потврду произвођача као доказ. Компатибилност: - Сва активна мрежна опрема (свичеви и SFP модули) мора бити истог произвођача, ради постизања пуне компатибилности и функционалности система | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Испорука, монтажа и повезивање Централни гигабитни 28-портни PoE+ свич следећих минималних карактеристика: Капацитет и перформансе система: - Свич је за рековску монтажу и не сме да заузима више од 1U у рек орману - Минимум 24 10/100/1000Т портова - Минимум 4 SFP/SFP+ слота, који подржавају пријем оптичких 1G SFP ili 10G SFP+ модула - Switching fabric минимум 128 Gb/s - Брзина прослеђивања пакета минимум 95 Mpps - Минимум 512 MB RAM и 64 MB Flashмеморије - Минимум 1 управљачки порт са предње стране уређаја ради лакшег приступа - Минимум 2 интегрисана напајања ради постизања редундансе у раду уређаја - Минимум 16 000 MAC адреса - Минимум 13KB jumbo frame-ova - Минимум 40Gb/s stacking пропусног опсега - PoE капацитет од минимум 370W Кључне карактеристике: - Неопходна подршка за Ethernet ring протокол који омогућава креирање окоснице мреже у топологији прстена са могућношћу опоравка мреже максимално 50ms - Неопходна подршка за технологију виртуелног стека, са минимум 4 уређаја у стеку, који су дефинисани и функционишу као 1 виртуални свич - Приоритизација саобраћаја на контролном нивоу у циљу обезбеђивања несметаног саобраћаја за критичне контролне податке - Активан мониторинг и праћење нивоа примљене снаге на оптичким портовима и аутоматска активација упозорења или гашење линка у случају детекције прислушкивања на оптичком линку - Активни мониторинг свих елемената система и слање упозорења (SNMP trap) у случају детекције било какве неправилности у раду - Подршка за статичко рутирање, са могућношћу надоградње на пуне L3 функционалности и протоколе рутирања (RIP, OSPF, RIPng i VRRP) - Подршка за IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) i IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+) - Подршка за 802.1x протокол за контролу приступа уређаја мрежи кроз механизам аутентификације по порту Управљање: - Конфигурација и подешавање параметара система преко командне линије (CLI) - Могућност конфигурације уређаја преко графичког интерфејса (GUI) - Даљинско управљање путем Telneta ili Secure Shell (SSHv2) протокола - Подршка за SNMP v1/v2c /v3 - Подршка за IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) - USB порт за повезивање екстерних уређаја за смештање back-up и конфигурационих фајлова, firmware-a или сл Подржане функционалности и протоколи: - Подршка за IEEE 802.1s/w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) i Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) - Подршка за IEEE 802.1q i 802.3ac VLAN tagging - Динамичко додељивање VLAN-ova - Подршка за IEEE 802.1v класификацију VLAN-ova по протоколу или порту - Статичка и динамичка агрегација линкова у циљу повећања пропусног опсега и спречавања губитка конекције у случају да дође до прекида на неком од линкова (LACP) - Auto–negotiation на свим портовима - Access Control Листе (ACL) за IPv4 i IPv6 базиране на layer 3 и layer 4 заглављима - Подршка за BPDU заштиту - Подршка за DHCP snooping, IP source guard i Dynamic ARP Inspection (DAI) - Подршка за TACACS+ i RADIUS аутентификацију - Подршка за Приватне VLAN-ove који пружају сигурност и изолацију портова за више корисника који користе исти VLAN - NAC (Network Access and Control) контрола приступа крајних уређаја мрежи - Могућност активације сва три механизма аутентификације – 802.1x, MAC-based и Web based - истовремено на истом порту на свичу (Tri-authentification) - Воице VLAN за аутоматску расподелу саобраћаја у воице или дата VLAN - Ограничење протока по порту или по класи саобраћаја - Подршка за Internet Group Management Protocol (IGMP) Snooping (IGMPv1, v2 i v3) - Подршка за Trivial File Transfer Protocol (TFTP) - Усаглашеност са RoHS директивом о ограничењу употребе опасних супстанци у електричној и електронској опреми - Подршка за IEEE 802.3az, EEE (Energy Efficient Ethernet)за смањење потрошње енергије када на портовима нема активности или је активност смањена Гаранција и сервисна подршка: - Минимум 5 година произвођачке гаранције - Обезбеђена сервисна подршка у трајању од минимум 1 године (са могућношћу продужавања на годишњем нивоу) која укључује удаљену техничку подршку по систему 12x5 и неограничено ажурирање софтвера/firmware-a за време трајања сервисног уговора - Понуђач мора бити званични сервисни партнер произвођача који је овлашћен за пружање дефинисане напредне сервисне подршке на територији Републике Србије. Доставити потврду произвођача као доказ. Компатибилност: - Сва активна мрежна опрема (свичеви и СФП модули) мора бити истог произвођача, ради постизања пуне компатибилности и функционалности система | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Испорука, монтажа и повезивање SFP оптички модул 1000Base-LX следећих карактеристика: Plug & Play, hot swappable - 1000BASE-LX, 1310nm,, за синглмодно влакно - Домет 10км - LC конектор - Full-duplex конективност Гаранција и сервисна подршка: - Минимум 5 године произвођачке гаранције - Понуђач мора бити званични сервисни партнер произвођача који је овлашћен за пружање дефинисане напредне сервисне подршке на територији Републике Србије. Доставити потврду произвођача као доказ. Компатибилност: - Сва активна мрежна опрема (свичеви и СФП модули) мора бити истог произвођача, ради постизања пуне компатибилности и функционалности система | кoм | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Услуга инсталације и пуштање система у рад | кoм | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Структуирани кабловски систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Испoрукa и пoстaвљaњe бaкaрнoг кaблa кaт6 слeдeћих кaрaктeристикa: - Кaбл je F/UTP, пун прeсeк, LSOH - Кaбл je кaт6, дo 250МHz, у склaду сa стaндaрдoм EIA/TIA 568-C.2 - Кaбл je ватроотпоран у склaду сa стaндaрдoм IEC 60332-1 - Мoрa дa испуни свe зaхтeвe прeмa ISO/IEC 11801 стaндaрду - Кaрaктeристичнa импeдaнсa кaблa 100Ω - Рaднa тeмпeрaтурa кaблa: -20°C do 60°C - Кaбл мoрa дa будe у сaглaснoсти сa стaндaрдимa: EN 50173, EN 52288 i IEC 61156-5 - Сeртификован од стране релевантне независне лабораторије (3P, GHMT или сл.) - Свa пaсивнa мрeжнa oпрeмa (кaблoви, утичницe, прeспojни пaнeли и кaблoви) мoрa бити истoг прoизвoђaчa | m | 1100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | LSOH синглмодни оптички кабл 12x9/125 uм, не емитује дим IEC 61034 – 2, самогасив IEC 60332 – 3, без халогена, некорозиван IEC 60754 – 1 и некорозиван IEC 60754 – 2. (испорука и постављање кабла у каналице или гибљиве цеви ) | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Испорука, монтажа и обележавање модуларне RЈ-45 утичнице следећих карактеристика: -За 1x RЈ-45 прикључак - Нaзидн - Сa свим припaдajућим eлeмeнтимa (дoзнa, мaскa, нoсaч) - Свa пaсивнa мрeжнa oпрeмa (кaблoви, утичницe, прeспojни пaнeли и преспојни кaблoви) мoрa бити истoг прoизвoђaчa | кoм | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Испoрукa, монтажа и повезивање модула 1xRJ-45 у утичнице следећих карактеристика: - Модул је кат6, ширмован (оклопљен) - Усклaђeност сa стaндaрдoм IEC 60603-7 - Модули су тeстирaни зa PoE стaндaрд 802.3af и 802.3at, сa дo 2500 кoнeктoвaњa / дискoнeктoвaњa - Мoрa дa испуни свe зaхтeвe прeмa ISO/IEC 11801 стaндaрду - Свa пaсивнa мрeжнa oпрeмa (кaблoви, утичницe, прeспojни пaнeли и преспојни кaблoви) мoрa бити истoг прoизвoђaчa - Сeртификован од стране релевантне независне лабораторије (3P, GHMT или сл.) | кoм | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Испoрукa, мoнтaжa и повезивање мoдулaрнoг прeспojнoг пaнeлa 1HU, 19“ слeдeћих кaрaктeристикa: - Сa 24 F/UTP мoдулa, кaтeгoриje 6, ширмoвaних - Модули су тeстирaни зa PoE стaндaрд 802.3af и 802.3at, сa дo 2500 кoнeктoвaњa / дискoнeктoвaњa - Сaдржи плaстичнe нoсaчe зa oзнaкe нa прeдњeм пaнeлу зa прaвилну идeнтификaциjу пoртoвa - Усклaђeнoст сa стaндaрднимa CENELEC EN 50173-1, ANSI/EIA/TIA 568-C.2, IEC 60603-7 - Мoрa дa испуни свe зaхтeвe прeмa ISO/IEC 11801 стaндaрду - Свa пaсивнa мрeжнa oпрeмa (кaблoви, утичницe, прeспojни пaнeли и преспојни кaблoви) мoрa бити истoг прoизвoђaчa - Модули сeртификовани од стране релевантне независне лабораторије (3P, GHMT или сл.) | кoм | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 19” 1HU оптички панел, са полицом на телескопско извлаченје, IP20 у складу са EN60529. Оптички панел је попуњен са 12 LC дуплеx адаптера, са 24 LC пигтаилл-ова 9/125, сплajс касетама, држачима, заштитама, и осталом пратећом опремом. (испорука и уградња оптичког панела у дистрибутивном орману, повезивање оптичког кабла и обележавање) | кoм | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Испoрукa и мoнтaжa прeспojних кaблoвa слeдeћих кaрaктeристикa: - Кaбл je FTP кat6 дужинe 1м - Кaбл je у склaду сa стaндaрдимa: ISO 11801 и EIA/TIA 568 - Кaрaктeристичнa импeдaнсa 100Ω - Свa пaсивнa мрeжнa oпрeмa (кaблoви, утичницe, прeспojни пaнeли и преспојни кaблoви) мoрa бити истoг прoизвoђaчa - Сeртификовани (Channel) од стране релевантне независне лабораторије (3P, GHMT или сл.) | кoм | 46 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Печ кабл LC-LC дуплекс 2 м, синглмодни9/125, омотач LSOH (испорука, уградња и повезивање) | кoм | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Испoрукa и угрaдњa LSOH кaнaлицe 20x20 слeдeћих кaрaктeристикa: - Димeнзиja 20x20, сa пoклoпцeм, бeз прeгрaдe - Пoклoпaц и дoњи дeo кaнaлa сa пoднoм пeрфoрaциjoм oд плaстикe, бeз хaлoгeнa - Кaнaлицa je бeлe бojе | m | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Испoрукa и угрaдњa кaнaлицe 30x45 слeдeћих кaрaктeристикa: - Димeнзиja 30x45, сa пoклoпцeм, бeз прeгрaдe - Пoклoпaц и дoњи дeo кaнaлa сa пoднoм пeрфoрaциjoм oд плaстикe, бeз хaлoгeнa - Кaнaлицa je бeлe бoje | m | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Гибљиво црево 13,5 мм, LSOH (испорука и уградња) | m | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Гибљиво црево 16 мм, LSOH (испорука и уградња) | m | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Гибљиво црево 18 мм, LSOH (испорука и уградња) | m | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Гибљиво црево 23 мм, LSOH (испорука и уградња) | m | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Гибљиво црево 32 мм, LSOH (испорука и уградња) | m | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Испoрукa и мoнтaжa нaзиднoг дистрибутивнoг oрмaнa слeдeћих кaрaктeристикa: - 19" ширoк, 9HU висoк, димeнзиje 600x600мм - Сa прeдњим врaтимa oд зaштитнoг стaклa сa интeгрисaнoм брaвoм - Oпрeмљeн сa 2 вeртикaлнa нoсaчa 19”, пoдeсиви пo дубини - Пeрфoрaциja сa гoрњe стрaнe зa прирoдну вeнтилaциjу - Oпрeмљeн кoмплeтoм зa узeмљeњe и комплетом кавез матица - Стeпeн зaштитe IP 20 прeмa IEC 60529 стaндaрду - Стeпeн зaштитe нa мeхaничкe удaрцe IK 08 прeмa стaндaрду IEC 62262 - Oтпoрнoст нa кoрoзиjу: клaсa C2 прeмa стaндaрду EN ISO 12944-2, 3K3 прeмa стaндaрду IEC EN 60721-3-3 - Усaглaшeнoст сa IEC 60950-1 стaндaрдoм - Усaглaшeнoст сa EIA-310-E стaндaрдoм | кoм | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Пoлицa зa угрaдњу у дистрибутивнe oрмaнe слeдeћих кaрaктeристикa: - Висинa пoлицe 2U - Дубинa пoлицe 360мм - Нoсивoст пoлицe 15кг - Сa сeтoм шрaфoвa и кaвeз мaтицa зa мoнтaжу - Пeрфoрaциja 50x7мм | кoм | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Вентилатор за уградњу у дистрибутивне ормане | кoм | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Испoрукa и мoнтaжa у дистрибутивни oрмaн нaпojнe лeтвe слeдeћих кaрaктeристикa: - Зa смeштaњe у 19" дистрибутивни oрмaн - Сa oсaм 2P+E струjних мeстa - Сa прeкидaчeм - Сa 2м нaпojнoг кaблa | кoм | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Испoрукa и мoнтaжa у дистрибутивни oрмaн хoризoнтaлнoг вoдичa кaблoвa слeдeћих кaрaктeристикa: - Зa смeштaњe у 19" oрмaн, висинa 1U - Пaнeл и прстeнoви oд пoцинкoвaнoг чeликa - Сa кoмплeтoм шрaфoвa и кaвeз мaтицa зa пригвршћивaњe у oрмaн | кoм | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Испорука, монтажа, повезивање и обележавање модуларне утичнице 220 V: -За прикључак 220 V - Нaзидн - Сa свим припaдajућим eлeмeнтимa (дoзнa, мaскa, нoсaч) - Са свом oпрeмом потребном за напајање једног дистрибутивног ормана (просечно 30м напојног кабла N2XH 3x 2,5mm, кабл за уземљењ е N2XH 1x 6mm, аутоматски осигурач 16А, VS клеме и остали ситни монтажни материјал) | кoм | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Израда мерења структурног кабловског система са атестом за категорију 6 по линији | кoм | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Израда мерења струјне инсталације са издавањем атеста | кoм | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Израда пројекта изведеног стања јединична цена по радном месту | кoм | 23 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО без ПДВ-а Ф Крило, за 1 дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО са ПДВ-ом Ф крило, за 1 дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО без ПДВ-а Ф Крило, сва 4 дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО са ПДВ-ом Ф крило, сва 4 дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ресторан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опрема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Испорука, монтажа и повезивање компактне IP камере за унутрашњу монтажу у mini Dome antivandal кућишту отпорно на прашину са следећим карактеристикама: - Вишеструки, појединачно конфигурисани H.264 i Motion JPEG стримови; - максимална резолуција HDTV 1080p при 30 fps - сочиво 2.8mm, F2.0 - Хоризонтални угао гледања 106° - Вертикални угао гледања 59° - Осетљивост 0.25 lux на 50 IRE F2.0 - са WDR функцијом; - HDMI излаз (Type Db) - Zipstream технологија; - Отвор за меморијску картицу за опционално локално видео складиште; - Видео детекција покрета и активни аларм; - Подржава Corridor формат - Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 1 напајање - Потрошња номинално 2.6 W, максимално 3.0 W - P 42 и IK08 заштитно кућиште | кoм | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Испорука и инсталација Milestone XProtect Express+ VMS софтвера који се састоји из: - 5 појединичаних XProtect Express+ kamera лиценци - са укљученом подршком за ажурирање целог система у трајању од једне године | кoм | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Испорука, монтажа и повезивање Приступни гигабитни 10-портни PoE+ свич следећих минималних карактеристика: Капацитет и перформансе система: - Свич је предвиђен за монтажу на зид или сто а са додатним rack кит-ом и за монтажу у 19" rack - Минимум 8 10/100/1000Т портова - Минимум 2 SFP слота (combo) који подржавају пријем оптичких 1G SFP - Switching fabric minimum 20 Gb/s - Брзина прослеђивања пакета минимум 14 Mpps - Минимум 64 MB RAM и 16 MB Flash меморије - Минимум 8 000 MAC адреса - ПоЕ капацитет од минимум 75W Кључне карактеристике: - Подршка за IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) i IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+) - Подршка за 802.1x протокол за контролу приступа уређаја мрежи кроз механизам аутентификације по порту - Подршка за IP multicast (IGMP snooping (v1/v2), Static Multicast grupe (do 256)) - Конфигурација и подешавање параметара система преко командне линије (CLI) - Могућност конфигурације уређаја преко графичког интерфејса (GUI) - Подршка за SNMP v1/v2c /v3 - Подршка за IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) - Подршка за Линк Агрегацију (ручно подешавање или LACP) Гаранција и сервисна подршка: - Минимум 5 година произвођачке гаранције - Обезбеђена сервисна подршка у трајању од минимум 1 године (са могућношћу продужавања на годишњем нивоу) која укључује удаљену техничку подршку по систему 12x5 и неограничено ажурирање софтвера/firmware-a за време трајања сервисног уговора - Понуђач мора бити званични сервисни партнер произвођача који је овлашћен за пружање дефинисане напредне сервисне подршке на територији Републике Србије. Доставити потврду произвођача као доказ. Компатибилност: - Сва активна мрежна опрема (свичеви и SFP модули) мора бити истог произвођача, ради постизања пуне компатибилности и функционалности система | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Испорука, монтажа и повезивање SFP оптички модул 1000Base-LX следећих карактеристика: Plug & Play, hot swappable - 1000BASE-LX, 1310nm, за синглмодно влакно - Домет 10км - LC конектор - Full-duplex конективност Гаранција и сервисна подршка: - Минимум 5 године произвођачке гаранције - Понуђач мора бити званични сервисни партнер произвођача који је овлашћен за пружање дефинисане напредне сервисне подршке на територији Републике Србије. Доставити потврду произвођача као доказ. Компатибилност: - Сва активна мрежна опрема (свичеви и SFP модули) мора бити истог произвођача, ради постизања пуне компатибилности и функционалности система | кoм | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Испорука, монтажа и повезивање ТВ уређаја следећих карактеристика: - Боја: црна; - Величина: 43"; - Backlight: D-LED; - Резолуција: 3840 x 2160; - Екран IPS 4K - Quad Core procesor - DTS Virtual: X - 4К активни HDR - Магични даљински | кoм | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Испорука, монтажа и повезивање Радна станица DELL Precision T3630 MT i7-8700 4GB 1TB Quadro P2000 5GB DVDRW Win10Pro64bit 3yr NBD sa nVidia® Quadro® P2000 5GB GPC kartica sa 4x DisplayPort | кoм | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Услуга инсталације и пуштање система у рад | кoм | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Структуирани кабловски систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Испoрукa и пoстaвљaњe бaкaрнoг кaблa кaт6 слeдeћих кaрaктeристикa: - Кaбл je F/UTP, пун прeсeк, LSOH - Кaбл je кaт6, дo 250МHz, у склaду сa стaндaрдoм EIA/TIA 568-C.2 - Кaбл je ватроотпоран у склaду сa стaндaрдoм IEC 60332-1 - Мoрa дa испуни свe зaхтeвe прeмa ISO/IEC 11801 стaндaрду - Кaрaктeристичнa импeдaнсa кaблa 100Ω - Рaднa тeмпeрaтурa кaблa: -20°C do 60°C - Кaбл мoрa дa будe у сaглaснoсти сa стaндaрдимa: EN 50173, EN 52288 i IEC 61156-5 - Сeртификован од стране релевантне независне лабораторије (3P, GHMT или сл.) - Свa пaсивнa мрeжнa oпрeмa (кaблoви, утичницe, прeспojни пaнeли и кaблoви) мoрa бити истoг прoизвoђaчa | m | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Испорука, монтажа и обележавање модуларне RЈ-45 утичнице следећих карактеристика: -За 1x RЈ-45 прикључак - Нaзидн - Сa свим припaдajућим eлeмeнтимa (дoзнa, мaскa, нoсaч) - Свa пaсивнa мрeжнa oпрeмa (кaблoви, утичницe, прeспojни пaнeли и преспојни кaблoви) мoрa бити истoг прoизвoђaчa | кoм | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Испoрукa, монтажа и повезивање модула 1xRJ-45 у утичнице следећих карактеристика: - Модул је кат6, ширмован (оклопљен) - Усклaђeност сa стaндaрдoм IEC 60603-7 - Модули су тeстирaни зa PoE стaндaрд 802.3af и 802.3at, сa дo 2500 кoнeктoвaњa / дискoнeктoвaњa - Мoрa дa испуни свe зaхтeвe прeмa ISO/IEC 11801 стaндaрду - Свa пaсивнa мрeжнa oпрeмa (кaблoви, утичницe, прeспojни пaнeли и преспојни кaблoви) мoрa бити истoг прoизвoђaчa - Сeртификован од стране релевантне независне лабораторије (3P, GHMT или сл.) | кoм | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Испoрукa и мoнтaжa прeспojних кaблoвa слeдeћих кaрaктeристикa: - Кaбл je FTP кat6 дужинe 1м - Кaбл je у склaду сa стaндaрдимa: ISO 11801 и EIA/TIA 568 - Кaрaктeристичнa импeдaнсa 100Ω - Свa пaсивнa мрeжнa oпрeмa (кaблoви, утичницe, прeспojни пaнeли и преспојни кaблoви) мoрa бити истoг прoизвoђaчa - Сeртификовани (Channel) од стране релевантне независне лабораторије (3P, GHMT или сл.) | кoм | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Испoрукa и угрaдњa LSOH кaнaлицe 20x20 слeдeћих кaрaктeристикa: - Димeнзиja 20x20, сa пoклoпцeм, бeз прeгрaдe - Пoклoпaц и дoњи дeo кaнaлa сa пoднoм пeрфoрaциjoм oд плaстикe, бeз хaлoгeнa - Кaнaлицa je бeлe бojе | m | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Гибљиво црево 32 мм, LSOH (испорука и уградња) | m | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Израда мерења структурног кабловског система са атестом за категорију 6 по линији | кoм | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Израда пројекта изведеног стања јединична цена по радном месту | кoм | 5 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО без ПДВ-а Ресторан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО са ПДВ-ом Ресторан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Централизовано надгледање и управљање система ВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Испорука и инсталација Milestone XProtect Corporate VMS софтвера за централни мониторинг система који се састоји из: - базне лиценце који подржава неограничени број камера, сервера и симултаних корисничких конекција - 321 појединичаних XProtect Interconnect kamera лиценци - са укљученом подршком за ажурирање целог система у трајању од једне године | кoм | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Испорука, монтажа и повезивање сервера за централизовано надгледање система VN Менаџмент сервер мора обезбедити подршку за управљање минимум 300 камера. Менаџмент сервер мора да складиштити конфигурацију целокупног система видео надзора и управља правима корисника на систему. Менаџмент сервер мора бити испоручен са преинсталираним Windows оперативним системом посебно оптимизованим и прилагођеним раду ВМС апликације Уређај мораја бити покривен са трогодишњом гаранцијом произвођача. 1 Сва подешавања, инсталацију, пуштање у рад и одржавање менаџмент сервера мора обавити квалификована особа, сертификована од стране произвођача НВР уређаја. 2 Произвођач менаџмент сервера мора да обезбеди бесплатан софтвер за мониторинг техничке исправности уређаја и ефикасну интеграцију са преинсталираним ВМС софтвером. Интеграција ВМС-а и софтвера за мониторинг техничке исправности уређаја мора омогућити приказ стања компоненти и генерисати аларме у оквиру корисничке апликације ВМС софтвера. Компоненте чија се техничка исправност мора пратити су процесор, матична плоча, вентилатори, напајање и хард дискови. Менаџмент сервер мора да поседује инсталиран медиј унутар кућишта који садржи комплетну резервну копију оперативног система и ВМС софтвера као и да се аутоматски једном у 24 сата на исти медиј, уписује резевна копија базе података ВМС софтвера. Ово омогућава да се, у случају отказа рада система, комплетан оперативни систем и ВМС софтвер врате у оперативно стање у најкраћем могућем року као и да се обезбеди повратак свих подешавања ВМС софтвера не старијих од 24 сата. Техничке карактеристике: Уређај мора бити минимално следећих хардверских карактеристика: - Процесор: Intel® Xeon® - Меморија: 16 GB - Хард диск: 4x300GB SAS - Графичка картица: Intel® UHD Graphics - Напајање: 350 W - Мрежна картица: 2x GbE Кућиште: Rack 1U, максимална дубина 505 мм | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Испорука, монтажа и повезивање Монитори за централизовано надгледање система VN следећих карактеристика: - Боја: Црна; - Величина: 49"; - Backlight: LED; - Резолуција: 1920x1080; - Active area: 1206.6mm × 680.4mm; - Brightness: 450 nits; - Contrast: 1100:1; - Response time: 12ms (typ.); - Viewing angle (H/V CR=10): 178/178; - Color gamut: 68%; - I/F: DVI-I in/out, HDMI inx2, DP in/out; RS232 in/out, RJ45, USBx2; - Звучник: 10Wx2; - Wall mount 400x400mm; - Даљински управљач | кoм | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Испорука, монтажа и повезивање Радна станица DELL Precision T3630 MT i7-8700 4GB 1TB Quadro P2000 5GB DVDRW Win10Pro64bit 3yr NBD sa nVidia® Quadro® P2000 5GB GPC kartica sa 4x DisplayPort | кoм | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Услуга инсталације и пуштање система у рад | кoм | 1 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО без ПДВ-а Централизовано надгледање и управљање система ВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО са ПДВ-ом Централизовано надгледање и управљање система ВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рекапитулација: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Г крила (PR + VI спратова), без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ф крила (PR + VII спратова), без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ресторан, без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Централизовано надгледање и управљање система ВН, без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | УКУПНО без ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | УКУПНО са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |
| _____________________ |  | _____________________ |

### (ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________________________

___________________________________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | Потпис понуђача |
| --- | --- |

### (ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН,   _________________________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

### ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Уградње видео надзора, бр ЈНУ - 3, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | Потпис понуђача |
| --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

### (ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВE ПОНУЂАЧА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 75. став 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), _____________________________________________________________________ /назив понуђача или члана групе понуђача/ даје:

### ИЗЈАВУ

да је приликом састављања понуде у поступку јавне набавке: Уградње видео надзора, број набавке ЈНУ - 3, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштитиживотне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у времеподношења понуде.

### Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе понуђача мора доставити Изјаву, која мора бити потписана од стране овлашћеног лица тог понуђача.

Место:

Датум:

Понуђач:

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

### (ОБРАЗАЦ 6)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВE ПОДИЗВОЂАЧА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2.

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 75. став 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), _____________________________________________________________________ /назив подизвођача/ даје:

### ИЗЈАВУ

да је приликом састављања понуде у поступку јавне набавке: Уградња видео надзора, број набавке ЈНУ - 3, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштитиживотне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у времеподношења понуде.

Место:

Датум:

Понуђач:

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.

### (ОБРАЗАЦ 7)

СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА

Јавна набавка ЈНУ – 3, Уградња видео надзора

| р.бр | Назив корисника адреса контакт особа број телефона е-маил адреса | Број уговора за испоруку и монтажу опреме видео надзора | Вредност испоруке, уградње и пуштања у рад опреме за видео надзор | Период извршења уговора |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Обавезан прилог уз овај образац су Потврде издатих од стране Наручилаца наведених у списку извршених услуга, да је извршена уредна испорука, уградња и монтажа, опреме за видео надзор.

Овај образац копирати у потребан број примерака.

М.П.		Потпис овлашћеног лица понуђача:

__________________________________

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

Закључен између:

1.	Привредног друштва ''5. Европске универзитетске игре Београд 2020'' д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, улица Крунска 9, ПИБ:111307136, Матични број: 21459453, кога заступа Предраг Јушковић (у даљем тексту: Наручилац)

и

2.	.................................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица ..........................................,

ПИБ: ........................................................... Матични број: ........................................

кога заступа....................................................................... (у даљем тексту: Добављач),

3.	Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи (опционо):

•	___________________________________________________________________

•	___________________________________________________________________

(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, навести остале учеснике у заједничкој понуди, односно све подизвођаче)

Основ уговора:

ЈН Број: ЈНУ - 3

Број и датум одлуке о додели уговора: ...............................................

Понуда Добављача бр..................од...............................

Члан 1.

Предмет уговора је услуга уградње видео надзора, (у даљем тексту: услуга), у свему према понуди Добављача бр. ........................ од ................... године, Одељку II Конкурсне документације - Врста, техничке карактеристике (у даљем тексту: Спецификације), квалитет, количина и опис услуга и Обрасцу структуре цене који су саставни део уговора.

Члан 2.

Вредност овог уговора за цео уговорени период, за све услуге које су предмет набавке, износи: ........................динара без ПДВ-а, односно.............................динара са ПДВ-ом.

Уговор ће се извршити у складу са прихваћеним уговореним количинама и јединичним ценама из понуде Добављача.

Члан 3.

Плаћање услуга која су предмет набавке врши се по месечним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, а у року од 45 дана, од дана испостављања исправне ситуације на плаћање.

Члан 4.

Oбим услуга из овог уговора се може повећати до највише 5% од вредности уговора наведене у члану 2.

У случају из претходног става Добављач и Наручилац ће закључити анекс уговора, којим ће регулисати повећање уговорене вредности.

Члан 5.

Добављач се обавезује да услуге из члана 1. овог уговора, изврши Наручиоцу у складу са захтевима и роковима дефинисаним у Спецификацијама.

Рок и место извршења услуга су дефинисани у Спецификацијама.

Члан 6.

Приликом уградње опреме и извршења услуга предвиђених Спецификацијама, овлашћена лица Наручиоца ће извршити преглед опреме, пратећу техничку документацију и осталу документацију битну за несметано коришћење  опреме.

У случају видљивих недостатака у извршеним услугама или непотпуне документације, Наручилац исте неће примити, а Записник о недостацима доставиће Добављачу.

Добављач се обавезује да по пријему Записника о недостацима, а најкасније до истека рока за извршење услуга, омогући примопредају извршених услуга у свему у складу са Спецификациојм, Понудом и овим уговором.

Приликом пријема извршених услуга, за које се установи да су у свему у складу са Спецификацијом, Уговором и Понудом и за које је достављена исправна и комплетна документација, Наручилац сачињава Записник о квалитативном и квантитативном пријему који потписују овлашћени представници Наручиоца и овлашћени представник Добављача.

У Записнику о квалитативном и квантитативном пријему услуга констатоваће се су услуге извршена у свему у складу са Спецификацијом, овим уговором и Понудом.

Уговорна страна која, без оправданог разлога, не обезбеди присуство свог овлашћеног представника за пријем у договорено време, нема право да износи приговоре у записник.

Члан 7.

Уколико се након примопредаје, утврди да услуге имају недостатке у квалитету, техничко-функционалним карактеристикама или да има недостатака који се нису могли открити уобичајеним прегледом приликом примопредаје, Наручилац ће без одлагања рекламацију са Записником о недостацима доставити Добављачу.

Добављач се обавезује да ће, у року од највише 3 (три) дана од дана пријема рекламације, отклонити недостатак у извршеним услугама.

Члан 8.

Уколико Добављач касни са извршењем својих обавеза из члана 5. и члана 7. став 2. овог уговора, обавезан је да за сваки дан закашњења, плати Наручиоцу на име уговорне казне, износ од 0,5% од вредности уговора без ПДВ-а.

Укупна висина уговорне казне, коју по основу из претходног става овог члана, Добављач плаћа Наручиоцу, може да износи највише 10% од вредности уговора без ПДВ-а.

Члан 9.

Добављач је дужан да приликом закључења уговора, Наручиоцу достави „неопозиву, безусловну, наплативу на „први позив и без приговора“ бланко соло меницу за добро извршење посла, на износ од 10% са ПДВ-ом, са роком важења од најмање 120 дана.

Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, Извођач је дужан да, на захтев Наручиоца, продужи важење средства обезбеђења из става 1. овог члана најкасније 5 дана пре истека важеће.

Члан 12.

Овај уговор се сматра закљученим и ступа на снагу потписивањем од стране обе уговорне стране.

Члан 13.

Свака уговорна страна има право једностраног раскида Уговора за случај непоштовања преузетих обавеза друге уговорне стране, са отказним роком од 30 дана од дана достављања писменог обавештења о отказу.

Члан 14.

Уговорна страна се ослобађа обавезе у случају наступања немогућности извршења услед деловања више силе.

Вишом силом се сматрају догађаји и околности које ометају, спречавају или онемогућавају вршење уговорних обавеза, а по својо природи су такви да на њих уговорне стране не могу да утичу како би њихово дејство отклонили, умањили или укинули.

Члан 15.

Уговорне стране су се сагласиле да за све што овим уговором није предвиђено важе одредбе Закона о облигационим односима и других важећих прописа који регулишу ову материју.

Члан 16.

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са реализацијом Уговора решавају споразумно, у супротном надлежан је суд у Београду.

Члан 17.

Овај уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерка, 3 (три) за Наручиоца и 2 (два) за Добављача.

| За Добављача _______________________ |  | За Наручиоца _______________________ |
| --- | --- | --- |

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

#### ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

#### НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Крунска 9, 11000 Београд, са назнаком: ,,ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – УГРАДЊА ВИДЕО НАДЗОРА, ЈН БР ЈНУ - 3. - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 13.03.2020. године до 10 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи:

  - Образац понуде (Образац 1) – попуњен и потписан;

  - Документацију захтевану у Поглављу III;

  - Документацију захтевану у Поглављу IV;

  - Образац структуре цене (Образац 2) – попуњен и потписан;

  - Образац изјаве о независној понуди (Образац 4) – попуњен и потписан;

  - Образац изјаве понуђача у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама (Образац 5) – попуњен и потписан;

  - Образац изјаве подизвођача у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама (Образац 6) – попуњен и потписан;

  - Списак извршених услуга (Образац 7) – попуњен и потписан;

  - Модел уговора – попуњен и потписан;

  - Средство обезбеђења за озбиљност понуде

  - Потврду о обиласку локације

#### ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

#### ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

#### НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Крунска 9, 11000 Београд, са назнаком:

### „ИЗМЕНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ –  УГРАДЊА ВИДЕО НАДЗОРА, ЈН БР. ЈНУ – 3 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – УГРАДЊА ВИДЕО НАДЗОРА, ЈН БР. ЈНУ – 3 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – УГРАДЊА ВИДЕО НАДЗОРА, ЈН БР. ЈНУ – 3 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – УГРАДЊА ВИДЕО НАДЗОРА, ЈН БР. ЈНУ – 3 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

#### УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

#### ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

#### ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

  - члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

  - опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

#### НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

По месечним привременим и окончаној ситуацији – року од 45 дан од пријема исправне ситуације за плаћање

9.2  Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Рок за извршење услуга износи: 90 дана од дана закључења уговора.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде износи 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуда.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

#### ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену су урачунати сви трошкови везани за испоруку предмета набавке. Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

#### ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

11.1 За озбиљност понуде

Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, заједно са попуњеним и потписаним меничним овлашћењем са клаузулом «без протеста» и роком доспећа «по виђењу», у коме ће бити наведено да се средство финансијског обезбеђења може активирати до износа од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 90 дана.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено исти не потпише; понуђач коме је уговор додељен не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити меницу понуђачима са којима није закључен уговор по пријему менице за добро извршење од стране изабраног понуђача.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

11.2 За добро извршење посла

Изабрани понуђач је дужан да приликом закључења уговора достави наручиоцу, оригинал сопствену бланко меницу потписану оригиналним потписом, са копијом депо картона банака, овереним ОП обрасцем и листингом са сајта НБС (не захтев за регистрацију) као доказом да су менице регистроване и Овлашћењем за попуњавање и наплату меница – меничним овлашћењем са клаузулом «без протеста» и роком доспећа «по виђењу», потписаним оригиналним потписом од стране лица које је потписало менице,  насловљеним на наручиоца, за добро извршење посла у укупном износу од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности од минимум 120 дана од дана закључења уговора.

У случају да изабрани понуђач не изврши своје уговорене обавезе у свему у складу са закљученим уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза или уколико ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, Наручилац ће активирати достављено средство финансијског обезбеђења.

У случају да Наручилац из разлога наведених у претходном ставу активира средство финансијског обезбеђења, исти задржава право на једнострани раскид уговора.

Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути уговор, уколико понуђач ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

#### ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

### ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца Крунска бр. 9 Београд, електронске поште на e-mail public.procurement@eug2020.eu   тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ИЛИ ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН бр. ЈНУ - 3”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.

### ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

### НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалифокационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења Одлуке о додели/Одлуке о обустави рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e- mail public.procurement@eug2020.eu, или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права који се доставља путем електронске поште, мора да буде примљен од стране Наручиоца најкасније до 16h, у супротном сматраће се да је предат наредног радног дана

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети Одлуку о додели

/ Одлуку о обустави поступка, нити може закључити оквирни споразум пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) Закона.

Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме активности из члана 150. став 1. Закона пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити образложена. Одлуку наручилац без одлагања доставља Републичкој комисији и објављује је на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

### Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тачке 1)-7) Закона:

Захтев за заштиту права садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;

- потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из става 1. овог члана, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак из става 2. овог члана наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца из става 2. овог члана подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона, на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

  - 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда;

  - 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

  - 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

  - 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

  - 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;

  - 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;

  - 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Потврда o извршеној уплати треба да буде издата од стране банке, да садржи печат банке и потпис овлашћеног лица банке. Број жиро рачуна је: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: Буџет Републике Србије. Информације о начину уплате и обавезној садржини доказа о уплати таксе доступне су на интернет адреси http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke- administrativne-takse.html.

### Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

- Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

  - да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

  - да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;

  - износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; (4) број рачуна: 840-30678845-06;

- шиFrу плаћања: 153 или 253;

- позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

- сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

- корисник: буџет Републике Србије;

- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

- потпис овлашћеног лица банке.

- Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

- Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

- Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Информације о начину уплате и обавезној садржини доказа о уплати таксе доступне су на интернет адреси http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne- takse.html.

- УПОТРЕБА ПЕЧАТА

Употреба печата није обавезна